|  |  |  |  |  |  | Anexo 3 – Proposta para Alocação de Recursos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Esta página foi deixada propositadamente em branco.

Apresentação

O presente documento constitui-se em uma Proposta para Alocação de Recursos, tratando-se de um Anexo do relatório R7 – Minuta do Relatório Final que é parte integrante do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 2008-2020.

Esta página foi deixada propositadamente em branco.

Índice

1.	Introdução	1

2.	Estimativa dos Recursos Financeiros Potencialmente Disponíveis e Assegurados	3

3.	Alocação dos Recursos em Intervenções em Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	6

3.1.	Critérios para Classificação dos Municípios	6

3.1.1.	Grau de avanços institucionais	6

3.1.2.	Grau de predisposição dos municípios	10

3.1.3.	Necessidade de investimentos além dos recursos assegurados	12

3.1.4.	População não atendida pelos serviços de esgoto	14

3.1.5.	Influência na qualidade da água nas seções selecionadas	16

3.2.	Hierarquização dos Municípios	18

3.3.	Alocação dos Recursos	24

4.	Resultados das Simulações	35

4.1.	Proposta de Enquadramento	35

4.2.	Cenário Base – 2008	37

4.3.	Cenário Possível – 2014	42

4.4.	Cenário Possível – 2020	45

Quadros

Quadro 1 - Recursos assegurados	3

Quadro 2 – Custos unitários em intervenções em coleta, transporte e tratamento de esgotos domésticos	5

Quadro 3 – Estimativa dos recursos potencialmente disponíveis	5

Quadro 4 – Grau de avanços institucionais	7

Quadro 5 – Grau de predisposição dos municípios	10

Quadro 6 – Necessidade de investimentos além dos assegurados	12

Quadro 7 – Critérios para pontuação dos municípios em relação ao atendimento de esgotos	14

Quadro 8 – População não atendida pelos serviços de esgotos	14

Quadro 9 – Critérios de pontuação da influência na qualidade da água nas seções selecionadas	16

Quadro 10 – Influência na qualidade da água nas seções selecionadas	17

Quadro 11 – Síntese dos critérios e pontuação total dos municípios	19

Quadro 12 – Hierarquização dos municípios para alocação de recursos	22

Quadro 13 – Hierarquização dos municípios atendidos pela Sabesp para alocação de recursos	23

Quadro 14 – Limites dos índices alcançáveis de coleta, tratamento e eficiência de remoção de DBO	24

Quadro 15 – Alocação dos recursos possíveis estimados para o horizonte de 2014	26

Quadro 16 – Municípios sem investimentos para o horizonte de 2014	30

Quadro 17 – Alocação dos recursos possíveis estimados para o horizonte de 2020	32

Quadro 18 – Municípios sem investimentos para o horizonte de 2020	34

Quadro 19 – Índices de coleta e tratamento de esgotos para o cenário base de 2008	37

Quadro 20 – Trechos enquadrados e não enquadrados em 2008	39

Quadro 21 – Trechos enquadrados e não enquadrados em 2014	42

Quadro 22 – Trechos enquadrados e não enquadrados em 2020	45

Mapas

Mapa 1 – Proposta de enquadramento	41

Mapa 2 – Cenário base 2008: classes de qualidade (OD e DBO)	45

Mapa 3 – Cenário base 2008: atendimento à proposta de enquadramento	46

Mapa 4 – Cenário possível 2014: classes de qualidade (OD e DBO)	48

Mapa 5 – Cenário possível 2014: atendimento à proposta de enquadramento	49

Mapa 6 – Cenário possível 2020: classes de qualidade (OD e DBO)	51

Mapa 7 – Cenário possível 2020: atendimento à proposta de enquadramento	52

Esta página foi deixada propositadamente em branco.

# Introdução

Este anexo foi elaborado com o intuito de reunir em um documento mais conciso os elementos necessários para a orientação a respeito da priorização e alocação dos recursos financeiros para melhoria da qualidade

Historicamente, o processo de distribuição dos recursos disponíveis para aplicação nas Bacias PCJ, sejam oriundos do Fehidro, sejam oriundos da cobrança pelo uso da água, é marcado pelo princípio da espontaneidade, isto é, os recursos somente são repassados a tomadores que por iniciativa própria apresentem projetos aos Comitês PCJ.

Como os recursos solicitados são, via de regra, superiores aos disponíveis, os Comitês PCJ através de Grupo de Trabalho, designado para tal, definem os critérios para distribuição destes recursos dentre os solicitantes.

A metodologia apresentada nesta proposta permite aos Comitês PCJ dispor de um instrumento adicional que se atualizado ao longo do tempo possibilita direcionar a distribuição dos recursos para tratamento dos efluentes urbanos tendo em vista o alcance do enquadramento dos corpos d’ água. Como resultados, são definidos para os horizontes de planejamento os municípios prioritários a receberem estes recursos.

Para tanto, uma estratégia de comunicação se faz necessária para que se induza uma demanda por estes recursos por parte destes municípios para que os empreendimentos com maior potencial de contribuir para o alcance do enquadramento dos corpos d’ água sejam efetivamente implantados.

Para o Plano, foram estudados quatro cenários socioeconômicos futuros, tendo sido definido como cenário esperado aquele chamado de cenário tendencial. Desta maneira, o Plano foi detalhado para este cenário socioeconômico. Com relação aos cenários de recursos financeiros a serem investidos em ações para melhoria da qualidade da água dos corpos hídricos, foram definidos dois tipos de cenários: Cenário Desejável e Cenário Possível. No primeiro, considera-se a hipótese de recursos financeiros não limitados, na qual se determina qual o montante necessário para tentar atingir as classes de enquadramento proposto. No segundo, determinam-se os recursos financeiros possíveis de serem investidos e verificam-se as melhorias de qualidade da água possíveis de serem alcançadas.

O cenário de recursos financeiros objeto desta proposta é o chamado Cenário Possível. Para este cenário, inicialmente foram estimados os recursos potencialmente disponíveis e assegurados para os horizontes de planejamento para investimentos em transporte e tratamento de efluentes domésticos.

Em seguida, foi realizado um procedimento de hierarquização dos municípios, definindo assim a prioridade de acesso aos recursos financeiros potencialmente disponíveis estimados para o gerenciamento das Bacias PCJ. Os recursos foram convertidos em intervenções em transporte e tratamento de esgotos dos municípios prioritários, resultando em índices de coleta e tratamento municipais superiores a serem alcançados. De posse desses novos índices foram realizadas simulações, utilizando-se o Sistema de Suporte à Decisão desenvolvido para o Plano (SSD PCJq), cujos resultados fornecem uma classificação das águas mais realista, exequível e coerente com as medidas possíveis de serem implementadas nas Bacias PCJ.

Foram definidas como premissas básicas destas simulações:

- a vazão Q7,10 como vazão de referência para os cursos d’água;

- vazão liberada pelo Sistema Cantareira para as sub-bacias dos rios Atibaia e Jaguari igual a 5 m³/s no total, sendo 1,67 m³/s de cada um dos reservatórios Jaguari-Jacareí, Cachoeira e Atibainha;

- alcance da meta de 25% de perdas globais para todos os municípios das bacias PCJ para o horizonte de 2020 e manutenção dos índices de 2008 em 2014;

- implantação das barragens Piraí e Capivari-Mirim para o horizonte de 2014 com regularização de 1,33 m³/s e 0,32 m³/s, respectivamente;

A seguir, é apresentada a estimativa dos recursos financeiros potencialmente disponíveis e a proposta para hierarquização dos municípios para alocação desses recursos. Os mapas com os resultados das simulações são apresentados ao final.

# Estimativa dos Recursos Financeiros Potencialmente Disponíveis e Assegurados

Para efeito de simulação dos cenários, foram destacados apenas os recursos destinados às intervenções em coleta, transporte e tratamento de esgotos domésticos. Os demais tipos de intervenções, estruturais e não-estruturais, estão incorporados nos Programas de Duração Continuada. Assumiu-se que os recursos estimados como disponíveis para aplicação de 2006 até 2012 teriam seus efeitos na qualidade da água no horizonte de 2014. E que, para o ano de 2020, seriam considerados os recursos estimados a partir de 2013.

Foram considerados recursos financeiros potencialmente disponíveis e assegurados para as Bacias PCJ aqueles oriundos do Fehidro e da cobrança pelo uso das águas (incluindo contrapartidas municipais) e aqueles envolvidos em projetos e programas previstos e em andamento, através dos órgãos governamentais, autarquias, empresas de economia mista e outros, atuantes nas Bacias PCJ.

Procedeu-se, inicialmente, a uma reunião e análise dos recursos financeiros com fonte, intervenção e município determinados e que têm previsão de serem aplicados até 2012, os quais foram denominados “recursos assegurados”. Elaborou-se, então, uma projeção de parte desses recursos, os quais foram denominados “recursos projetados”. Isso possibilitará alocar um montante de recursos mais significativos e a montagem de um programa de investimentos em intervenções que apresentem resultados mais efetivos.

Na composição dos “recursos assegurados” foram consideradas as intervenções previstas para a região das Bacias PCJ financiadas pelos seguintes programas, órgãos ou fontes:

- Cobrança, Fehidro e contrapartidas municipais: empreendimentos indicados por deliberações conjuntas dos Comitês PCJ referentes aos exercícios de 2006 a 2008;

- Programa de Aceleração do Crescimento – PAC (Governo Federal): recursos previstos para aplicação no período de 2007 a 2010;

- Sabesp: obras previstas em cronograma para o período de 2007 a 2012 (incluindo obras do departamento distrital Capivari-Jundiaí);

- DAEE e Programa Água Limpa: convênios em andamento e celebrados no período de 2006 a 2008.

Conforme pode ser visto no Quadro 1, o montante assegurado é de aproximadamente R$ 633 milhões a serem investidos até 2012.

Quadro 1 - Recursos assegurados

| Fontes de Recursos | Recursos (R$) |
| --- | --- |
| PAC | R$ 286.000.739,37 |
| Deliberações do Comitê PCJ (2006 - 2008) | R$ 53.853.742,60 |
| Sabesp + Distrital Capivari Jundiaí | R$ 277.506.463,21 |
| DAEE + Convênio Água Limpa | R$ 15.972.497,88 |
| TOTAL | R$ 633.333.443,06 |

Para se determinar os “recursos projetados”, somou-se o total anual de arrecadação potencial das cobranças federal e estadual paulista a partir de 2009 (de acordo com a publicação “A implementação da cobrança pelo uso de recursos hídricos e agência de água das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí” Dez/07), ao recurso estimado anual do Fehidro e à contrapartida municipal média (avaliada em aproximadamente 30% dos recursos da Cobrança e Fehidro). Deste valor, estimou-se que 65% pudessem ser destinados a intervenções de transporte e tratamento de esgotos domésticos por meio de Deliberações dos Comitês PCJ. Como resultado, atingiu-se um investimento disponível de R$ 35,5 milhões por ano para o cenário tendencial, admitido para o período 2009 – 2012, num total de R$ 142 milhões.

Assim para o horizonte de 2014 seriam aplicados os “recursos assegurados” entre os anos de 2006 e 2012 e os “recursos projetados” estimados para o período de 2009 a 2012.

Mantendo-se o mesmo nível de investimento disponível por ano a partir de 2012, obter-se-ia por meio de Deliberações dos Comitês PCJ um montante adicional de R$ 284 milhões para aplicação em intervenções de transporte e tratamento de esgotos domésticos para o período 2013 – 2020.

Para a projeção dos recursos destinados ao tratamento de esgotos para os municípios atendidos pela Sabesp, os quais não deverão receber recursos oriundos da Cobrança e Fehidro, adotou-se que eles deveriam atingir no mínimo 95% de tratamento de esgoto (em relação ao coletado e podendo chegar até 100%) em 2014 e manter este índice em 2020. A meta de tratamento de esgoto foi definida a partir do termo de compromisso firmado pela própria empresa com os Comitês PCJ em Dezembro de 2004, sendo que todo o investimento será proveniente da mesma. A projeção dos recursos adicionais necessários ao sistema de coleta de esgotos considerou os casos em que a existência de “Recursos Assegurados” para tratamento que permitiriam o alcance de índices superiores a 100% do coletado, exigindo complementação de recursos em coleta (condicionada ao alcance de índices de coleta de no máximo 90% em 2014 e 95% em 2020). Para a definição dos investimentos requeridos utilizou-se os valores obtidos a partir de metodologia desenvolvida para a definição dos custos para as intervenções em coleta, afastamento e tratamento de esgotos que foi apresentada em detalhes no R5 – Relatório de Subsídios ao Workshop 3/4.

Nesta metodologia, para a elaboração das curvas de custo foram determinados projetos tipo de cada uma das estruturas de um sistema de afastamento e tratamento de esgotos. Estes não levam em conta as variações particulares de cada município. Os dados para a elaboração das curvas de custo foram obtidos da literatura e segregados nos diferentes projetos para orçamento. Foram classificados em coleta, transporte e tratamento de esgotos. Cada item foi pesquisado e os dados de orçamento somados para determinar o orçamento final do projeto. Para estações de tratamento foi elaborado um estudo de definição de projeto que considerou os dados da literatura para definir o projeto mais econômico e que tanto atenda à capacidade de tratamento demandada por lei quanto gere outros benefícios. Os valores foram tratados pelos índices da tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) e trazidos para julho de 2008 e transformados para R$/hab.

No Quadro 2, a seguir, são apresentados os valores médios de custos para coleta, afastamento e tratamento de esgotos domésticos utilizados para a estimativa dos investimentos requeridos, neste caso “Recursos Projetados”, para o alcance das metas pela Sabesp. Os mesmos valores foram também empregados para determinação dos índices de coleta e tratamento de esgotos alcançáveis com a aplicação dos “Recursos Assegurados” e com os “Recursos Projetados” a serem destinados por meio de Deliberações dos comitês PCJ.

Quadro 2 – Custos unitários em intervenções em coleta, transporte e tratamento de esgotos domésticos

| Intervenções | Custo (R$/hab.) |
| --- | --- |
| Coleta de esgotos domésticos | 866,06 |
| Transporte/ Afastamento de esgotos domésticos | 161,65 |
| Tratamento de esgotos domésticos |  |
| população urbana até 5.000 habitantes | 184,52 |
| população urbana de 5.000 a 50.000 habitantes | 129,62 |
| população urbana superior a 50.000 habitantes | 107,59 |

Cumpre lembrar que como estes valores são médios, os valores a serem efetivamente aplicados dependem das particularidades de cada município, podendo ser maiores ou menores. A partir destes custos unitários verificou-se a necessidade de um aporte adicional de cerca de R$ 144,5 milhões a serem investidos em coleta de esgotos até 2012 por parte da Sabesp, além dos recursos definidos como “Recursos Assegurados” pela empresa, devido à existência de recursos para tratamento que permitiriam o alcance de índices superiores a 100% do coletado. Adicionalmente, seriam necessários R$ 41,0 milhões em tratamento de esgotos, para atender a meta de no mínimo 95% de tratamento do esgoto coletado, totalizando R$ 185,5 milhões. Para a manutenção de suas metas, os “Recursos Projetados” estimados a serem aplicados pela Sabesp no período 2013-2020 é de R$ 43,8 milhões.

A seguir, no Quadro 3, é apresentado o resumo da estimativa dos recursos potencialmente disponíveis para serem aplicados nas Bacias PCJ até 2020.

Quadro 3 – Estimativa dos recursos potencialmente disponíveis

| Tipo de Recurso/ Fonte |  | 2014 | 2020 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| "Recursos Assegurados" |  | R$ 633.333.443,06 | - | R$ 633.333.443,06 |
| "Recursos Projetados" | Deliberações Comitês PCJ | R$ 142.000.000,00 | R$ 284.000.000,00 | R$ 426.000.000,00 |
|  | Sabesp | R$ 185.516.015,19 | R$ 43.759.964,07 | R$ 229.275.979,27 |
| Total |  | R$ 960.849.458,25 | R$ 327.759.964,07 | R$ 1.288.609.422,33 |

# Alocação dos Recursos em Intervenções em Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos

## Critérios para Classificação dos Municípios

Como para os municípios operados pela Sabesp foi adotada uma meta de atendimento em coleta e tratamento de esgoto com recursos próprios, o procedimento de hierarquização, a seguir descrito, tem como objetivo classificar apenas os demais municípios e alocar os recursos projetados para aplicação em saneamento oriundos das cobranças federal e estadual paulista, Fehidro e contrapartidas municipais, estimados no item precedente.

Foi criado um sistema de pontuação utilizando diversos fatores que pudessem auxiliar a hierarquização dos municípios perante a distribuição dos recursos. Esse sistema de pontuação considerou o grau de avanços institucionais alcançados, a predisposição municipal na condução dos projetos, a necessidade de verbas além do montante assegurado para a universalização do tratamento de esgotos, a população não-atendida pelos serviços de coleta e tratamento e a influência na qualidade da água em seções estratégicas selecionadas.

### Grau de avanços institucionais

O critério grau de avanços institucionais alcançados foi baseado na existência de algumas ferramentas que norteiem os investimentos e políticas municipais e que acabam sendo um indicativo de quão avançado institucionalmente é o município e de sua capacidade de gestão dos projetos. Para este critério, foram considerados os seguintes mecanismos de gestão:

- Plano Diretor;

- Lei Orgânica;

- Código de Obras;

- Programa de Gestão Municipal de Recursos Hídricos;

- Lei de Zoneamento ou equivalente; e

- Projeto Estratégico Município Verde Azul.

Cada um desses instrumentos representa um ponto na classificação dos municípios, sendo ainda que, no caso do Projeto Estratégico Município Verde Azul, foram considerados dois parâmetros: um ponto pela adesão ao projeto estadual e um ponto adicional, caso o município tenha recebido a certificação de “Município Verde”, tendo alcançado nota superior a 80,0 na avaliação do Projeto.

O Quadro 4 sintetiza os resultados obtidos para este critério.

Quadro 4 – Grau de avanços institucionais

| Município | Grau de Avanços Institucionais |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instrumentos de Política Urbana |  |  |  |  |  |  | Pontuação Total |
|  | Plano Diretor (1) | Lei Orgânica (3) | Código de Obras (4) | Programa de Gestão Municipal de Recursos Hídricos (1) | Lei de Zoneamento ou equivalente (5) | Projeto Estratégico Município Verde Azul (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Adesão | Certificação |  |
| Águas de São Pedro | não | sim | sim | não | sim² | sim | não | 4 |
| Americana | sim | sim | sim³ | sim | sim | sim | sim | 7 |
| Amparo | sim | sim | sim² | não | sim | sim | não | 5 |
| Analândia | sim | sim | sim | sim | não | sim | não | 5 |
| Artur Nogueira | sim² | sim | sim | não | sim | sim | não | 5 |
| Atibaia | sim | sim | não | sim | sim | sim | sim | 6 |
| Bom Jesus dos Perdões | não | sim | sim | não | sim | sim | não | 4 |
| Bragança Paulista | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | 6 |
| Cabreúva | sim | sim | sim | sim | não | sim | não | 5 |
| Camanducaia - MG | sim | sim | sim² | não | não | não se aplica | não se aplica | 3 |
| Campinas | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | 6 |
| Campo Limpo Paulista | sim | sim | não | não | sim | sim | não | 4 |
| Capivari | sim | sim | sim | sim | não | sim | não | 5 |
| Charqueada | não | sim | sim³ | não | não | sim | não | 3 |
| Cordeirópolis | sim | sim | sim | sim | não | sim | não | 5 |
| Corumbataí | não | sim | não | não | sim | sim | sim | 4 |
| Cosmópolis | sim | sim | sim | não | sim | sim | não | 5 |
| Elias Fausto | não | sim | sim | não | sim³ | sim | não | 4 |
| Extrema - MG | sim | sim | sim | não | sim | não se aplica | não se aplica | 4 |
| Holambra | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | 6 |
| Hortolândia | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | 6 |
| Indaiatuba | sim | sim | sim³ | sim | sim | sim | não | 6 |
| Ipeúna | não | sim | não | não | não | sim | não | 2 |
| Iracemápolis | não | sim | sim | não | não | sim | não | 3 |

Quadro 4 – Grau de avanços institucionais (cont.)

| Município | Grau de Avanços Institucionais |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instrumentos de Política Urbana |  |  |  |  |  |  | Pontuação Total |
|  | Plano Diretor (1) | Lei Orgânica (3) | Código de Obras (4) | Programa de Gestão Municipal de Recursos Hídricos (1) | Lei de Zoneamento ou equivalente (5) | Projeto Estratégico Município Verde Azul (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Adesão | Certificação |  |
| Itapeva - MG | não | sim | sim | não | não | não se aplica | não se aplica | 2 |
| Itatiba | sim | sim | sim | não | sim | sim | não | 5 |
| Itupeva | sim | sim | não | não | não | sim | não | 3 |
| Jaguariúna | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | 6 |
| Jarinu | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | 6 |
| Joanópolis | não | sim | não | não | sim³ | sim | não | 3 |
| Jundiaí | sim | sim | sim | não | sim | sim | sim | 6 |
| Limeira | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | 6 |
| Louveira | sim | sim | sim | não | sim | sim | não | 5 |
| Mairiporã | sim | sim | sim³ | não | não | sim | não | 4 |
| Mombuca | não | sim | não | não | não | sim | não | 2 |
| Monte Alegre do Sul | não | sim | não | não | não | sim | não | 2 |
| Monte Mor | sim | sim | não | sim² | não | sim | não | 4 |
| Morungaba | sim | sim | não | não | não | sim | não | 3 |
| Nazaré Paulista | sim | sim | sim | não | sim | sim | não | 5 |
| Nova Odessa | sim | sim | sim | sim² | sim | sim | não | 6 |
| Paulínia | sim | sim | sim | não | sim | sim | não | 5 |
| Pedra Bela | sim | sim | sim | não | não | sim | não | 4 |
| Pedreira | sim | sim | sim³ | sim | não | sim | não | 5 |
| Pinhalzinho | não | sim | sim³ | não | não | sim | não | 3 |
| Piracaia | sim | sim | sim | sim | não | sim | não | 5 |
| Piracicaba | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | 7 |
| Rafard | não | sim | sim³ | não | sim³ | sim | não | 4 |

Quadro 4 – Grau de avanços institucionais (cont.)

| Município | Grau de Avanços Institucionais |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instrumentos de Política Urbana |  |  |  |  |  |  | Pontuação Total |
|  | Plano Diretor (1) | Lei Orgânica (3) | Código de Obras (4) | Programa de Gestão Municipal de Recursos Hídricos (1) | Lei de Zoneamento ou equivalente (5) | Projeto Estratégico Município Verde Azul (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Adesão | Certificação |  |
| Rio Claro | sim | Sim | sim | sim | sim | sim | não | 6 |
| Rio das Pedras | sim | sim | não | não | não | sim | não | 3 |
| Saltinho | sim | sim | não | sim | sim | sim | não | 5 |
| Salto | sim³ | sim | sim | não | sim | sim | sim | 6 |
| Santa Bárbara d'Oeste | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | 6 |
| Santa Gertrudes | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | 6 |
| Santa Maria da Serra | sim | sim | sim | não | não | sim | não | 4 |
| Santo Antônio de Posse | sim | sim | sim | não | sim | sim | não | 5 |
| São Pedro | sim | sim | sim | não | sim | sim | não | 5 |
| Sumaré | sim | sim | sim | não | sim | sim | não | 5 |
| Toledo - MG | não | sim | não | não | não | não se aplica | não se aplica | 1 |
| Tuiuti | sim | sim | não | não | não | sim | não | 3 |
| Valinhos | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | 6 |
| Vargem | sim | sim | sim | não | não | sim | não | 4 |
| Várzea Paulista | sim | sim | sim | não | sim | sim | não | 5 |
| Vinhedo | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | 7 |

Fontes:

1 Questionários do Relatório de Situação 2004-2006, com exceção dos municípios destacados

2 Pesquisa em sites oficiais das prefeituras (2008)

3 IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2005

4 Relatório de Situação 2002-2003, com exceção dos municípios destacados

5 IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais - Gestão Pública 2001, com exceção dos municípios destacados

6 Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Site oficial do Projeto Estratégico Município Verde Azul (2009)

### Grau de predisposição dos municípios

Na mesma linha de raciocínio, foram pontuados os municípios que apresentaram alguma estimativa de custo para atender 100% da população com coleta e tratamento de esgotos domésticos, de acordo com o levantamento realizado para o Relatório de Situação 2004-2006. Esse critério foi chamado de Grau de Predisposição dos Municípios. Os municípios que atenderam a este critério receberam um ponto cada.

O Quadro 5 sintetiza os resultados obtidos para este critério.

Quadro 5 – Grau de predisposição dos municípios

| Município | Grau de predisposição dos Municípios |  |
| --- | --- | --- |
|  | Estimativa de custo para 100% de coleta e tratamento | Pontuação Total |
| Águas de São Pedro | não | - |
| Americana | sim | 1 |
| Amparo | não | - |
| Analândia | não | - |
| Artur Nogueira | não | - |
| Atibaia | sim | 1 |
| Bom Jesus dos Perdões | não | - |
| Bragança Paulista | sim | 1 |
| Cabreúva | não | - |
| Camanducaia - MG | sim | 1 |
| Campinas | sim | 1 |
| Campo Limpo Paulista | sim | 1 |
| Capivari | sim | 1 |
| Charqueada | não | - |
| Cordeirópolis | sim | 1 |
| Corumbataí | sim | 1 |
| Cosmópolis | sim | 1 |
| Elias Fausto | não | - |
| Extrema - MG | sim | 1 |
| Holambra | sim | 1 |
| Hortolândia | não | - |
| Indaiatuba | sim | 1 |
| Ipeúna | sim | 1 |
| Iracemápolis | não | - |
| Itapeva - MG | não | - |
| Itatiba | não | - |
| Itupeva | não | - |
| Jaguariúna | sim | 1 |
| Jarinu | não | - |
| Joanópolis | sim | 1 |
| Jundiaí | não | - |
| Limeira | sim | 1 |
| Louveira | sim | 1 |

Quadro 5 – Grau de predisposição dos municípios (cont.)

| Município | Grau de predisposição dos Municípios |  |
| --- | --- | --- |
|  | Estimativa de custo para 100% de coleta e tratamento | Pontuação Total |
| Mairiporã | sim | 1 |
| Mombuca | não | - |
| Monte Alegre do Sul | sim | 1 |
| Monte Mor | não | - |
| Morungaba | não | - |
| Nazaré Paulista | sim | 1 |
| Nova Odessa | sim | 1 |
| Paulínia | não | - |
| Pedra Bela | sim | 1 |
| Pedreira | sim | 1 |
| Pinhalzinho | sim | 1 |
| Piracaia | sim | 1 |
| Piracicaba | sim | 1 |
| Rafard | sim | 1 |
| Rio Claro | sim | 1 |
| Rio das Pedras | sim | 1 |
| Saltinho | não | - |
| Salto | não | - |
| Santa Bárbara d'Oeste | sim | 1 |
| Santa Gertrudes | sim | 1 |
| Santa Maria da Serra | não | - |
| Santo Antônio de Posse | sim | 1 |
| São Pedro | sim | 1 |
| Sumaré | sim | 1 |
| Toledo - MG | não | - |
| Tuiuti | não | - |
| Valinhos | sim | 1 |
| Vargem | sim | 1 |
| Várzea Paulista | sim | 1 |
| Vinhedo | sim | 1 |

### Necessidade de investimentos além dos recursos assegurados

Ainda na questão de custos para o sistema de esgotos, foi estimada a relação entre o montante que os municípios já conseguiram obter para o saneamento (advindo de recursos assegurados) e quanto ainda faltaria para atingir o objetivo de 95% da população abastecida com sistema de tratamento de esgotos em 2020. Para a definição dos investimentos requeridos utilizou-se os custos unitários indicados no capítulo anterior no Quadro 2.

O Quadro 6 sintetiza os resultados obtidos para este critério.

Quadro 6 – Necessidade de investimentos além dos assegurados

| Município | Necessidade de investimentos além dos assegurados |  |
| --- | --- | --- |
|  | Orçamento máximo necessário superior aos recursos assegurados | Pontuação Total |
| Águas de São Pedro | sim | 1 |
| Americana | sim | 1 |
| Amparo | sim | 1 |
| Analândia | sim | 1 |
| Artur Nogueira | sim | 1 |
| Atibaia | sim | 1 |
| Bom Jesus dos Perdões | sim | 1 |
| Bragança Paulista | sim | 1 |
| Cabreúva | não | - |
| Camanducaia - MG | sim | 1 |
| Campinas | sim | 1 |
| Campo Limpo Paulista | não | - |
| Capivari | sim | 1 |
| Charqueada | sim | 1 |
| Cordeirópolis | sim | 1 |
| Corumbataí | sim | 1 |
| Cosmópolis | sim | 1 |
| Elias Fausto | sim | 1 |
| Extrema - MG | sim | 1 |
| Holambra | sim | 1 |
| Hortolândia | sim | 1 |
| Indaiatuba | sim | 1 |
| Ipeúna | sim | 1 |
| Iracemápolis | sim | 1 |
| Itapeva - MG | sim | 1 |
| Itatiba | sim | 1 |
| Itupeva | sim | 1 |
| Jaguariúna | sim | 1 |
| Jarinu | sim | 1 |
| Joanópolis | não | - |
| Jundiaí | sim | 1 |
| Limeira | sim | 1 |
| Louveira | sim | 1 |

Quadro 6 – Necessidade de investimentos além dos assegurados (cont.)

| Município | Necessidade de investimentos além dos assegurados |  |
| --- | --- | --- |
|  | Orçamento máximo necessário superior aos recursos assegurados | Pontuação Total |
| Mairiporã | sim | 1 |
| Mombuca | sim | 1 |
| Monte Alegre do Sul | sim | 1 |
| Monte Mor | não | - |
| Morungaba | sim | 1 |
| Nazaré Paulista | não | - |
| Nova Odessa | não | - |
| Paulínia | sim | 1 |
| Pedra Bela | sim | 1 |
| Pedreira | não | - |
| Pinhalzinho | não | - |
| Piracaia | não | - |
| Piracicaba | sim | 1 |
| Rafard | sim | 1 |
| Rio Claro | não | - |
| Rio das Pedras | sim | 1 |
| Saltinho | sim | 1 |
| Salto | sim | 1 |
| Santa Bárbara d'Oeste | sim | 1 |
| Santa Gertrudes | sim | 1 |
| Santa Maria da Serra | sim | 1 |
| Santo Antônio de Posse | sim | 1 |
| São Pedro | sim | 1 |
| Sumaré | sim | 1 |
| Toledo - MG | sim | 1 |
| Tuiuti | sim | 1 |
| Valinhos | sim | 1 |
| Vargem | não | - |
| Várzea Paulista | não | - |
| Vinhedo | sim | 1 |

### População não atendida pelos serviços de esgoto

Este critério considera o número de habitantes sem acesso a sistemas de coleta e tratamento de esgotos, independentemente. A classificação dos municípios de acordo com a população sem saneamento é particularmente importante, pois indica, entre outras coisas, a quantidade de matéria orgânica que cada município lança, sem tratamento prévio, nos corpos d’água.

Os municípios foram classificados de acordo com as faixas de população apresentadas no Quadro 7, a seguir.

Quadro 7 – Critérios para pontuação dos municípios em relação ao atendimento de esgotos

| Pop. sem coleta de esgotos (hab.) | Pontuação | Pop. sem tratamento de esgotos (hab.) | Pontuação |
| --- | --- | --- | --- |
| < 10 mil | - | < 10 mil | - |
| 10 mil - 20 mil | 1 | 10 mil - 50 mil | 1 |
| 20 mil - 100 mil | 2 | 50 mil - 100 mil | 2 |
| > 100 mil | 3 | > 100 mil | 3 |

Essa pontuação, crescente em relação à população sem saneamento, permite verificar quais municípios têm urgência em obras dessa natureza. O Quadro 8 sintetiza os resultados obtidos para este critério.

Quadro 8 – População não atendida pelos serviços de esgotos

| Município | População não atendida - esgotos (2008) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coleta |  | Tratamento |  | Pontuação total |
|  | Pop. não atendida (hab.) | Pontuação | Pop. não atendida (hab.) | Pontuação |  |
| Águas de São Pedro | - | - | 2.569 | - | - |
| Americana | 10.345 | 1 | 39.827 | 1 | 2 |
| Amparo | 5.246 | - | 47.693 | 1 | 1 |
| Analândia | 200 | - | 3.328 | - | - |
| Artur Nogueira | - | - | 37.656 | 1 | 1 |
| Atibaia | 36.133 | 2 | 87.485 | 2 | 4 |
| Bom Jesus dos Perdões | 3.680 | - | 14.719 | 1 | 1 |
| Bragança Paulista | 18.874 | 1 | 134.811 | 3 | 4 |
| Cabreúva | 10.480 | 1 | 11.083 | 1 | 2 |
| Camanducaia - MG | 14.417 | 1 | 14.417 | 1 | 2 |
| Campinas | 127.817 | 3 | 455.879 | 3 | 6 |
| Campo Limpo Paulista | 32.034 | 2 | 69.640 | 2 | 4 |
| Capivari | 2.568 | - | 25.770 | 1 | 1 |
| Charqueada | 1.984 | - | 4.234 | - | - |
| Cordeirópolis | 3.191 | - | 17.730 | 1 | 1 |
| Corumbataí | - | - | - | - | - |
| Cosmópolis | 9.272 | - | 51.509 | 2 | 2 |
| Elias Fausto | 965 | - | 965 | - | - |
| Extrema - MG | 2.541 | - | 23.540 | 1 | 1 |
| Holambra | 621 | - | 621 | - | - |
| Hortolândia | 190.504 | 3 | 209.345 | 3 | 6 |

Quadro 8 – População não atendida pelos serviços de esgotos (cont.)

| Município | População não atendida - esgotos (2008) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coleta |  | Tratamento |  | Pontuação total |
|  | Pop. não atendida (hab.) | Pontuação | Pop. não atendida (hab.) | Pontuação |  |
| Indaiatuba | 7.391 | - | 167.037 | 3 | 3 |
| Ipeúna | 180 | - | 352 | - | - |
| Iracemápolis | - | - | - | - | - |
| Itapeva - MG | 2.155 | - | 4.195 | - | - |
| Itatiba | 23.481 | 2 | 23.481 | 1 | 3 |
| Itupeva | 6.632 | - | 33.158 | 1 | 1 |
| Jaguariúna | 1.775 | - | 23.693 | 1 | 1 |
| Jarinu | 14.092 | 1 | 14.092 | 1 | 2 |
| Joanópolis | 4.936 | - | 5.168 | - | - |
| Jundiaí | 6.821 | - | 6.821 | - | - |
| Limeira | - | - | 121.968 | 3 | 3 |
| Louveira | 2.919 | - | 29.187 | 1 | 1 |
| Mairiporã | 2.880 | - | 4.331 | - | - |
| Mombuca | 275 | - | 275 | - | - |
| Monte Alegre do Sul | 291 | - | 3.643 | - | - |
| Monte Mor | 24.086 | 2 | 39.661 | 1 | 3 |
| Morungaba | 1.854 | - | 1.854 | - | - |
| Nazaré Paulista | 7.016 | - | 9.406 | - | - |
| Nova Odessa | 4.517 | - | 42.324 | 1 | 1 |
| Paulínia | 7.887 | - | 11.437 | 1 | 1 |
| Pedra Bela | 79 | - | 1.321 | - | - |
| Pedreira | 1.139 | - | 37.968 | 1 | 1 |
| Pinhalzinho | 1.197 | - | 1.915 | - | - |
| Piracaia | 13.144 | 1 | 19.538 | 1 | 2 |
| Piracicaba | 7.270 | - | 238.810 | 3 | 3 |
| Rafard | 719 | - | 6.540 | - | - |
| Rio Claro | 1.858 | - | 130.584 | 3 | 3 |
| Rio das Pedras | 262 | - | 26.200 | 1 | 1 |
| Saltinho | 226 | - | 226 | - | - |
| Salto | 2.068 | - | 32.464 | 1 | 1 |
| Santa Bárbara d'Oeste | 19.018 | 1 | 104.597 | 3 | 4 |
| Santa Gertrudes | - | - | 19.316 | 1 | 1 |
| Santa Maria da Serra | - | - | - | - | - |
| Santo Antônio de Posse | 13.190 | 1 | 16.284 | 1 | 2 |
| São Pedro | 1.299 | - | 25.971 | 1 | 1 |
| Sumaré | 29.104 | 2 | 221.192 | 3 | 5 |
| Toledo - MG | 338 | - | 2.340 | - | - |
| Tuiuti | 1.862 | - | 2.864 | - | - |
| Valinhos | 14.495 | 1 | 14.495 | 1 | 2 |
| Vargem | 1.217 | - | 3.804 | - | - |
| Várzea Paulista | 32.670 | 2 | 102.093 | 3 | 5 |
| Vinhedo | 4.676 | - | 26.188 | 1 | 1 |

### Influência na qualidade da água nas seções selecionadas

Por fim, a principal diretriz para o direcionamento dos recursos da cobrança consiste em melhorar a qualidade da água nas seguintes seções estratégicas:

- Captação de Campinas no rio Atibaia;

- Captação de Limeira no rio Jaguari;

- Captação de Americana no rio Piracicaba;

- Eixo Duas Pontes (localização de potencial implantação de barramento)

- Eixo Pedreira (localização de potencial implantação de barramento)

- Bacia do rio Jundiaí.

Com o apoio do Sistema de Suporte à Decisão, foram simuladas as alterações nos parâmetros de qualidade da água (OD e DBO) nos trechos selecionados, considerando a universalização dos sistemas de esgotos (no mínimo 95% de coleta, 95% de tratamento sobre o esgoto gerado, com eficiência de 85%), para cada município, independentemente. A comparação entre o cenário de referência e os novos resultados de OD e DBO foi a base para a pontuação dos municípios, de acordo com os critérios apresentados no Quadro 9:

Quadro 9 – Critérios de pontuação da influência na qualidade da água nas seções selecionadas

| Melhoria de OD ou DBO (% em relação a um dos parâmetros iniciais) | Pontuação |
| --- | --- |
| acima de10% | 8 |
| entre 7% e 10% | 6 |
| entre 5% e 7% | 4 |
| entre 2% e 5% | 2 |
| entre 0 e 2% | 1 |

Para os municípios que influenciam a qualidade das águas da bacia do rio Jundiaí, não foi analisada uma seção específica, mas, sim, diversos trechos a jusante do município de Jundiaí. Nestes casos, a pontuação destes municípios foi dada, então, pela maior influência de cada município na qualidade do rio Jundiaí, obedecendo aos mesmos critérios de pontuação apresentados no Error: Reference source not found.

Nota-se que este critério apresenta faixas de pontuação diferenciadas em relação aos demais, por ser um fator de extrema importância, que deve ter maior peso na tomada de decisão para alocação de recursos.

O Quadro 10 sintetiza os resultados obtidos para este critério.

Quadro 10 – Influência na qualidade da água nas seções selecionadas

| Município | Influência na qualidade da água em seções selecionadas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seções | Melhoria (% em relação ao parâmetro inicial) |  | Pontuação | Pontuação Total |
|  |  | OD | DBO |  |  |
| Americana | Captação de Americana (rio Piracicaba) | 3% | 21% | 8 | 8 |
| Amparo | Captação de Americana (rio Piracicaba) Eixo Duas Pontes | 9% 25% | 2% 45% | 6 8 | 8 |
| Artur Nogueira | Captação de Limeira (rio Jaguari) Captação de Americana (rio Piracicaba) | 5% 7% | 14% 3% | 8 6 | 8 |
| Atibaia | Captação de Campinas (Rio Atibaia) | 11% | 15% | 8 | 8 |
| Bom Jesus dos Perdões | Captação de Campinas (Rio Atibaia) | 2% | 2% | 1 | 1 |
| Bragança Paulista | Eixo Pedreira | 35% | 48% | 8 | 8 |
| Cabreúva | Bacia do rio Jundiaí | 1% | 0% | 1 | 1 |
| Camanducaia - MG | Eixo Pedreira | 0% | 0% | 1 | 1 |
| Campinas | Captação de Americana (rio Piracicaba) | 13% | 3% | 8 | 8 |
| Campo Limpo Paulista | Bacia do rio Jundiaí | 9% | 0% | 6 | 6 |
| Cosmópolis | Captação de Limeira (rio Jaguari) Captação de Americana (rio Piracicaba) | 5% 7% | 14% 4% | 8 6 | 8 |
| Extrema - MG | Eixo Pedreira | 0% | 1% | 1 | 1 |
| Indaiatuba | Bacia do rio Jundiaí | 3% | 56% | 8 | 8 |
| Itupeva | Bacia do rio Jundiaí | 8% | 45% | 8 | 8 |
| Jaguariúna | Captação de Americana (rio Piracicaba) | 6% | 4% | 4 | 4 |
| Jarinu | Bacia do rio Jundiaí | 3% | 0% | 2 | 2 |
| Jundiaí | Bacia do rio Jundiaí | 11% | 15% | 8 | 8 |
| Limeira | Captação de Americana (rio Piracicaba) | -2% | 17% | 8 | 8 |
| Mairiporã | Bacia do rio Jundiaí | 4% | 0% | 2 | 2 |
| Morungaba | Eixo Pedreira | 1% | 3% | 2 | 2 |
| Paulínia | Captação de Americana (rio Piracicaba) | 7% | 0% | 6 | 6 |
| Pedreira | Captação de Americana (rio Piracicaba) Eixo Pedreira | 11% 0% | 3% 0% | 8 0 | 8 |
| Salto | Bacia do rio Jundiaí | 5% | 3% | 2 | 2 |
| Tuiuti | Eixo Pedreira | 1% | 3% | 2 | 2 |
| Valinhos | Captação de Campinas (Rio Atibaia) Captação de Americana (rio Piracicaba) | 1% 1% | -3% 0% | 1 1 | 1 |
| Vargem | Eixo Pedreira | 0% | 1% | 1 | 1 |
| Várzea Paulista | Bacia do rio Jundiaí | 11% | 45% | 8 | 8 |
| Vinhedo | Captação de Campinas (Rio Atibaia) Captação de Americana (rio Piracicaba) | 1% 0% | 3% 0% | 2 0 | 2 |

## Hierarquização dos Municípios

Definidas as pontuações para cada critério, os municípios foram classificados de acordo com sua pontuação total. Como critério de desempate, foi considerada prioritariamente a influência na qualidade da água em seções estratégicas selecionadas, seguida dos critérios população não-atendida pelos serviços de coleta e tratamento, a necessidade de verbas além do montante assegurado para a universalização do tratamento de esgotos, a predisposição municipal na condução dos projetos e, por último, o grau de avanços institucionais alcançados.

O Quadro 11, a seguir, sintetiza a pontuação de cada critério para os municípios e, no Quadro 12, são apresentados os municípios não atendidos pela Sabesp, já classificados prioritariamente para a alocação de recursos, de acordo com a pontuação total. Vale lembrar que os municípios operados pela Sabesp devem ser atendidos com recursos próprios e, portanto, sua classificação foi realizada separadamente e está apresentada no Quadro 13.

Quadro 11 – Síntese dos critérios e pontuação total dos municípios

| Município | Pontuação por critério |  |  |  |  | Pontuação Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grau de Avanços Institucionais | Grau de predisposição dos Municípios | Necessidade de investimentos além dos assegurados | População não atendida - esgotos (2008) | Influência na qualidade da água em seções selecionadas |  |
| Águas de São Pedro | 4 | - | 1 | - | - | 5 |
| Americana | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 19 |
| Amparo | 5 | - | 1 | 1 | 8 | 15 |
| Analândia | 5 | - | 1 | - | - | 6 |
| Artur Nogueira | 5 | - | 1 | 1 | 8 | 15 |
| Atibaia | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 |
| Bom Jesus dos Perdões | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Bragança Paulista | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 |
| Cabreúva | 5 | - | - | 2 | 1 | 8 |
| Camanducaia - MG | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Campinas | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 22 |
| Campo Limpo Paulista | 4 | 1 | - | 4 | 6 | 15 |
| Capivari | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 8 |
| Charqueada | 3 | - | 1 | - | - | 4 |
| Cordeirópolis | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 8 |
| Corumbataí | 4 | 1 | 1 | - | - | 6 |
| Cosmópolis | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 17 |
| Elias Fausto | 4 | - | 1 | - | - | 5 |
| Extrema - MG | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Holambra | 6 | 1 | 1 | - | - | 8 |
| Hortolândia | 6 | - | 1 | 6 | - | 13 |
| Indaiatuba | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 |
| Ipeúna | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| Iracemápolis | 3 | - | 1 | - | - | 4 |
| Itapeva - MG | 2 | - | 1 | - | - | 3 |

Quadro 11 – Síntese dos critérios e pontuação total dos municípios (cont.)

| Município | Pontuação por critério |  |  |  |  | Pontuação Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grau de Avanços Institucionais | Grau de predisposição dos Municípios | Necessidade de investimentos além dos assegurados | População não atendida - esgotos (2008) | Influência na qualidade da água em seções selecionadas |  |
| Itatiba | 5 | - | 1 | 3 | - | 9 |
| Itupeva | 3 | - | 1 | 1 | 8 | 13 |
| Jaguariúna | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| Jarinu | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 11 |
| Joanópolis | 3 | 1 | - | - | - | 4 |
| Jundiaí | 6 | - | 1 | - | 8 | 15 |
| Limeira | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 |
| Louveira | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 8 |
| Mairiporã | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 8 |
| Mombuca | 2 | - | 1 | - | - | 3 |
| Monte Alegre do Sul | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| Monte Mor | 4 | - | - | 3 | - | 7 |
| Morungaba | 3 | - | 1 | - | 2 | 6 |
| Nazaré Paulista | 5 | 1 | - | - | - | 6 |
| Nova Odessa | 6 | 1 | - | 1 | - | 8 |
| Paulínia | 5 | - | 1 | 1 | 6 | 13 |
| Pedra Bela | 4 | 1 | 1 | - | - | 6 |
| Pedreira | 5 | 1 | - | 1 | 8 | 15 |
| Pinhalzinho | 3 | 1 | - | - | - | 4 |
| Piracaia | 5 | 1 | - | 2 | - | 8 |
| Piracicaba | 7 | 1 | 1 | 3 | - | 12 |
| Rafard | 4 | 1 | 1 | - | - | 6 |
| Rio Claro | 6 | 1 | - | 3 | - | 10 |
| Rio das Pedras | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |

Quadro 11 – Síntese dos critérios e pontuação total dos municípios (cont.)

| Município | Pontuação por critério |  |  |  |  | Pontuação Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grau de Avanços Institucionais | Grau de predisposição dos Municípios | Necessidade de investimentos além dos assegurados | População não atendida - esgotos (2008) | Influência na qualidade da água em seções selecionadas |  |
| Saltinho | 5 | - | 1 | - | - | 6 |
| Salto | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Santa Bárbara d'Oeste | 6 | 1 | 1 | 4 | - | 12 |
| Santa Gertrudes | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 9 |
| Santa Maria da Serra | 4 | - | 1 | - | - | 5 |
| Santo Antônio de Posse | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 9 |
| São Pedro | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 8 |
| Sumaré | 5 | 1 | 1 | 5 | - | 12 |
| Toledo - MG | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Tuiuti | 3 | - | 1 | - | 2 | 6 |
| Valinhos | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| Vargem | 4 | 1 | - | - | 1 | 6 |
| Várzea Paulista | 5 | 1 | - | 5 | 8 | 19 |
| Vinhedo | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |

Quadro 12 – Hierarquização dos municípios para alocação de recursos

| Município | Pontuação Total | Classificação |
| --- | --- | --- |
| Campinas | 22 | 1º |
| Atibaia | 20 | 2º |
| Indaiatuba | 19 | 3º |
| Limeira | 19 | 4º |
| Americana | 19 | 5º |
| Cosmópolis | 17 | 6º |
| Amparo | 15 | 7º |
| Artur Nogueira | 15 | 8º |
| Pedreira | 15 | 9º |
| Jundiaí | 15 | 10º |
| Jaguariúna | 13 | 11º |
| Vinhedo | 12 | 12º |
| Sumaré | 12 | 13º |
| Santa Bárbara d'Oeste | 12 | 14º |
| Piracicaba | 12 | 15º |
| Valinhos | 11 | 16º |
| Salto | 10 | 17º |
| Rio Claro | 10 | 18º |
| Santo Antônio de Posse | 9 | 19º |
| Santa Gertrudes | 9 | 20º |
| Camanducaia - MG | 8 | 21º |
| Extrema - MG | 8 | 22º |
| Capivari | 8 | 23º |
| Cordeirópolis | 8 | 24º |
| Louveira | 8 | 25º |
| São Pedro | 8 | 26º |
| Nova Odessa | 8 | 27º |
| Holambra | 8 | 28º |
| Bom Jesus dos Perdões | 7 | 29º |
| Tuiuti | 6 | 30º |
| Rio das Pedras | 6 | 31º |
| Corumbataí | 6 | 32º |
| Rafard | 6 | 33º |
| Analândia | 6 | 34º |
| Saltinho | 6 | 35º |
| Ipeúna | 4 | 36º |
| Monte Alegre do Sul | 4 | 37º |
| Iracemápolis | 4 | 38º |
| Itapeva - MG | 3 | 39º |
| Toledo - MG | 2 | 40º |

Quadro 13 – Hierarquização dos municípios atendidos pela Sabesp para alocação de recursos

| Município | Pontuação Total | Classificação |
| --- | --- | --- |
| Bragança Paulista | 20 | 1º |
| Várzea Paulista | 19 | 2º |
| Campo Limpo Paulista | 15 | 3º |
| Itupeva | 13 | 4º |
| Paulínia | 13 | 5º |
| Hortolândia | 13 | 6º |
| Jarinu | 11 | 7º |
| Itatiba | 9 | 8º |
| Mairiporã | 8 | 9º |
| Cabreúva | 8 | 10º |
| Piracaia | 8 | 11º |
| Monte Mor | 7 | 12º |
| Morungaba | 6 | 13º |
| Vargem | 6 | 14º |
| Pedra Bela | 6 | 15º |
| Nazaré Paulista | 6 | 16º |
| Águas de São Pedro | 5 | 17º |
| Elias Fausto | 5 | 18º |
| Santa Maria da Serra | 5 | 19º |
| Charqueada | 4 | 20º |
| Joanópolis | 4 | 21º |
| Pinhalzinho | 4 | 22º |
| Mombuca | 3 | 23º |

## Alocação dos Recursos

A alocação dos recursos financeiros foi realizada em duas etapas, sendo uma para o horizonte de 2014 e a outra para 2020. Os resultados desta proposta de alocação de recursos podem ser observados ao longo deste tópico no Error: Reference source not found e no Error: Reference source not found.

Procurando considerar a limitações técnicas existentes na implantação de infraestrutura de saneamento, a alocação dos “Recursos Assegurados” e dos “Recursos Projetados” a serem destinados por meio das Deliberações dos Comitês PCJ respeitou os seguintes limites de índices alcançáveis para coleta e tratamento de esgotos domésticos e para eficiência de remoção de Demanda Bioquímica de Oxigênio:

Quadro 14 – Limites dos índices alcançáveis de coleta, tratamento e eficiência de remoção de DBO

| Ano | Índice de coleta | Índice de tratamento* | Eficiência de remoção de DBO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 90% | 86% | 80% |
| 2020 | 95% | 95% | 85% |

*Em relação ao total de esgotos gerados

Tendo em vista o cenário possível de recursos para o horizonte de 2014, foram alocados os “Recursos Assegurados” de acordo com os seus municípios de destino e realizada a conversão de índices de coleta e tratamento de esgoto alcançáveis. Foi também alocado o montante estimado adicional necessário a ser investido pela Sabesp em coleta de esgoto. Da mesma maneira, verificou-se a existência de “Recursos Assegurados” para municípios não operados pela Sabesp para tratamento que permitiriam o alcance de índices superiores a 100% do coletado, exigindo complementação de recursos em coleta. Como os recursos da Cobrança e Fehidro não podem financiar intervenções em rede de coleta de esgotos, esta complementação deve provir de outras fontes a ser obtida pelos municípios.

Na sequência, ainda para o horizonte de 2014, foram alocados, de acordo com a hierarquização dos municípios apresentada no item 3.2, os “Recursos Projetados” a serem destinados por meio das Deliberações dos Comitês PCJ, tendo por fonte os recursos da Cobrança, Fehidro e contrapartidas municipais. Puderam ser contemplados neste horizonte os seguintes municípios:

- Campinas;

- Atibaia;

- Limeira;

- Indaiatuba;

- Americana;

- Cosmópolis e

- Amparo.

Devido ao elevado montante dos recursos totais requeridos para alcance do índice de tratamento máximo para o município de Campinas e para contemplar um número maior de municípios neste horizonte, destinou-se apenas uma parcela, em torno de 30%, destes recursos requeridos para o município, deixando-se o restante para a segunda etapa de alocação. Todos os demais municípios teriam possibilidade de alcançar o índice de tratamento máximo através dos recursos alocados.

Em relação aos índices de eficiência de remoção de DBO, foram mantidos os valores do cenário base de 2008, com exceção dos municípios que tiveram investimentos alocados em tratamento de esgotos no período e que apresentavam índices inferiores a 80%. Nestes casos, foi adotado o índice de 80% de eficiência.

A aplicação destes recursos em tratamento implica em uma necessidade de investimento em coleta para aqueles municípios que apresentam ou apresentariam defasagem neste tipo de infraestrutura. Como os recursos da Cobrança e Fehidro não podem financiar intervenções em rede de coleta de esgotos, estes investimentos devem ser realizados pelos municípios através de fontes próprias ou obtidos de outras fontes. Tais recursos necessários para aplicação em coleta foram também calculados.

No Quadro 15, está detalhada a proposta de alocação de recursos para o horizonte de 2014 com os valores dos investimentos a serem aplicados em coleta ou afastamento e tratamento de esgotos domésticos, tipo do recurso, fonte do recurso e índices de coleta e tratamento alcançáveis.

Quadro 15 – Alocação dos recursos possíveis estimados para o horizonte de 2014

| Município | Recursos Possíveis 2014 |  |  |  | Índices alcançados (% esgoto gerado) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coleta | Transporte e tratamento | Tipo do recurso | Fonte | Coleta | Tratamento |
| Águas de São Pedro |  | R$ 848.462,67 | Projetado | Sabesp | 81% | 77% |
| Americana | R$ 6.071.050,42 |  | Assegurado | PAC | 90% | 86% |
|  |  | R$ 2.034.158,52 |  | Deliberações |  |  |
|  |  | R$ 4.389.100,16 | Projetado | Cobrança |  |  |
| Amparo |  | R$ 11.936.755,40 | Projetado | Cobrança | 90% | 86% |
|  | R$ 3.463.373,94 |  | Outras fontes |  |  |  |
| Analândia |  | R$ 542.892,00 | Assegurado | DAEE/ Água Limpa | 78% | 39% |
| Artur Nogueira | R$ 4.525.690,73 |  | Assegurado | PAC | 90% | 0% |
| Atibaia |  | R$ 2.137.631,74 | Assegurado | Deliberações | 90% | 86% |
|  |  | R$ 20.054.475,26 | Projetado | Cobrança |  |  |
|  | R$ 31.017.938,90 |  | Outras fontes |  |  |  |
| Bragança Paulista | R$ 8.565.697,58 |  | Assegurado | PAC | 90% | 86% |
|  | R$ 39.497.574,40 | R$ 1.208.904,32 |  | Sabesp |  |  |
|  |  | R$ 33.881.144,88 | Projetado |  |  |  |
| Cabreúva |  | R$ 3.525.300,11 | Assegurado | Deliberações | 90% | 90% |
|  |  | R$ 4.232.072,75 |  | Sabesp |  |  |
|  | R$ 11.422.465,34 |  | Projetado |  |  |  |
| Campinas | R$ 31.082.570,69 | R$ 5.785.251,37 | Assegurado | PAC | 86% | 71% |
|  |  | R$ 2.853.947,18 |  | Deliberações |  |  |
|  |  | R$ 44.914.522,14 | Projetado | Cobrança |  |  |
| Campo Limpo Paulista |  | R$ 33.376.894,09 | Assegurado | Sabesp | 90% | 90% |
|  | R$ 27.245.381,54 |  | Projetado |  |  |  |

Quadro 15 – Alocação dos recursos possíveis estimados para o horizonte de 2014 (cont.)

| Município | Recursos Possíveis 2014 |  |  |  | Índices alcançados (% esgoto gerado) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coleta | Transporte e tratamento | Tipo do recurso | Fonte | Coleta | Tratamento |
| Charqueada |  | R$ 510.305,04 | Projetado | Sabesp | 76% | 73% |
| Cosmópolis |  | R$ 13.149.950,84 | Projetado | Cobrança | 90% | 86% |
|  | R$ 7.686.282,50 |  | Outras fontes |  |  |  |
| Hortolândia | R$ 16.588.403,28 | R$ 5.156.988,77 | Assegurado | PAC | 38% | 38% |
|  | R$ 12.630.763,92 | R$ 20.053.553,78 |  | Sabesp |  |  |
|  | R$ 35.557.790,51 |  | Projetado |  |  |  |
| Indaiatuba |  | R$ 16.561.189,04 | Assegurado | PAC | 90% | 86% |
|  |  | R$ 7.773.030,19 |  | Deliberações |  |  |
|  |  | R$ 19.700.521,24 | Projetado | Cobrança |  |  |
|  | R$ 11.355.778,72 |  | Outras fontes |  |  |  |
| Ipeúna | R$ 2.340.213,69 |  | Assegurado | DAEE/ Água Limpa | 90% | 80% |
| Itatiba |  | R$ 4.194.542,63 | Assegurado | PAC | 90% | 90% |
|  |  | R$ 3.311.481,02 |  | Sabesp |  |  |
|  | R$ 23.162.774,70 |  | Projetado |  |  |  |
| Itupeva |  | R$ 3.319.146,94 | Assegurado | Deliberações | 59% | 56% |
|  |  | R$ 4.005.711,02 | Projetado | Sabesp |  |  |
| Jaguariúna |  | R$ 3.185.809,43 | Assegurado | Deliberações | 84% | 57% |
| Joanópolis | R$ 4.130.292,76 | R$ 2.070.784,40 | Assegurado | Sabesp | 90% | 90% |
| Jundiaí |  | R$ 2.570.557,00 | Assegurado | Deliberações | 91% | 91% |
| Limeira |  | R$ 27.852.878,00 | Projetado | Cobrança | 92% | 86% |
| Mairiporã | R$ 28.831.055,20 |  | Assegurado | Sabesp | 90% | 86% |
|  |  | R$ 1.365.182,49 | Projetado |  |  |  |

Quadro 15 – Alocação dos recursos possíveis estimados para o horizonte de 2014 (cont.)

| Município | Recursos Possíveis 2014 |  |  |  | Índices alcançados (% esgoto gerado) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coleta | Transporte e tratamento | Tipo do recurso | Fonte | Coleta | Tratamento |
| Monte Mor | R$ 1.766.123,21 | R$ 26.822.996,29 | Assegurado | PAC | 90% | 90% |
|  |  | R$ 26.822.996,29 |  | Sabesp |  |  |
|  | R$ 19.600.443,05 |  | Projetado |  |  |  |
| Morungaba | R$ 1.766.123,21 |  | Assegurado | PAC | 90% | 87% |
|  | R$ 1.569.442,42 | R$ 527.828,90 |  | Sabesp |  |  |
| Nazaré Paulista |  | R$ 752.994,55 | Assegurado | Deliberações | 90% | 90% |
|  | R$ 13.449.697,70 | R$ 2.984.428,70 |  | Sabesp |  |  |
| Nova Odessa | R$ 3.311.481,02 | R$ 22.212.490,38 | Assegurado | PAC | 90% | 86% |
|  |  | R$ 1.923.555,59 |  | Deliberações |  |  |
| Paulínia |  | R$ 1.104.842,10 | Assegurado | Deliberações | 71% | 71% |
|  | R$ 821.890,94 |  | Projetado | Sabesp |  |  |
| Pedra Bela | R$ 4.745.176,80 |  | Assegurado | Sabesp | 90% | 86% |
|  |  | R$ 426.827,61 | Projetado |  |  |  |
| Pedreira |  | R$ 11.038.270,08 | Assegurado | PAC | 89% | 86% |
|  | R$ 31.022,40 |  |  | DAEE/ Água Limpa |  |  |
|  |  | R$ 3.796.753,51 |  | Deliberações |  |  |
| Pinhalzinho | R$ 1.337.255,51 | R$ 3.639.317,64 | Assegurado | Sabesp | 90% | 90% |
| Piracaia | R$ 9.024.429,32 | R$ 6.189.158,03 | Assegurado | Sabesp | 90% | 90% |
|  | R$ 349.804,12 |  | Projetado |  |  |  |
| Piracicaba |  | R$ 9.382.529,56 | Assegurado | PAC | 88% | 45% |
|  |  | R$ 6.502.563,18 |  | Deliberações |  |  |
| Rafard | R$ 1.612.667,63 | R$ 542.366,23 | Assegurado | DAEE/ Água Limpa | 90% | 34% |

Quadro 15 – Alocação dos recursos possíveis estimados para o horizonte de 2014 (cont.)

| Município | Recursos Possíveis 2014 |  |  |  | Índices alcançados (% esgoto gerado) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coleta | Transporte e tratamento | Tipo do recurso | Fonte | Coleta | Tratamento |
| Rio Claro | R$ 15.000.000,00 | R$ 40.000.000,00 | Assegurado | PAC | 94% | 86% |
| Rio das Pedras | R$ 4.771.241,52 |  | Assegurado | DAEE/ Água Limpa | 90% | 0% |
| Santa Bárbara d'Oeste | R$ 4.547.075,01 | R$ 1.413.590,83 | Assegurado | PAC | 86% | 53% |
|  |  | R$ 4.840.394,21 |  | Deliberações |  |  |
| Santa Gertrudes |  | R$ 3.753.710,40 | Assegurado | DAEE/ Água Limpa | 88% | 59% |
| Santo Antônio de Posse | R$ 2.744.113,94 |  | Assegurado | PAC | 46% | 46% |
|  |  | R$ 2.378.384,00 |  | DAEE/ Água Limpa |  |  |
|  | R$ 1.648.542,38 |  | Outras fontes |  |  |  |
| São Pedro |  | R$ 356.199,79 | Assegurado | Deliberações | 83% | 4% |
| Sumaré | R$ 15.662.147,26 | R$ 31.802.414,07 | Assegurado | PAC | 84% | 51% |
| Valinhos |  | R$ 454.502,28 | Assegurado | Deliberações | 79% | 79% |
|  | R$ 1.461.909,28 |  | Outras fontes |  |  |  |
| Vargem |  | R$ 6.234.689,75 | Assegurado | Deliberações | 90% | 90% |
|  | R$ 7.641.440,56 | R$ 2.587.906,45 |  | Sabesp |  |  |
| Várzea Paulista |  | R$ 47.644.008,27 | Assegurado | Sabesp | 90% | 90% |
|  | R$ 26.317.831,28 |  | Projetado |  |  |  |
| Vinhedo |  | R$ 487.666,52 | Assegurado | Deliberações | 81% | 51% |

Para os municípios que não devem receber investimentos no período, considera-se que haverá apenas uma manutenção da população atendida pelos sistemas de esgotos, sendo que os índices de coleta e tratamento estimados para o horizonte de 2014 estão apresentados no Quadro 16.

Quadro 16 – Municípios sem investimentos para o horizonte de 2014

| Municípios | Índices alcançados em 2014 (% esgoto gerado) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coleta | Tratamento |
| Bom Jesus dos Perdões | 63% | 0% |
| Camanducaia - MG | 0% | 0% |
| Capivari | 85% | 27% |
| Cordeirópolis | 74% | 0% |
| Corumbataí | 84% | 84% |
| Elias Fausto | 83% | 83% |
| Extrema - MG | 76% | 0% |
| Holambra | 76% | 76% |
| Iracemápolis | 90% | 90% |
| Itapeva - MG | 45% | 0% |
| Jarinu | 15% | 15% |
| Louveira | 77% | 0% |
| Mombuca | 80% | 80% |
| Monte Alegre do Sul | 83% | 0% |
| Saltinho | 84% | 84% |
| Salto | 89% | 62% |
| Santa Maria da Serra | 82% | 82% |
| Toledo - MG | 73% | 0% |
| Tuiuti | 29% | 0% |

Para o horizonte de 2020, além das melhorias já alcançadas com os recursos destinados para 2014, primeiramente, alocou-se os “Recursos Projetados” provenientes da Sabesp para o alcance de suas metas em seus municípios de operação (mínimo de 95% de tratamento de esgoto (em relação ao coletado)). A seguir, garantiu-se a alocação de “Recursos Projetados” a serem destinados por meio das Deliberações dos Comitês PCJ para o alcance do índice de tratamento máximo do horizonte para os municípios contemplados na etapa anterior. Com o restante destes mesmos recursos realizou-se a alocação também seguindo a hierarquização estabelecida no item 3.2 para atingir o limite de 100% de tratamento dos esgotos coletados ou 95% dos esgotos gerados. Assim, foi possível contemplar adicionalmente os seguintes municípios:

- Artur Nogueira;

- Pedreira;

- Jundiaí;

- Jaguariúna;

- Vinhedo;

- Sumaré;

- Santa Bárbara d’Oeste e

- Piracicaba.

O município de Piracicaba, o último a ser contemplado nesta etapa pela ordem de prioridade, recebeu a parcela restante dos “Recursos Projetados” a serem destinados por meio das Deliberações dos Comitês PCJ para este horizonte após terem sido contemplados os demais municípios. Tal parcela não seria suficiente para o alcance do índice máximo de tratamento deste horizonte, mas já contribuiria para uma melhoria do índice do município.

Em relação aos índices de eficiência de remoção de DBO, foram mantidos os valores do cenário base de 2008 apenas para os municípios que não tiveram investimentos alocados em tratamento de esgotos. Para todos os outros municípios, foi adotado o índice de 85% de eficiência.

Assim como na etapa anterior, estes recursos aplicados em tratamento requerem investimentos em coleta que devem provir de outras fontes que não da Cobrança pelo uso d’água e do Fehidro.

Apresenta-se, no Quadro 17, o detalhamento da proposta de alocação de recursos para o horizonte de 2020.

Quadro 17 – Alocação dos recursos possíveis estimados para o horizonte de 2020

| Município | Recursos Possíveis 2020 (Investimentos projetados) |  |  | Índices alcançados (% esgoto gerado) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coleta | Transporte e tratamento | Fonte | Coleta | Tratamento |
| Americana |  | R$ 8.481.329,24 | Cobrança | 95% | 95% |
|  | R$ 16.786.871,16 | R$ - | Outras fontes |  |  |
| Amparo |  | R$ 2.383.312,48 | Cobrança | 95% | 95% |
|  | R$ 5.838.110,46 | R$ - | Outras fontes |  |  |
| Artur Nogueira |  | R$ 13.062.717,08 | Cobrança | 95% | 95% |
|  | R$ 4.880.586,93 | R$ - | Outras fontes |  |  |
| Atibaia |  | R$ 5.743.966,16 | Cobrança | 95% | 95% |
|  | R$ 14.273.534,86 |  | Outras fontes |  |  |
| Bragança Paulista |  | R$ 5.361.645,36 | Sabesp | 95% | 90% |
| Cabreúva | R$ 5.800.869,88 |  | Sabesp | 95% | 95% |
| Campinas |  | R$ 87.148.949,40 | Cobrança | 95% | 95% |
|  | R$ 135.547.373,31 |  | Outras fontes |  |  |
| Campo Limpo Paulista | R$ 9.974.413,02 |  | Sabesp | 95% | 95% |
| Cosmópolis |  | R$ 1.985.106,52 | Cobrança | 95% | 95% |
|  | R$ 4.418.638,12 |  | Outras fontes |  |  |
| Indaiatuba |  | R$ 9.947.879,52 | Cobrança | 95% | 95% |
|  | R$ 24.667.120,92 |  | Outras fontes |  |  |
| Itatiba | R$ 982.112,04 |  | Sabesp | 80% | 80% |
| Jaguariúna |  | R$ 5.206.261,81 | Cobrança | 95% | 95% |
|  | R$ 5.893.538,30 |  | Outras fontes |  |  |
| Joanópolis | R$ 145.445,46 |  | Sabesp | 95% | 95% |

Quadro 17 – Alocação dos recursos possíveis estimados para o horizonte de 2020 (cont.)

| Município | Recursos Possíveis 2020 (Investimentos projetados) |  |  | Índices alcançados (% esgoto gerado) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coleta | Transporte e tratamento | Fonte | Coleta | Tratamento |
| Jundiaí |  | R$ 5.189.747,52 | Cobrança | 95% | 95% |
|  | R$ 24.962.447,38 |  | Outras fontes |  |  |
| Limeira |  | R$ 11.319.118,84 | Cobrança | 95% | 95% |
|  | R$ 20.373.195,44 |  | Outras fontes |  |  |
| Mairiporã |  | R$ 498.654,24 | Sabesp | 95% | 90% |
| Monte Mor | R$ 5.804.334,12 |  | Sabesp | 95% | 95% |
| Morungaba |  | R$ 343.650,94 | Sabesp | 95% | 90% |
| Nova Odessa | R$ 4.850.268,42 |  | Outras fontes | 95% | 95% |
| Pedra Bela |  | R$ 64.387,62 | Sabesp | 95% | 90% |
| Pedreira | R$ 5.335.951,42 |  | Outras fontes | 95% | 95% |
| Pinhalzinho | R$ 659.878,85 |  | Sabesp | 95% | 95% |
| Piracaia | R$ 946.603,58 |  | Sabesp | 95% | 95% |
| Piracicaba |  | R$ 60.121.090,02 | Cobrança | 92% | 92% |
|  | R$ 43.015.468,08 |  | Outras fontes |  |  |
| Santa Bárbara d'Oeste |  | R$ 25.673.840,35 | Cobrança | 95% | 95% |
|  | R$ 24.038.101,35 |  | Outras fontes |  |  |
| Sumaré |  | R$ 38.427.224,49 | Cobrança | 95% | 95% |
|  | R$ 44.305.579,26 |  | Outras fontes |  |  |
| Várzea Paulista | R$ 13.177.968,96 |  | Sabesp | 95% | 95% |
| Vinhedo |  | R$ 9.310.246,32 | Cobrança | 95% | 95% |
|  | R$ 12.785.643,78 |  | Outras fontes |  |  |

Para os municípios que não devem receber investimentos no período, considera-se que haverá apenas uma manutenção da população atendida pelos sistemas de esgotos, sendo que os índices de coleta e tratamento estimados para o horizonte de 2014 estão apresentados no Quadro 18.

Quadro 18 – Municípios sem investimentos para o horizonte de 2020

| Municípios | Índices alcançados em 2020 (% esgoto gerado) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coleta | Tratamento |
| Águas de São Pedro | 71% | 68% |
| Analândia | 66% | 33% |
| Bom Jesus dos Perdões | 57% | 0% |
| Camanducaia - MG | 0% | 0% |
| Capivari | 76% | 25% |
| Charqueada | 68% | 65% |
| Cordeirópolis | 67% | 0% |
| Corumbataí | 76% | 76% |
| Elias Fausto | 76% | 76% |
| Extrema - MG | 72% | 0% |
| Holambra | 70% | 70% |
| Hortolândia | 34% | 34% |
| Ipeúna | 95% | 73% |
| Iracemápolis | 84% | 84% |
| Itapeva - MG | 40% | 0% |
| Itupeva | 51% | 49% |
| Jarinu | 13% | 13% |
| Louveira | 70% | 0% |
| Mombuca | 74% | 74% |
| Monte Alegre do Sul | 75% | 0% |
| Nazaré Paulista | 95% | 95% |
| Paulínia | 64% | 64% |
| Rafard | 95% | 33% |
| Rio Claro | 95% | 95% |
| Rio das Pedras | 90% | 0% |
| Saltinho | 73% | 73% |
| Salto | 80% | 56% |
| Santa Gertrudes | 81% | 54% |
| Santa Maria da Serra | 71% | 71% |
| Santo Antônio de Posse | 43% | 43% |
| São Pedro | 75% | 4% |
| Toledo - MG | 62% | 0% |
| Tuiuti | 24% | 0% |
| Valinhos | 76% | 76% |
| Vargem | 95% | 95% |

# Resultados das Simulações

Neste capítulo, primeiramente, apresenta-se a proposta de enquadramento dos corpos d’água para a qual as simulações realizadas são comparadas.

Na sequência, são apresentados os mapas com resultados da simulação para o ano de 2008, tratando-se do cenário base para o Plano.

A partir dos índices de coleta e tratamento de esgotos resultantes da alocação dos recursos apresentada no item 3.3, realizou-se simulações, cujos resultados configuram cenários possíveis para os horizontes de 2014 e 2020, sendo apresentados os mapas com resultados destas simulação e respectivos quadros que informam comprimento de trechos enquadrados e não enquadrados em Q7,10 e ganho em relação ao ano de 2008.

## Proposta de Enquadramento

Para se permitir a proposição de reenquadramento dos cursos d’água das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí de acordo com o que preconiza a legislação atual, buscou-se inicialmente se determinar a classificação por usos mais restritivos, a partir da qual juntamente com as discussões realizadas com a comunidade das bacias foi possível definir uma classificação por usos preponderantes. Os debates prosseguiram com comparações entre estas classificações e o enquadramento legal estabelecido na década de 70 para o Estado de São Paulo culminando na proposta de enquadramento apresentada a seguir no Mapa 1. Esta proposta mantém o enquadramento legal para as bacias do rio Capivari e Piracicaba na porção paulista e classe 2 para a bacia do rio Piracicaba na porção mineira e a classificação por usos preponderantes debatida pela comunidade para a bacia do rio Jundiaí.

Mapa 1 – Proposta de enquadramento

## Cenário Base – 2008

Para a simulação do cenário base de 2008 foram utilizados os índices de coleta e tratamento de esgotos apresentados no Quadro 19, a seguir.

Quadro 19 – Índices de coleta e tratamento de esgotos para o cenário base de 2008

| Municípios | Índices de esgoto 2008 (% esgoto gerado) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coleta | Tratamento |
| Águas de São Pedro | 100% | 0% |
| Americana | 95% | 81% |
| Amparo | 89% | 0% |
| Analândia | 94% | 0% |
| Artur Nogueira | 100% | 0% |
| Atibaia | 67% | 20% |
| Bom Jesus dos Perdões | 75% | 0% |
| Bragança Paulista | 86% | 0% |
| Cabreúva | 59% | 57% |
| Camanducaia - MG | 0% | 0% |
| Campinas | 88% | 57% |
| Campo Limpo Paulista | 54% | 0% |
| Capivari | 93% | 30% |
| Charqueada | 85% | 68% |
| Cordeirópolis | 82% | 0% |
| Corumbataí | 100% | 100% |
| Cosmópolis | 82% | 0% |
| Elias Fausto | 92% | 92% |
| Extrema - MG | 89% | 0% |
| Holambra | 91% | 91% |
| Hortolândia | 9% | 0% |
| Indaiatuba | 96% | 10% |
| Ipeúna | 96% | 92% |
| Iracemápolis | 100% | 100% |
| Itapeva - MG | 49% | 0% |
| Itatiba | 70% | 70% |
| Itupeva | 80% | 0% |
| Jaguariúna | 95% | 33% |
| Jarinu | 18% | 18% |
| Joanópolis | 54% | 52% |
| Jundiaí | 98% | 98% |
| Limeira | 100% | 56% |
| Louveira | 90% | 0% |
| Mairiporã | 57% | 35% |
| Mombuca | 90% | 90% |
| Monte Alegre do Sul | 40% | 1% |
| Monte Mor | 82% | 82% |
| Morungaba | 92% | 0% |

Quadro 19 – Índices de coleta e tratamento de esgotos para o cenário base de 2008 (cont.)

| Municípios | Índices de esgoto 2008 (% esgoto gerado) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coleta | Tratamento |
| Nazaré Paulista | 46% | 28% |
| Nova Odessa | 90% | 6% |
| Paulínia | 90% | 86% |
| Pedra Bela | 94% | 0% |
| Pedreira | 97% | 0% |
| Pinhalzinho | 80% | 68% |
| Piracaia | 41% | 12% |
| Piracicaba | 98% | 34% |
| Rafard | 90% | 9% |
| Rio Claro | 99% | 30% |
| Rio das Pedras | 99% | 0% |
| Saltinho | 19% | 0% |
| Salto | 90% | 45% |
| Santa Bárbara d'Oeste | 96% | 96% |
| Santa Gertrudes | 98% | 69% |
| Santa Maria da Serra | 100% | 0% |
| Santo Antônio de Posse | 95% | 0% |
| São Pedro | 100% | 100% |
| Sumaré | 88% | 9% |
| Toledo - MG | 86% | 0% |
| Tuiuti | 35% | 0% |
| Valinhos | 85% | 85% |
| Vargem | 68% | 0% |
| Várzea Paulista | 68% | 0% |
| Vinhedo | 92% | 55% |

Fontes:

Municípios mineiros: Consórcio PCJ. Diagnóstico Regional Informativo - Esgotamento Sanitário, Diagnóstico dos Municípios. – Americana, 2007. (dados referentes a 2006, corrigidos para 2008)

Municípios paulistas: Cetesb (São Paulo). Relatório de qualidade das águas interiores do estado de São Paulo 2008 / Cetesb. São Paulo: Cetesb, 2009.

Os resultados da simulação podem ser observados em dois tipos de mapas dos cursos d’água modelados: um para as classes de qualidade de acordo com a Resolução CONAMA nº 357/05 para as variáveis DBO e OD consideradas em conjunto (Mapa 2) e outro que ilustra os trechos de rios que atendem e não atendem às classes do enquadramento proposto (Mapa 3).

O Quadro 20 informa o comprimento de trechos enquadrados e não enquadrados em Q7,10 para o cenário base de 2008.

Quadro 20 – Trechos enquadrados e não enquadrados em 2008

| Sub-bacia | Comprimento de trechos (km) |  |  | Comprimento de trechos (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enquadrados | Não enquadrados | Total | Enquadrados | Não enquadrados |
| Atibaia | 177,44 | 221,06 | 398,50 | 45% | 55% |
| Camanducaia | 81,04 | 77,61 | 158,65 | 51% | 49% |
| Capivari | 24,83 | 224,17 | 249,00 | 10% | 90% |
| Corumbataí | 115,51 | 118,01 | 233,52 | 49% | 51% |
| Jaguari | 247,75 | 229,94 | 477,69 | 52% | 48% |
| Jundiaí | 95,60 | 158,38 | 253,99 | 38% | 62% |
| Piracicaba | 89,54 | 252,37 | 341,91 | 26% | 74% |
| Total | 831,72 | 1.281,54 | 2.113,26 | 39% | 61% |

Mapa 2 – Cenário base 2008: classes de qualidade (OD e DBO)

Mapa 3 – Cenário base 2008: atendimento à proposta de enquadramento

## Cenário Possível – 2014

Para a simulação deste cenário foram utilizados os índices de coleta e tratamento de esgoto apresentados no Quadro 15 e no Quadro 16.

Os resultados da simulação podem ser observados em dois tipos de mapas dos cursos d’água modelados: um para as classes de qualidade de acordo com a Resolução CONAMA nº 357/05 para as variáveis DBO e OD consideradas em conjunto (Error: Reference source not found) e outro que ilustra os trechos de rios que atendem e não atendem às classes do enquadramento proposto (Error: Reference source not found).

O .Quadro 21 informa o comprimento de trechos enquadrados e não enquadrados em Q7,10 e o ganho em relação ao ano de 2008 para o cenário possível de 2014.

Quadro 21 – Trechos enquadrados e não enquadrados em 2014

| Sub-bacia | Comprimento de trechos (%) |  | Melhoria em relação a 2008 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Enquadrados | Não enquadrados |  |
| Atibaia | 62% | 38% | 38% |
| Camanducaia | 97% | 3% | 90% |
| Capivari | 10% | 90% | - |
| Corumbataí | 60% | 40% | 21% |
| Jaguari | 67% | 33% | 28% |
| Jundiaí | 44% | 56% | 16% |
| Piracicaba | 30% | 70% | 15% |
| Total | 52% | 48% | 32% |

Mapa 4 – Cenário possível 2014: classes de qualidade (OD e DBO)

Mapa 5 – Cenário possível 2014: atendimento à proposta de enquadramento

## Cenário Possível – 2020

Para a simulação deste cenário foram utilizados os índices de coleta e tratamento de esgoto apresentados no Quadro 17 e no Quadro 18.

Os resultados da simulação podem ser observados em dois tipos de mapas dos cursos d’água modelados: um para as classes de qualidade de acordo com a Resolução CONAMA nº 357/05 para as variáveis DBO e OD consideradas em conjunto (Mapa 6) e outro que ilustra os trechos de rios que atendem e não atendem às classes do enquadramento proposto (Mapa 7).

O Quadro 22 informa o comprimento de trechos enquadrados e não enquadrados em Q7,10 e o ganho em relação ao ano de 2008 para o cenário possível de 2020.

Quadro 22 – Trechos enquadrados e não enquadrados em 2020

| Sub-bacia | Comprimento de trechos (%) |  | Melhoria em relação a 2008 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Enquadrados | Não enquadrados |  |
| Atibaia | 68% | 32% | 52% |
| Camanducaia | 97% | 3% | 90% |
| Capivari | 18% | 82% | 84% |
| Corumbataí | 74% | 26% | 50% |
| Jaguari | 78% | 22% | 49% |
| Jundiaí | 47% | 53% | 26% |
| Piracicaba | 49% | 51% | 86% |
| Total | 62% | 38% | 56% |

Mapa 6 – Cenário possível 2020: classes de qualidade (OD e DBO)

Mapa 7 – Cenário possível 2020: atendimento à proposta de enquadramento