|  |  |  |  |  |  | Anexo 2 – Memória de Cálculo para Definição das Curvas de Custo Aplicadas na Análise |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Esta página foi deixada propositadamente em branco.

# MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS CURVAS DE CUSTO PARA DIFERENTES FAIXAS DE DBO

Este anexo complementa o capítulo 6.	Proposta de Atualização do Enquadramento dos Corpos d’Água do relatório R7, apresentando o cálculo das curvas de custo dos tratamentos dos efluentes industriais considerando 3 faixas diferentes de DBO (alta, média e baixa).

Todas as curvas foram ajustadas por equações logarítmicas, do tipo y = ALn(x) - B apresentadas nos respectivos gráficos. Para efeito de uma melhor visualização, as curvas dos sistemas biológicos de tratamento (secundário e membranas), bem como suas associações com o sistema físico-químico, foram incluídas em um único gráfico, considerando as diferentes faixas de DBO, de acordo com o que segue:

## ALTA DBO

| TRATAMENTO FÍSICO QUÍMICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vazão (m3/dia) | 60 | 170 | 340 |
| EQUIPAMENTOS | R$623.953 | R$665.081 | R$864.140 |
| ELETRICIDADE | R$306.542 | R$328.900 | R$425.974 |
| TUBULAÇÃO E MONTAGEM | R$342.003 | R$367.335 | R$478.487 |
| TANQUES DE CONCRETO | R$523.242 | R$546.852 | R$563.040 |
| TOTAL DO TRATAMENTO FISICO QUIMICO | R$1.795.740 | R$1.908.168 | R$2.331.641 |

| TRATAMENTO BIOLÓGICO SECUNDÁRIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vazão (m3/dia) | 60 | 170 | 340 |
| EQUIPAMENTOS | R$253.479 | R$295.295 | R$439.018 |
| ELETRICIDADE | R$53.298 | R$58.467 | R$80.331 |
| TUBULAÇÃO E MONTAGEM | R$53.956 | R$59.352 | R$65.287 |
| TANQUES DE CONCRETO | R$785.974 | R$939.947 | R$1.619.176 |
| TOTAL TRAT. BIOLOGICO SECUNDÁRIO | R$1.146.707 | R$1.353.061 | R$2.203.811 |

| TRATAMENTO BIOLÓGICO POR MEMBRANAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vazão (m3/dia) | 60 | 170 | 340 |
| EQUIPAMENTOS | R$577.964 | R$673.382 | R$1.001.118 |
| ELETRICIDADE | R$53.298 | R$58.467 | R$80.330 |
| TUBULAÇÃO E MONTAGEM | R$53.956 | R$59.351 | R$65.286 |
| TANQUES DE CONCRETO | R$717.704 | R$859.630 | R$1.474.124 |
| TOTAL TRAT. BIOLÓGICO POR MEMBRANAS | R$1.402.922 | R$1.650.830 | R$2.620.858 |

| COMPLEMENTAÇÃO COM NITRIFICAÇÃO E DENITRIFICAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vazão (m3/dia) | 60 | 170 | 340 |
| EQUIPAMENTOS | R$150.000 | R$170.000 | R$235.000 |
| CIVIL | R$20.000 | R$86.000 | R$120.000 |
| TOTAL DA NITRIFICAÇÃO E DENITRIFICAÇÃO | R$170.000 | R$256.000 | R$355.000 |

| ASSOCIAÇÃO DOS PROCESSOS FÍSICO QUÍMICO E BIOLÓGICO SECUNDÁRIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vazão (m3/dia) | 60 | 170 | 340 |
| EQUIPAMENTOS P/FISICO QUIMICO E BIOLOGICO SECUNDÁRIO | R$877.432 | R$960.376 | R$1.303.158 |
| EQUIPAMENTOS SIST.FISICO QUIMICO | R$623.953 | R$665.081 | R$864.140 |
| EQUIPAMENTOS SIST. BIOLÓGICO | R$253.479 | R$295.295 | R$439.018 |
| ELETRICIDADE P/FISICO QUIMICO E BIOLOGICO SECUNDÁRIO | R$359.840 | R$387.367 | R$506.305 |
| ELETRICIDADE SIST. FISICO QUÍMICO | R$306.542 | R$328.900 | R$425.974 |
| ELETRICIDADE SIST. BIOLÓGICO | R$53.298 | R$58.467 | R$80.331 |
| TUBULAÇÃO E MONTAGEM P/FISICO QUIMICO E BIOLOGICO SECUNDÁRIO | R$395.959 | R$426.687 | R$543.774 |
| TUBULAÇÃO E MONTAGEM SIST. F.QUÍMICO | R$342.003 | R$367.335 | R$478.487 |
| TUBULAÇÃO E MONTAGEM SIST. BIOLÓGICO | R$53.956 | R$59.352 | R$65.287 |
| TANQUES DE CONCRETO P/FISICO QUIMICO E BIOLOGICO SECUNDÁRIO | R$1.309.216 | R$1.486.799 | R$2.182.216 |
| TANQUES CONCRETO SIST. F-QUIMICO | R$523.242 | R$546.852 | R$563.040 |
| TANQUES DE CONCRETO SIST. BIOLOGICO | R$785.974 | R$939.947 | R$1.619.176 |
| TOTAL PARA FÍSICO QUÍMICO E BIOLÓGICO SECUNDÁRIO | R$2.942.447 | R$3.261.229 | R$4.535.453 |

| ASSOCIAÇÃO DOS PROCESSOS FÍSICO QUÍMICO E BIOLÓGICO POR MEMBRANAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vazão (m3/dia) | 60 | 170 | 340 |
| EQUIPAMENTOS P/FISICO QUIMICO E BIOLOGICO POR MEMBRANAS | R$1.201.917 | R$1.338.463 | R$1.865.258 |
| EQUIPAMENTOS SIST.FISICO QUIMICO | R$623.953 | R$665.081 | R$864.140 |
| EQUIPAMENTOS SIST. BIOLÓGICO POR MEMBRANAS | R$577.964 | R$673.382 | R$1.001.118 |
| ELETRICIDADE P/FISICO QUIMICO E BIOLOGICO SECUNDÁRIO | R$359.840 | R$387.367 | R$506.304 |
| ELETRICIDADE SIST. FISICO QUÍMICO | R$306.542 | R$328.900 | R$425.974 |
| ELETRICIDADE SIST. BIOLÓGICO POR MEMBRANAS | R$53.298 | R$58.467 | R$80.330 |
| TUBULAÇÃO E MONTAGEM P/FISICO QUIMICO E BIOLOGICO SECUNDÁRIO | R$395.959 | R$426.687 | R$543.774 |
| TUBULAÇÃO E MONTAGEM SIST. F.QUÍMICO | R$342.003 | R$367.335 | R$478.487 |
| TUBULAÇÃO E MONTAGEM SIST. BIOLÓGICO POR MEMBRANAS | R$53.956 | R$59.352 | R$65.287 |
| TANQUES DE CONCRETO P/FISICO QUIMICO E BIOLOGICO SECUNDÁRIO | R$1.240.946 | R$1.406.482 | R$2.037.164 |
| TANQUES CONCRETO SIST. F-QUIMICO | R$523.242 | R$546.852 | R$563.040 |
| TANQUES DE CONCRETO SIST. BIOLOGICO POR MEMBRANAS | R$717.704 | R$859.630 | R$1.474.124 |
| TOTAL PARA FÍSICO QUÍMICO E BIOLÓGICO POR MEMBRANAS | R$3.198.662 | R$3.558.999 | R$4.952.500 |

## MÉDIA DBO

| TRATAMENTO FÍSICO QUÍMICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vazão (m3/dia) | 60 | 170 | 340 |
| EQUIPAMENTOS | R$623.953 | R$665.081 | R$864.140 |
| ELETRICIDADE | R$306.542 | R$328.900 | R$425.974 |
| TUBULAÇÃO E MONTAGEM | R$342.003 | R$367.335 | R$478.487 |
| TANQUES DE CONCRETO | R$523.242 | R$546.852 | R$563.040 |
| TOTAL DO TRATAMENTO FISICO QUIMICO | R$1.795.740 | R$1.908.168 | R$2.331.641 |

| TRATAMENTO BIOLÓGICO SECUNDÁRIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vazão (m3/dia) | 60 | 170 | 340 |
| EQUIPAMENTOS | R$131.154 | R$147.078 | R$254.151 |
| ELETRICIDADE | R$40.545 | R$44.040 | R$76.200 |
| TUBULAÇÃO E MONTAGEM | R$27.026 | R$29.360 | R$50.800 |
| TANQUES DE CONCRETO | R$477.038 | R$514.447 | R$889.352 |
| TOTAL TRAT. BIOLOGICO SECUNDÁRIO | R$675.763 | R$734.925 | R$1.270.503 |

| TRATAMENTO BIOLÓGICO POR MEMBRANAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vazão (m3/dia) | 60 | 170 | 340 |
| EQUIPAMENTOS | R$298.253 | R$368.387 | R$581.880 |
| ELETRICIDADE | R$62.700 | R$56.640 | R$89.520 |
| TUBULAÇÃO E MONTAGEM | R$40.105 | R$47.225 | R$74.611 |
| TANQUES DE CONCRETO | R$401.057 | R$472.251 | R$746.209 |
| TOTAL TRAT. BIOLÓGICO POR MEMBRANAS | R$802.115 | R$944.503 | R$1.492.220 |

| COMPLEMENTAÇÃO COM NITRIFICAÇÃO E DENITRIFICAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vazão (m3/dia) | 60 | 170 | 340 |
| EQUIPAMENTOS | R$150.000 | R$170.000 | R$235.000 |
| CIVIL | R$20.000 | R$86.000 | R$120.000 |
| TOTAL DA NITRIFICAÇÃO E DENITRIFICAÇÃO | R$170.000 | R$256.000 | R$355.000 |

| ASSOCIAÇÃO DOS PROCESSOS FÍSICO QUÍMICO E BIOLÓGICO SECUNDÁRIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vazão (m3/dia) | 60 | 170 | 340 |
| EQUIPAMENTOS P/FISICO QUIMICO E BIOLOGICO SECUNDÁRIO | R$755.107 | R$812.159 | R$1.118.291 |
| EQUIPAMENTOS SIST.FISICO QUIMICO | R$623.953 | R$665.081 | R$864.140 |
| EQUIPAMENTOS SIST. BIOLÓGICO | R$131.154 | R$147.078 | R$254.151 |
| ELETRICIDADE P/FISICO QUIMICO E BIOLOGICO SECUNDÁRIO | R$347.087 | R$372.940 | R$502.174 |
| ELETRICIDADE SIST. FISICO QUÍMICO | R$306.542 | R$328.900 | R$425.974 |
| ELETRICIDADE SIST. BIOLÓGICO | R$40.545 | R$44.040 | R$76.200 |
| TUBULAÇÃO E MONTAGEM P/FISICO QUIMICO E BIOLOGICO SECUNDÁRIO | R$369.029 | R$396.695 | R$529.287 |
| TUBULAÇÃO E MONTAGEM SIST. F.QUÍMICO | R$342.003 | R$367.335 | R$478.487 |
| TUBULAÇÃO E MONTAGEM SIST. BIOLÓGICO | R$27.026 | R$29.360 | R$50.800 |
| TANQUES DE CONCRETO P/FISICO QUIMICO E BIOLOGICO SECUNDÁRIO | R$1.000.280 | R$1.061.299 | R$1.452.392 |
| TANQUES CONCRETO SIST. F-QUIMICO | R$523.242 | R$546.852 | R$563.040 |
| TANQUES DE CONCRETO SIST. BIOLOGICO | R$477.038 | R$514.447 | R$889.352 |
| TOTAL PARA FÍSICO QUÍMICO E BIOLÓGICO SECUNDÁRIO | R$2.471.503 | R$2.643.093 | R$3.602.144 |

| ASSOCIAÇÃO DOS PROCESSOS FÍSICO QUÍMICO E BIOLÓGICO POR MEMBRANAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vazão (m3/dia) | 60 | 170 | 340 |
| EQUIPAMENTOS P/FISICO QUIMICO E BIOLOGICO POR MEMBRANAS | R$922.206 | R$1.033.468 | R$1.446.020 |
| EQUIPAMENTOS SIST.FISICO QUIMICO | R$623.953 | R$665.081 | R$864.140 |
| EQUIPAMENTOS SIST. BIOLÓGICO POR MEMBRANAS | R$298.253 | R$368.387 | R$581.880 |
| ELETRICIDADE P/FISICO QUIMICO E BIOLOGICO SECUNDÁRIO | R$369.242 | R$385.540 | R$515.494 |
| ELETRICIDADE SIST. FISICO QUÍMICO | R$306.542 | R$328.900 | R$425.974 |
| ELETRICIDADE SIST. BIOLÓGICO POR MEMBRANAS | R$62.700 | R$56.640 | R$89.520 |
| TUBULAÇÃO E MONTAGEM P/FISICO QUIMICO E BIOLOGICO SECUNDÁRIO | R$382.108 | R$414.560 | R$553.098 |
| TUBULAÇÃO E MONTAGEM SIST. F.QUÍMICO | R$342.003 | R$367.335 | R$478.487 |
| TUBULAÇÃO E MONTAGEM SIST. BIOLÓGICO POR MEMBRANAS | R$40.105 | R$47.225 | R$74.611 |
| TANQUES DE CONCRETO P/FISICO QUIMICO E BIOLOGICO SECUNDÁRIO | R$924.299 | R$1.019.103 | R$1.309.249 |
| TANQUES CONCRETO SIST. F-QUIMICO | R$523.242 | R$546.852 | R$563.040 |
| TANQUES DE CONCRETO SIST. BIOLOGICO POR MEMBRANAS | R$401.057 | R$472.251 | R$746.209 |
| TOTAL PARA FÍSICO QUÍMICO E BIOLÓGICO POR MEMBRANAS | R$2.597.855 | R$2.852.671 | R$3.823.861 |

## BAIXA DBO

| TRATAMENTO FÍSICO QUÍMICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vazão (m3/dia) | 60 | 170 | 340 |
| EQUIPAMENTOS | R$623.953 | R$665.081 | R$864.140 |
| ELETRICIDADE | R$306.542 | R$328.900 | R$425.974 |
| TUBULAÇÃO E MONTAGEM | R$342.003 | R$367.335 | R$478.487 |
| TANQUES DE CONCRETO | R$523.242 | R$546.852 | R$563.040 |
| TOTAL DO TRATAMENTO FISICO QUIMICO | R$1.795.740 | R$1.908.168 | R$2.331.641 |

| TRATAMENTO BIOLÓGICO SECUNDÁRIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vazão (m3/dia) | 60 | 170 | 340 |
| EQUIPAMENTOS | R$120.921 | R$124.221 | R$215.208 |
| ELETRICIDADE | R$29.104 | R$37.200 | R$64.440 |
| TUBULAÇÃO E MONTAGEM | R$22.100 | R$24.800 | R$42.960 |
| TANQUES DE CONCRETO | R$399.700 | R$434.513 | R$751.800 |
| TOTAL TRAT. BIOLOGICO SECUNDÁRIO | R$571.825 | R$620.734 | R$1.074.408 |

| TRATAMENTO BIOLÓGICO POR MEMBRANAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vazão (m3/dia) | 60 | 170 | 340 |
| EQUIPAMENTOS | R$286.107 | R$336.135 | R$531.413 |
| ELETRICIDADE | R$47.600 | R$56.000 | R$88.550 |
| TUBULAÇÃO E MONTAGEM | R$40.800 | R$48.016 | R$75.900 |
| TANQUES DE CONCRETO | R$306.414 | R$360.123 | R$569.250 |
| TOTAL TRAT. BIOLÓGICO POR MEMBRANAS | R$680.921 | R$800.274 | R$1.265.113 |

| COMPLEMENTAÇÃO COM NITRIFICAÇÃO E DENITRIFICAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vazão (m3/dia) | 60 | 170 | 340 |
| EQUIPAMENTOS | R$150.000 | R$170.000 | R$235.000 |
| CIVIL | R$20.000 | R$86.000 | R$120.000 |
| TOTAL DA NITRIFICAÇÃO E DENITRIFICAÇÃO | R$170.000 | R$256.000 | R$355.000 |

| ASSOCIAÇÃO DOS PROCESSOS FÍSICO QUÍMICO E BIOLÓGICO SECUNDÁRIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vazão (m3/dia) | 60 | 170 | 340 |
| EQUIPAMENTOS P/FISICO QUIMICO E BIOLOGICO SECUNDÁRIO | R$744.874 | R$789.302 | R$1.079.348 |
| EQUIPAMENTOS SIST.FISICO QUIMICO | R$623.953 | R$665.081 | R$864.140 |
| EQUIPAMENTOS SIST. BIOLÓGICO | R$120.921 | R$124.221 | R$215.208 |
| ELETRICIDADE P/FISICO QUIMICO E BIOLOGICO SECUNDÁRIO | R$335.646 | R$366.100 | R$490.414 |
| ELETRICIDADE SIST. FISICO QUÍMICO | R$306.542 | R$328.900 | R$425.974 |
| ELETRICIDADE SIST. BIOLÓGICO | R$29.104 | R$37.200 | R$64.440 |
| TUBULAÇÃO E MONTAGEM P/FISICO QUIMICO E BIOLOGICO SECUNDÁRIO | R$364.103 | R$392.135 | R$521.447 |
| TUBULAÇÃO E MONTAGEM SIST. F.QUÍMICO | R$342.003 | R$367.335 | R$478.487 |
| TUBULAÇÃO E MONTAGEM SIST. BIOLÓGICO | R$22.100 | R$24.800 | R$42.960 |
| TANQUES DE CONCRETO P/FISICO QUIMICO E BIOLOGICO SECUNDÁRIO | R$922.942 | R$981.365 | R$1.314.840 |
| TANQUES CONCRETO SIST. F-QUIMICO | R$523.242 | R$546.852 | R$563.040 |
| TANQUES DE CONCRETO SIST. BIOLOGICO | R$399.700 | R$434.513 | R$751.800 |
| TOTAL PARA FÍSICO QUÍMICO E BIOLÓGICO SECUNDÁRIO | R$2.367.565 | R$2.528.902 | R$3.406.049 |

| ASSOCIAÇÃO DOS PROCESSOS FÍSICO QUÍMICO E BIOLÓGICO POR MEMBRANAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vazão (m3/dia) | 60 | 170 | 340 |
| EQUIPAMENTOS P/FISICO QUIMICO E BIOLOGICO POR MEMBRANAS | R$910.060 | R$1.001.216 | R$1.395.553 |
| EQUIPAMENTOS SIST.FISICO QUIMICO | R$623.953 | R$665.081 | R$864.140 |
| EQUIPAMENTOS SIST. BIOLÓGICO POR MEMBRANAS | R$286.107 | R$336.135 | R$531.413 |
| ELETRICIDADE P/FISICO QUIMICO E BIOLOGICO SECUNDÁRIO | R$354.142 | R$384.900 | R$514.524 |
| ELETRICIDADE SIST. FISICO QUÍMICO | R$306.542 | R$328.900 | R$425.974 |
| ELETRICIDADE SIST. BIOLÓGICO POR MEMBRANAS | R$47.600 | R$56.000 | R$88.550 |
| TUBULAÇÃO E MONTAGEM P/FISICO QUIMICO E BIOLOGICO SECUNDÁRIO | R$382.803 | R$415.351 | R$554.387 |
| TUBULAÇÃO E MONTAGEM SIST. F.QUÍMICO | R$342.003 | R$367.335 | R$478.487 |
| TUBULAÇÃO E MONTAGEM SIST. BIOLÓGICO POR MEMBRANAS | R$40.800 | R$48.016 | R$75.900 |
| TANQUES DE CONCRETO P/FISICO QUIMICO E BIOLOGICO SECUNDÁRIO | R$829.656 | R$906.975 | R$1.132.290 |
| TANQUES CONCRETO SIST. F-QUIMICO | R$523.242 | R$546.852 | R$563.040 |
| TANQUES DE CONCRETO SIST. BIOLOGICO POR MEMBRANAS | R$306.414 | R$360.123 | R$569.250 |
| TOTAL PARA FÍSICO QUÍMICO E BIOLÓGICO POR MEMBRANAS | R$2.476.661 | R$2.708.442 | R$3.596.754 |