|  |  |  |  |  |  | Anexo 7 – Avaliação do Impacto da Atualização do Enquadramento para o Setor Industrial na Bacia do rio Jundiaí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Avaliação do Impacto da Atualização do Enquadramento para o Setor Industrial na Bacia do rio Jundiaí

O presente documento constitui-se no Anexo 7 do relatório R8 – Relatório Final, que é parte integrante do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 2008-2020.

Tendo em vista a nova proposta para o enquadramento desenvolvida no escopo do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 2008 - 2020, este anexo apresenta um estudo de caso sobre os impactos desta proposta para o setor industrial, considerando os empreendimentos que têm seus lançamentos em trechos de rios para os quais está sendo proposto uma classe mais restritiva do que aquela que está em vigor. Para tanto, foi definida a Bacia do rio Jundiaí como foco de análise.

A avaliação do impacto é realizada através da estimativa de investimento necessária para que as indústrias se adéqüem à proposta de enquadramento. Esta estimativa de custo é feita com base em curvas de custo de tratamento por vazão lançada para distintos processos selecionados. Neste anexo está apresentado o resultado da análise para a Bacia do rio Jundiaí. Os fluxogramas dos processos considerados, bem como a memória de cálculo para construção das curvas de custos, estão apresentados nos Anexos 1 e 2, respectivamente.

Índice

1.	Área e objeto de estudo	1

2.	Premissas Iniciais para Avaliação de Impacto	10

3.	Processos de Tratamento Considerados	12

4.	Modalidade de Tratamento por Ramos de Atividade Industrial	14

5.	Critérios Adotados para a Estimativa de Custo	19

6.	Avaliação de Custos	23

7.	Conclusões e Recomendações	27

Quadros

Quadro 1 – Situação da alteração de classe de qualidade dos trechos do rio Jundiaí, em função do reenquadramento	1

Quadro 2 – Comparação entre os limites de restrição para as Classes 3 e 4, além dos limites de restrição imposto	2

Quadro 3 – Vazões de referência e concentração de DBO para o cenário tendencial (2020)	4

Quadro 4 – Cargas diárias de DBO lançadas na Bacia do Jundiaí, por setor	5

Quadro 5 – Indústrias selecionadas de acordo com a metodologia descrita	7

Quadro 6 – Pontos de lançamentos e respectivas indústrias, por segmento da Bacia do rio Jundiaí, de acordo com o SSD PCJq	8

Quadro 7 – Ramos de atividades, vazões e DBO das indústrias localizadas na Bacia do rio Jundiaí	10

Quadro 8 – Revisão do Quadro 6	11

Quadro 9 – Tipos de tratamento de despejos industriais por ramo de atividade industrial visando ao reenquadramento proposto	14

Quadro 10 – Cenários de avaliação de custo	23

Quadro 11 – Cenário 1	23

Quadro 12 – Cenário 2	24

Quadro 183 – Cenário 3	25

Quadro 184 – Cenário 4	25

Quadro 15 – Resumo dos resultados	26

Esta página foi deixada propositadamente em branco.

# Área e objeto de estudo

Segundo a metodologia adotada para a simulação de qualidade de água na bacia através da utilização do SSD PCJq (sistema de suporte à decisão), a bacia do rio Jundiaí foi segmentada em 22 áreas de contribuição de acordo com o que mostra a Figura 1, a seguir. Na mesma figura, encontra-se destacada a situação do enquadramento dos principais rios da bacia, de acordo com o decreto vigente.

Figura 1 – Bacia do rio Jundiaí e segmentação das Áreas de Contribuição

Com relação à nova proposta de enquadramento, destas 22 áreas, 8 sofrerão alteração de classe, considerando aí um nível mais restritivo. O Quadro 1, a seguir, traz a relação desses trechos e das classes de qualidade, tanto da legislação vigente, como a proposta de reenquadramento. Estes trechos passarão de Classe 4 para Classe 3, e correspondem aos trechos de rio marcados em vermelho na Figura 1.

Quadro 1 – Situação da alteração de classe de qualidade dos trechos do rio Jundiaí, em função do reenquadramento

| Corpo d'água | Trecho | Enquadramento Legal | Proposta PBH 2008-2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| rio Jundiaí | JUNA158 | Classe 4 | Classe 3 |
|  | JUNA223 | Classe 4 | Classe 3 |
|  | JUNA167 | Classe 4 | Classe 3 |
|  | JUNA224 | Classe 4 | Classe 3 |

Quadro 1 – Situação da alteração de classe de qualidade dos trechos do rio Jundiaí, em função do reenquadramento (cont.)

| Corpo d'água | Trecho | Enquadramento Legal | Proposta PBH 2008-2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| rio Jundiaí | JUNA166 | Classe 4 | Classe 3 |
|  | JUNA164 | Classe 4 | Classe 3 |
|  | JUNA187 | Classe 4 | Classe 3 |
|  | JUNA162 | Classe 4 | Classe 3 |

Com a adoção de um enquadramento mais restritivo para alguns trechos do rio Jundiaí,  alguns parâmetros que não apresentam limites de restrição na Classe 4 passam a ser regulados, uma vez que a proposta seja aprovada. Da mesma forma, aqueles parâmetros que já apresentavam limites de restrição na Classe 4, passam a ter limites de restrição mais rigorosos. O Quadro 2 mostra o quadro desta situação, mostrando aqueles parâmetros que sofrerão impacto na sua regulação pela adoção da nova classe, através de uma comparação entre as duas categorias envolvidas na proposta de reenquadramento (Classe 4 e Classe 3).

Quadro 2 – Comparação entre os limites de restrição para as Classes 3 e 4, além dos limites de restrição imposto

| Padrões de Qualidade |  | Resolução Conama 357/05 para Águas Doces e Conama 397/08 - Alteração da Conama 357/05 para efluentes |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe 3 Águas doces | Classe 4 Águas doces | Lançamento de Efluente |
| Clorofila a |  | 60 μg/l |  |  |
| Densidade de cianobactérias |  | 100.000 cel/ml ou 10 mm³/l |  |  |
| Densidade de cianobactérias para dessedentação de animais |  | 50.000 cel/ml ou 5 mm³/l |  |  |
| Cor verdadeira |  | 75 mgPt/l |  |  |
| Turbidez (UNT) |  | 100 |  |  |
| DBO 5 dias a 20°C |  | 10 mg/l DBO |  |  |
| OD |  | ≥ 4 mg/l O2 | >2 mg/l O2 |  |
| pH |  | 6 a 9 | 6 a 9 | 5 a 9 |
| Sólidos dissolvidos totais |  | 500 mg/l |  |  |
| Coliformes Termotolerantes | Recreação de contato secundário (classe 3) | Limite de 2500 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras, coletadas durante o período de um ano, com freqüência bimestral. |  |  |

Quadro 2 – Comparação entre os limites de restrição para as Classes 3 e 4, além dos limites de restrição imposto (cont.)

| Padrões de Qualidade |  | Resolução Conama 357/05/ para Águas Doces e Conama 397/08 - Alteração da Conama 357/05 para efluentes |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe 3 Águas doces | Classe 4 Águas doces | Lançamento de Efluente |
| Coliformes Termotolerantes (cont.) | Dessedentação de animais criados confinados (classe3) | Limite de 1000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras, coletadas durante o período de um ano, com freqüência bimestral. |  |  |
|  | Demais usos (classe 3) | Limite de 4000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras coletadas durante o período de um ano, com periodicidade bimestral. |  |  |
| Parâmetros inorgânicos |  | Valor máximo |  |  |
| Alumínio dissolvido |  | 0,2 mg/l Al |  |  |
| Arsênio total |  | 0,033 mg/l As |  | 0,5 mg/l As |
| Bário total |  | 1,0 mg/l Ba |  | 5,0 mg/l Ba |
| Berílio total |  | 0,1 mg/l Be |  |  |
| Boro total |  | 0,75 mg/l B |  | 5,0 mg/l B |
| Cádmio total |  | 0,01 mg/l Cd |  | 0,2 mg/l Cd |
| Chumbo total |  | 0,033 mg/l Pb |  | 0,5 mg/l Pb |
| Cianeto livre |  | 0,022 mg/l CN |  | 0,2 mg/l CN |
| Cianeto total * |  |  |  | 1,0 mg/l CN |
| Cloreto total |  | 250 mg/l Cl |  |  |
| Cobalto total |  | 0,2 mg/l Co |  |  |
| Cobre dissolvido |  | 0,013 mg/l Cu |  | 1,0 mg/l Cu |
| Cromo total |  | 0,05 mg/l Cr |  |  |
| Cromo Hexavalente * |  |  |  | 0,1 mg/l Cr6+ |
| Cromo trivalente * |  |  |  | 1,0 mg/l Cr3+ |
| Estanho Total |  |  |  | 4,0 mg/l Sn |
| Ferro dissolvido |  | 5,0 mg/l Fe |  | 15,0 mg/l Fe78 |
| Fluoreto total |  | 1,4 mg/l F |  | 10,0 mg/l F |
| Fósforo total |  | 0,15 mg/l P |  |  |
| Lítio total |  | 2,5 mg/l Li |  |  |
| Manganês total |  | 0,5 mg/l Mn |  |  |
| Manganês dissolvido |  |  |  | 1,0 mg/l Mn |
| Mercúrio total |  | 0,002 mg/l Hg |  | 0,01 mg/l Hg |
| metais pesados |  |  |  |  |
| Níquel total |  | 0,025 mg/l Ni |  | 2,0 mg/l Ni |
| Nitrato |  | 10,0 mg/l N |  |  |
| Nitrito |  | 1,0 mg/l N |  |  |

Quadro 2 – Comparação entre os limites de restrição para as Classes 3 e 4, além dos limites de restrição imposto (cont.)

| Padrões de Qualidade | Resolução Conama 357/05/ para Águas Doces e Conama 397/08 - Alteração da Conama 357/05 para efluentes |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Classe 3 Águas doces | Classe 4 Águas doces | Lançamento de Efluente |
| Nitrogênio amoniacal total | 13,3 mg/l N, para pH ≤ 7,5 |  | 20,0 mg/l N |
|  | 5,6 mg/l N, para 7,5 < pH ≤ 8,0 |  |  |
|  | 2,2 mg/l N, para 8,0 < pH ≤ 8,5 |  |  |
|  | 1,0 mg/l N, para pH > 8,5 |  |  |
| Prata total | 0,05 mg/l Ag |  | 0,1 mg/l Ag |
| Selênio total | 0,05 mg/l Se |  | 0,30 mg/l Se |
| Sulfato total | 250 mg/l SO4 |  |  |
| Sulfeto (H2S não dissociado) | 0,3 mg/l S |  | 1,0 mg/l S |
| Urânio total | 0,02 mg/l U |  |  |
| Vanádio total | 0,1 mg/l V |  |  |
| Zinco total | 5 mg/l Zn |  | 5,0 mg/l Zn |

* nova redação e valor dados pela Resolução nº 397/08

Para se ter uma perspectiva sobre a situação da qualidade das águas na bacia, num horizonte de um cenário futuro utilizou-se o modelo SSD PCJq, extraindo deste dados de vazão e de DBO em cada uma das 22 áreas de contribuição da bacia do rio Jundiaí. A partir destas informações, pode-se ponderar com propriedade sobre o impacto do lançamento de cargas, bem como sobre as necessidades de abatimento em função de níveis mais restritivos de qualidade de água. Foi, então, adotado um cenário de ocupação da bacia com base nos cenários avaliados neste Plano. Trata-se do cenário do ano 2020 e que mantém a distribuição espacial da população e de demandas existentes e também as tendências de concentração já verificadas, tais como na região dos eixos das rodovias Anhanguera e Bandeirantes, isto é, o cenário tendencial adotado pelo Plano. O Quadro 3, a seguir, traz as vazões determinadas para este cenário (Q7,10, Q95% e Q90%), bem como as concentrações de DBO previstas para cada vazão de referência, estando as áreas de contribuição Classe 3 destacadas. De acordo com a  metodologia adotada, pelo modelo SSD PCJq as áreas de contribuição de cabeceira não tem Classe de qualidade definida.

Quadro 3 – Vazões de referência e concentração de DBO para o cenário tendencial (2020)

| Áreas de Contribuição | Classe de qualidade (proposta reenq.) | 2020 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q7,10 |  | Q95% |  | Q90% |  |
|  |  | Qjusante (m³/s) | DBO (mg/l) | Qjusante (m³/s) | DBO (mg/l) | Qjusante (m³/s) | DBO (mg/l) |
| JUNA155 | 2 | 0,210 | 2,414 | 0,370 | 2,097 | 0,420 | 2,041 |
| JUNA156 | 2 | 0,400 | 13,056 | 0,460 | 12,213 | 0,480 | 11,961 |
| JUNA157 | 2 | 0,400 | 17,803 | 0,520 | 15,751 | 0,560 | 15,183 |
| JUNA158 | 3 | 0,539 | 16,680 | 0,810 | 13,131 | 0,910 | 12,233 |
| JUNA159 | 1 | 1,310 | 5,686 | 1,390 | 5,479 | 1,420 | 5,407 |
| JUNA160 | 2 | 0,950 | 3,276 | 1,110 | 3,008 | 1,180 | 2,918 |
| JUNA161 | 2 | 1,330 | 1,170 | 1,330 | 1,210 | 1,330 | 1,217 |

Quadro 3 – Vazões de referência e concentração de DBO para o cenário tendencial (2020) (cont.)

| Áreas de Contribuição | Classe de qualidade (proposta reenq.) | 2020 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q7,10 |  | Q95% |  | Q90% |  |
|  |  | Qjusante (m³/s) | DBO (mg/l) | Qjusante (m³/s) | DBO (mg/l) | Qjusante (m³/s) | DBO (mg/l) |
| JUNA162 | 3 | 3,880 | 73,409 | 4,860 | 60,270 | 5,261 | 56,191 |
| JUNA163 | - | 0,040 | 33,753 | 0,060 | 27,980 | 0,070 | 25,815 |
| JUNA164 | 3 | 2,560 | 16,900 | 3,490 | 13,664 | 3,871 | 12,704 |
| JUNA165 | - | 2,260 | 12,143 | 3,070 | 9,890 | 3,401 | 9,228 |
| JUNA166 | 3 | 2,200 | 12,409 | 2,970 | 10,148 | 3,281 | 9,485 |
| JUNA167 | 3 | 2,099 | 18,262 | 2,670 | 15,046 | 2,891 | 14,120 |
| JUNA168 | 1 | 0,230 | 1,099 | 0,260 | 1,086 | 0,280 | 1,088 |
| JUNA187 | 3 | 2,610 | 16,990 | 3,570 | 13,756 | 3,961 | 12,811 |
| JUNA207 | 2 | 0,080 | 9,742 | 0,140 | 6,839 | 0,160 | 6,301 |
| JUNA208 | 2 | 0,830 | 0,089 | 0,860 | 0,156 | 0,870 | 0,177 |
| JUNA221 | 2 | 0,380 | 1,095 | 0,380 | 1,042 | 0,380 | 1,031 |
| JUNA222 | 1 | 1,470 | 2,506 | 1,470 | 2,429 | 1,470 | 2,404 |
| JUNA223 | 3 | 1,870 | 20,623 | 2,230 | 17,858 | 2,371 | 16,976 |
| JUNA224 | 3 | 2,180 | 13,299 | 2,820 | 11,060 | 3,071 | 10,399 |
| JUNA225 | 2 | 0,880 | 0,219 | 0,960 | 0,328 | 0,990 | 0,366 |

Tomando por base a vazão de referência Q7,10, pode-se dizer que, para este cenário, os oito trechos Classe 3 modelados estão com taxas de DBO excedentes aos 10 mg/l, valor limite para esta Classe 3. O Quadro 4 traz os resultados extraídos da modelagem, apresentando a carga diária de DBO lançada em cada trecho (em kg), por setor (doméstico e industrial) para o cenário tendencial.

Quadro 4 – Cargas diárias de DBO lançadas na Bacia do Jundiaí, por setor

| Área de Contribuição (AC) | Esgoto não Tratado |  | Esgoto Tratado |  | Industrial |  | Carga Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Carga (kg/dia) | % de carga na AC | Carga (kg/dia) | % de carga na AC | Carga (kg/dia) | % de carga na AC | Carga (kg/dia) | % de carga na Bacia |
| JUNA155 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| JUNA155 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| JUNA155 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| JUNA156 | 108,34 | 13,48% | 650,07 | 80,89% | 45,24 | 5,63% | 803,65 | 2,35% |
| JUNA157 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| JUNA157 | 111,27 | 10,64% | 934,54 | 89,36% | 0,00 | - | 1.045,80 | 3,06% |
| JUNA158 | 370,86 | 100% | 0,00 | - | 0,00 | - | 370,86 | 1,09% |
| JUNA159 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| JUNA159 | 0,00 | - | 0,00 | - | 115,86 | 100% | 115,86 | 0,34% |
| JUNA159 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| JUNA160 | 0,00 | - | 271,07 | 94,66% | 15,29 | 5,34% | 286,36 | 0,84% |

Quadro 4 – Cargas diárias de DBO lançadas na Bacia do Jundiaí, por setor (cont.)

| Área de Contribuição (AC) | Esgoto não Tratado |  | Esgoto Tratado |  | Industrial |  | Carga Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Carga (kg/dia) | % de carga na AC | Carga (kg/dia) | % de carga na AC | Carga (kg/dia) | % de carga na AC | Carga (kg/dia) | % de carga na Bacia |
| JUNA161 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| JUNA161 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| JUNA161 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| JUNA162 | 2.367,41 | 9,38% | 0,00 | - | 22.884,30 | 90,62% | 25.251,71 | 73,97% |
| JUNA163 | 237,96 | 96,35% | 0,00 | - | 9,00 | 3,65% | 246,97 | 0,72% |
| JUNA164 | 118,98 | 6,25% | 1.784,59 | 93,75% | 0,00 | - | 1.903,57 | 5,58% |
| JUNA165 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| JUNA165 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| JUNA166 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| JUNA166 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| JUNA167 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| JUNA167 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| JUNA167 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| JUNA168 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| JUNA187 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| JUNA187 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| JUNA207 | 0,00 | - | 67,86 | 100% | 0,00 | - | 67,86 | 0,20% |
| JUNA208 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| JUNA221 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| JUNA222 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| JUNA223 | 92,72 | 3,04% | 2.948,09 | 96,80% | 4,64 | 0,15% | 3.045,44 | 8,92% |
| JUNA224 | 769,51 | 76,98% | 197,35 | 19,74% | 32,81 | 3,28% | 999,67 | 2,93% |
| JUNA225 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Total | 4.177,05 | 12,24% | 6.853,57 | 20,08% | 23.107,15 | 67,69% | 34.137,77 |  |

Nota-se, a partir do Quadro 4, que, no cenário avaliado, a indústria é responsável por cerca de 67% da carga total de DBO que aporta na Bacia do rio Jundiaí. A mesma comparação feita com dados de 2008, mostra que a indústria é responsável por cerca de 52% da DBO lançada na Bacia. A partir da análise dos dados de lançamentos de cada indústria, em cada área de contribuição (que pode ser vista no Quadro 6, adiante), pode-se concluir que 99% da contribuição do setor industrial para o total de cargas lançadas na bacia provém dos efluentes de uma única indústria. Ao desconsiderar esta contribuição específica, a contribuição do setor industrial no lançamento de cargas cai de 67% para pouco menos de 2%.

A partir da consolidação dos dados do cadastro de outorgas COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO/DAEE, foram selecionadas, para esta avaliação, as indústrias localizadas na Bacia do rio Jundiaí em trechos onde haverá mudança de enquadramento, passando da Classe 4 para a Classe 3. O Quadro a seguir traz a lista destas indústrias e a Figura 2 indica os pontos de lançamentos de cada uma ao longo do rio Jundiaí (através da numeração anotada na primeira coluna do Quadro).

Segundo o Quadro 5, existem 10 tipologias distintas com relação às atividades desenvolvidas por estas indústrias. Estas são:

- Fabricação de produtos químicos não classificados;

- Tinturaria;

- Fabricação de equipamentos industriais;

- Indústria de alimentos;

- Fabricação de artefatos têxteis não classificados;

- Fabricação de chapas e placas de madeira aglomerada ou prensada, revestidas ou não com material plástico;

- Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores;

- Extração de pedras e materiais em bruto para construção;

- Fabricação de produtos minerais não metálicos não classificados;

- Fabricação de sabões, detergentes e glicerina.

Quadro 5 – Indústrias selecionadas de acordo com a metodologia descrita

| Indústria (ID_PCJ) |  | Município | Ramo de Atividade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 859 | Itupeva | Fabric.Prods.Químicos Não Classificados |
| 2 | 1465 | Itupeva | Fabric.Prods.Químicos Não Classificados |
| 3 | 1481 | Itupeva | Tinturaria |
| 4 | 470 | Jundiaí | Fabricação de equipamentos industriais |
| 5 | 579 | Itupeva | Indústria de alimentos |
| 6 | 852 | Jundiaí | Fabric.Artef.Texteis Não Classificados |
| 7 | 920 | Várzea Paulista | Fabric.Prods.Químicos Não Classificados |
| 8 | 867 | Salto | Fabricação de chapas e placas de madeira agomerada ou prensada, revestidas ou não com mat. Plástico |
| 9 | 1146 | Jundiaí | Indústria de alimentos |
| 10 | 424 | Indaiatuba | Fabric. Peças e Acessórios p/ Veic. Automotores |
| 11 | 1051 | Jundiaí | Extração de pedras e materiais em bruto para construção |
| 12 | 475 | Salto | Fabric.de Prods.de Minerais Não Metálicos Não Class. |
| 13 | 1547 | Salto | Fabric.Prods.Químicos Não Classificados |
| 14 | 89 | Salto | Fabric.de Prods.de Minerais Não Metálicos Não Class. |
| 15 | 927 | Indaiatuba | Fabric. de Sabões, Detergentes e Glicerina |

Fonte: DAEE - Cobrança Estadual.

Figura 2 – Localização dos pontos de lançamento das indústrias relacionadas no Quadro 6

De acordo com os pontos de lançamento plotados no mapa da Figura 2, acima, pode-se inferir que estes estão distribuídos em 7 trechos do rio Jundiaí, de acordo com a segmentação do SSD PCJq. O Quadro 6 traz as indústrias listadas no Quadro 5, organizadas, agora, por localização dos respectivos lançamentos (trecho de rio), acompanhados pelas vazões de lançamento e pela concentração de DBO. Estas 15 indústrias lançam cerca de 90% das cargas industriais da bacia.

Quadro 6 – Pontos de lançamentos e respectivas indústrias, por segmento da Bacia do rio Jundiaí, de acordo com o SSD PCJq

| Segmento | Indústria (ID_PCJ) |  |  | Nº de Outorgas | Lançamento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vazão (m³/s) | Concentração de DBO (mg/l) | Carga diária (kgDBO/dia) |  |
| JUNA 157 | 7 | 920 |  | 1 | 0,0169 | - | - |  |
| JUNA 158 | 9 | 1146 |  | 1 | 0,0007 | 34 | 2,06 |  |
| JUNA 162 | 8 | 867 |  | 1 | 0,0972 | 2460 | 20.659,28 |  |
|  | 12 |  | 475 | 1 | 0,0007 | - | - |  |
|  | 13 | 1547 |  | 1 | 0,0012 | - | - |  |
|  | 14 | 89 |  | 3 | 0,00008 | 20 | 0,14 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00007 | 20 | 0,12 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00007 | 20 | 0,12 |  |
| JUNA 164 | 10 | 424 |  | 1 | 0,0013 | 62 | 6,96 |  |
|  | 15 | 927 |  | 1 | 0,0029 | 21 | 5,26 |  |

Quadro 6 – Pontos de lançamentos e respectivas indústrias, por segmento da Bacia do rio Jundiaí, de acordo com o SSD PCJq (cont.)

| Segmento | Indústria (ID_PCJ) |  | Nº de Outorgas | Lançamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vazão (m³/s) | Concentração de DBO (mg/l) | Carga diária (kgDBO/dia) |
| JUNA 167 | 4 | 470 | 1 | 0,0008 | 20 | 1,38 |
|  | 5 | 579 | 1 | 0,0005 | - | - |
| JUNA 223 | 6 | 852 | 1 | 0,0006 | - | - |
|  | 11 | 1051 | 1 | 0,0035 | - | - |
| JUNA 224 | 1 | 859 | 1 | 0,0024 | 58 | 12,03 |
|  | 2 | 1465 | 1 | 0,0006 | 68 | 3,53 |
|  | 3 | 1481 | 1 | 0,0017 | - | - |
| TOTAL DE CARGA DIÁRIA DE DBO |  |  |  |  |  | 20.690,87 |

# Premissas Iniciais para Avaliação de Impacto

A partir desta listagem foi desenvolvida a análise do impacto da adoção do reenquadramento no setor industrial, no que diz respeito ao custo de adaptação dos respectivos sistemas de tratamento de efluentes.

Como premissa para este estudo foram adotados, inicialmente, os seguintes pontos:

- Baseou-se nos dados qualitativos e quantitativos apresentados no Quadro 6, além de subsídios obtidos na literatura técnica especializada

- Pressupôs-se que todas as indústrias da bacia atendem aos preceitos legais constantes no Decreto Estadual 8468/76 no que tange aos padrões de emissão, significando que, no caso de lançamento em rede pública que demanda a uma ETE municipal os despejos industriais sofrem pré-tratamento (Art. 19A). No caso de lançamento em curso d’água os despejos industriais sofrem tratamento para atendimento dos padrões constantes no Art. 18, incluindo um mínimo de 80% na DBO. Não há atualmente exigências quanto ao atendimento aos padrões de qualidade;

- Os esgotos sanitários das indústrias não são tratados;

- Não há atualmente, nas Estações de Tratamento de Despejos Industriais (ETDIs) existentes, tratamentos terciários envolvendo  nitrificação/denitrificação;

- As ETDIs existentes deverão sofrer adaptações com a introdução de processos de nitrificação/ denitrificação biológica, de acordo com o Conama 357/2005. Deverão também sofrer complementações objetivando tratar os esgotos sanitários gerados na própria indústria em conjunto com os despejos industriais ou em sistemas isolados;

Numa abordagem mais conservadora, o Quadro 7 a seguir mostra a mesma relação de indústrias apresentadas no Quadro 6 porém com informações mais detalhadas no que se refere a um enquadramento mais específico de suas atividades de fato, relação dos principais poluentes, além de uma estimativa da DBO para cada indústria, em termos conceituais. De acordo com as informações do Quadro 6, a maior parte das indústrias está com altos níveis de tratamento. Já de acordo com o Quadro 7, as indústrias estariam com um comportamento menos arrojado, em termos ambientais, isto é, lançando mais poluentes nos rios.

Quadro 7 – Ramos de atividades, vazões e DBO das indústrias localizadas na Bacia do rio Jundiaí

| Industria (ID_PCJ) | Ramo de Atividade | Ramos Específicos | Principais Poluentes | DBO (*) | Vazão de Lançamento (m³/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1465 | Química | Estabilizadores químicos | O & G, Fenois, Arsênio, Sulfetos, Boro, DQO e N-NH3 | média | 0,0006 |
| 859 |  | Produtos diversos |  | alta | 0,0024 |
| 920 |  | Plastificantes |  | média | 0,0169 |

Quadro 7 – Ramos de atividades, vazões e DBO das indústrias localizadas na Bacia do rio Jundiaí (cont.)

| Industria (ID_PCJ) | Ramo de Atividade | Ramos Específicos | Principais Poluentes | DBO (*) | Vazão de Lançamento (m³/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1547 | Química | Breu e derivados |  | alta | 0,0012 |
| 927 |  | Sabões e detergentes |  | baixa | 0,0029 |
| 867 |  | Compensados de madeira |  | alta | 0,0972 |
| 1481 | Têxtil | Tinturaria | Fenóis, corantes, Sulfetos, DQO e N-NH3 | alta | 0,0017 |
| 852 |  | Fiação de poliéster |  | baixa | 0,0006 |
| 579 | Alimentícia | Panificação industrial | O & G, Sólidos em Suspensão, DQO e N-NH3 | alta | 0,0005 |
| 1146 |  | Embutidos de carne |  | baixa | 0,0007 |
| 424 | Mecânica | Autopeças | O & G, Metais pesados e Fluor | baixa | 0,0013 |
| 470 |  | Caldeiraria |  | baixa | 0,0008 |
| 475 | Minerais não metálicos | Abrasivos | Sólidos em suspensão, Alumínio e Turbidez | baixa | 0,0007 |
| 1051 |  | Extração de areia e pedras |  | baixa | 0,0035 |
| 89 |  | Oxido de alumínio fundido |  | baixa | 0,0029 |

(*) Conceitos: alta: 800-2000mg/l; média: 300 – 800mg/l; baixa: <300mg/l

Da mesma maneira que o Quadro 7 apresenta uma situação mais conservadora em relação ao Quadro 6, o Quadro 8 apresenta uma realidade muito mais animadora em termos de lançamento de cargas poluentes pelas indústrias do rio Jundiaí neste trecho.

O Quadro 8 foi obtido a partir de revisão do Quadro 6 por técnicos da COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO da agência Jundiaí. De acordo com informações obtidas das 15 indústrias consideradas inicialmente, apenas 6 estarão lançando efluente no rio Jundiaí. Enquanto no Quadro 6 temos um total de 20.690,87 kg/dia de DBO sendo lançado, este valor passa para 209,07 kg/dia no Quadro 8, havendo uma redução de 90 %. Na relação das cargas totais de DBO da bacia, havíamos visto no Quadro 4 que as cargas industriais representavam 67,69% do total lançado. Adotando os valores do Quadro 8, teremos um total na bacia de 11.492,73 kg/dia, dos quais 3,5% são de origem industrial.

Quadro 8 – Revisão do Quadro 6

| Indústria (ID_PCJ) | Vazão de Lançamento (m³/s) | DBO (mg/l) | Efluente | Lançamento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 859 | 0,0024 | 58 | Industrial e sanitário | rio Jundiaí |
| 1465 | 0,0006 | 68 | Industrial e sanitário | rio Jundiaí |
| 1481 | 0,0017 | 0 | Industrial e sanitário | rio Jundiaí |
| 579 | 0,0005 | 6 | Industrial e sanitário | rio Jundiaí |
| 867 | 0,0972 | 22 | Industrial e sanitário | rio Jundiaí |
| 1547 | 0,0012 | 82 | Industrial e sanitário | rio Jundiaí |

# Processos de Tratamento Considerados

Tendo em vista a natureza das indústrias da bacia foram considerados os seguintes processos de tratamento que isoladamente ou em conjunto poderão atender aos padrões legais de lançamento e de qualidade, sob a ótica das legislações federal e estadual: a) tratamento físico-químico; b) tratamentos biológicos.

Em conformidade com as características das industrias da bacia (porte das vazões e carga orgânica) os tratamentos físico-químicos propostos operarão em regime “batch”-contínuo. Esta condição não somente propicia operação apenas durante algumas horas do dia conforme necessidade, como também proporciona homogeneizar vazões e cargas objetivando uma operação mais consistente.

Nestas condições, haverá uma fase de tratamento preliminar, cuja principal unidade é a equalização.

Já o tratamento biológico operará sob modo contínuo durante todo o tempo, embora esteja previsto também dispositivo de equalização a montante.

###### Tratamento Físico Químico

É do tipo clássico, porém com unidade de flotação a ar comprimido para separação de fases sólido-líquido, conforme fluxograma de processo nº 4970 PBHPCJ-DE01-1, apresentado no Anexo.

O tratamento preliminar é consubstanciado por 2 tanques de iguais volumes com nível de água variável, com funcionamento em paralelo, isto é, enquanto um dos tanques opera o outro recebe os despejos, e assim alternativamente. Os despejos equalizados serão bombeados sob fluxo contínuo de vazão em direção às fases seguintes da ETDI (estação de tratamento de despejos industriais).

Complementam a instalação tanques de reação , de floculação e tanques de reagentes.

A fase sólida, armazenada em tanque de lodo é desidratada em centrífuga.

Todo o conjunto encontra-se abrigado em uma “casa de química.”

###### Tratamento Biológico

Foram propostos tratamentos biológicos por lodos ativados e filtração biológica através de Discos Biológicos Rotativos (DBR).

O tratamento biológico básico proposto é o sistema de lodos ativados por aeração prolongada, selecionado em função do porte das vazões e carga orgânica das industrias da bacia. Complementarmente, além da remoção da matéria carbonácea o processo biológico proposto também propiciará a remoção conjunta do nitrogênio amoniacal dos despejos mediante a interposição de um tanque anóxico de montante, conforme fluxograma de processo nº 4970 PBHPCJ-DE02-1, apresentado em Anexo.

Compõe a fase biológica da instalação um tanque de aeração, aerado por ar difuso, agregado a um compartimento anóxico que o antecede. O “liquor” formado segue em direção a um decantador circular mecanizado. O lodo sedimentado é continuamente recirculado de volta ao processo adentrando à fase anóxica .

Alternativamente, no caso de se exigir um efluente com grau terciário de depuração, o decantador  poderá ser substituído por um sistema com membranas – MBR de acordo com o fluxograma de processo n º 4970 PBHPCJ-DE03-1, Anexo.

Em qualquer dos casos, a fase sólida será encaminhada a um tanque de lodo e posteriormente a uma centrífuga para desidratação, eventualmente em conjunto com o lodo químico no caso de haver associação de processos de tratamento.

O tratamento biológico proposto agrega uma etapa preliminar constituída de gradeamento (ou peneiramento), caixas de gordura e equalização.

Os discos biológicos rotativos foram previstos objetivando especificamente a nitrificação de um sistema biológico existente, desde que a DBO solúvel do “liquor” na saída do tanque de aeração seja no máximo 60 mg/l. Esta unidade deve ser intercalada entre o reator aeróbio e o decantador secundário. Complementando o sistema, o reator anóxico foi previsto para se localizar a montante do tanque de aeração, como apresentado no fluxograma de processo nº 4970 PBHPCJ-DE04-1 (ver Anexo).

###### Associação entre processos de Tratamento

De acordo com as características dos despejos das indústrias da bacia, os processos de tratamento descritos poderão ser agrupados em associação visando atender aos padrões legais.

No caso de alta DBO, o sistema deverá incorporar um tratamento físico-químico prévio capaz de remover até 60% de carga orgânica (DBO) afluente.

O tratamento físico-químico teria também por função separar substâncias tóxicas ao tratamento biológico, bem como adequar o efluente ao padrão de qualidade de rios de classe 3.

No caso de ETDIs (estações de tratamento de despejos industriais) existentes, e já em conformidade com o Art. 18 do Decreto 8468, em princípio, apenas a introdução de tratamentos que visem a remoção do nitrogênio amoniacal será necessária para sua conformação em relação ao Conama 357.

Para a eventualidade de um tratamento terciário em que o padrão de emissão de DBO se confunda com os padrões de qualidade para este parâmetro medido no rio Jundiaí (rio de classe III) foi previsto que o tratamento biológico com nitrificação/denitrificação seja do tipo MBR.

# Modalidade de Tratamento por Ramos de Atividade Industrial

Os diversos ramos de atividade industrial, tal como tradicionalmente propostos,  costumam, em função de seu caráter genérico, abranger uma gama extremamente variada de indústrias  mesmo no âmbito de um mesmo ramo industrial.

Para se poder contornar tal difusão procurou-se, neste estudo, particularizar com maior propriedade as atividades das indústrias da bacia com base em seus principais produtos fabricados, abordando os despejos industriais e os esgotos sanitários.

###### Despejos Industriais

Independentemente da necessidade de tratamento físico-químico prévio são consideradas três situações para a fase biológica, quais sejam (i) tratamento secundário adaptado para indústrias que ainda não atendem o disposto no Art.18 do Decreto 8468/76; (ii) tratamento para indústrias cujo sistemas de tratamento apenas carecem das etapas de nitrificação e denitrificação e (iii) tratamentos terciários.

No primeiro caso, a fase biológica do tratamento proposto (tratamento secundário) já agrega condições de biomassa adaptadas capazes de degradar no mesmo sistema matéria carbonácea e nitrogenada.

No segundo caso, o tratamento proposto se resume em inserir no sistema existente um reator associado a discos biológicos rotativos capazes de nitrificar o efluente tratado, bem como um reator anóxico de montante, específico para promover a sua denitrificação.

Há ainda uma terceira situação, condicionada aos resultados de estudos de auto depuração, representada pela necessidade de se imprimir ao efluente tratado da indústria padrões de lançamento de mesma ordem de magnitude dos padrões de qualidade da Classe 3. Neste caso, foi proposto um tratamento terciário avançado na fase biológica através da introdução do Reator MBR para a separação de fases.

O Quadro 9 apresenta os tipos de tratamento propostos para os despejos industriais visando o re-enquadramento em função dos ramos de atividade característicos das indústrias da bacia do Jundiaí:

Quadro 9 – Tipos de tratamento de despejos industriais por ramo de atividade industrial visando ao reenquadramento proposto

| Industria (ID_PCJ) | Ramo de Atividade | Ramos Específicos | Tipos de Tratamento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Físico-químico | Biológico |  |  |
|  |  |  |  | Secundário | Terciário | Nitrificação / Denitrificação |
| 1465 | Química | Estabilizadores químicos | Sim | Sim | A ser definido pela CETESB, com base nos estudos de autodepuração | Sim |
| 859 |  | Produtos diversos | Sim | Sim |  | Sim |
| 920 |  | Plastificantes | Sim | Sim |  | Sim |
| 1547 |  | Breu e derivados | Sim | Sim |  | Sim |

Quadro 9 – Tipos de tratamento de despejos industriais por ramo de atividade industrial visando ao reenquadramento proposto (cont.)

| Industria (ID_PCJ) | Ramo de Atividade | Ramos Específicos | Tipos de Tratamento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Físico-químico | Biológico |  |  |
|  |  |  |  | Secundário | Terciário | Nitrificação / Denitrificação |
| 927 |  | Sabões e detergentes | Sim | Sim |  | Sim |
| 867 |  | Compensados de madeira | Sim | Sim |  | Sim |
| 1481 | Têxtil | Tinturaria | Sim | Sim |  | Sim |
| 852 |  | Fiação de poliéster | Sim | Sim |  | Sim |
| 579 | Alimentícia | Panificação industrial | Sim | Sim |  | Sim |
| 1146 |  | Embutidos de carne | Sim | Sim |  | Sim |
| 424 | Mecânica | Autopeças | Sim | Não | Não | Não |
| 470 |  | Caldeiraria | Sim | Não | Não | Não |
| 475 | Minerais não metálicos | Abrasivos | Sim | Não | Não | Não |
| 1051 |  | Extração de areia e pedras | Sim | Não | Não | Não |
| 89 |  | Oxido de alumínio fundido | Sim | Não | Não | Não |

De acordo com o Quadro 9, as indústrias dos ramos química, têxtil e alimentícia necessitam de tratamentos físico-químicos associados a biológicos para a depuração de seus despejos industriais visando o atendimento dos padrões de emissão bem como de qualidade dos rios de Classe 4 ou 3.

Já as indústrias do ramo mecânico e minerais não metálicos necessitam apenas de tratamento físico-químico para o seu enquadramento.

Para lançamento em rios de Classe 3, as indústrias podem recorrer ao tratamento secundário ou terciário, sendo que neste ultimo caso condicionado aos resultados dos estudos de autodepuração do corpo d’água receptor da bacia.

No caso de indústrias com sistemas de tratamento já instalados e em operação atendendo aos padrões de Classe 4 seria, em princípio, suficiente a introdução de dispositivos de nitrificação / denitrificação  desde que a fase biológica produza um “liquor” com DBO solúvel ≤ 60mg/l. Caso contrário o sistema existente teria de ser adaptado.

O diagrama lógico, apresentado na Figura 3, a seguir, estabelece os critérios para as intervenções necessárias bem como direciona para as curvas de custos correspondentes.

SISTEMA DE TRATAMENTO DE DESPEJO INDUSTRIAL

INSTALAR SISTEMA TERCIÁRIO

(Figura 7 ou Figura 9)

(Gráficos 6.3 ou 6.5)

IMPLANTAR SISTEMA DE TRATAMENTO CONFORME LEGISLAÇÃO CONAMA 357 (ART. 16 E 34) E DECRETO 8468 (ART. 12 E 18)

(Figura 5, Figura 8 ou Figura 9)

REFORMULAR O SISTEMA DE TRATAMENTO

(Figura 5, Figura 8 ou Figura 9)

(Gráficos 6.1 ou 6.4 ou 6.5)

LANÇAMENTO

NO CORPO RECEPTOR

CLASSE 3

REFORMULAR O SISTEMA DE TRATAMENTO

(Figura 5, Figura 8 ou Figura 9)

(Gráficos 6.1 ou 6.4 ou 6.5)

INSTALAR SISTEMA DE NITRIFICAÇÃO/

DENITRIFICAÇÃO

(Figura 10)

(Gráfico 6.6)

É EXISTENTE ?

ATENDE O ART. 18 DO DECRETO 8468 E O ART. 34 DO CONAMA 357, À EXCEÇÃO DO N-NH3 ?

ATENDE AOS PADRÕES DE QUALIDADE DE RIOS DE CLASSE 3?

DBO SOLÚVEL DO “LIQUOR” ≤60mg/l ?

É EFLUENTE  INORGÂNICO?

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

ATENDE O ART. 34  DO CONAMA 357 COM RELAÇÃO À N-NH3 ?

NÃO

NÃO

SIM

SIM

NÃO

Figura 3 – Diagrama lógico para avaliação dos custos de adaptação das indústrias ao enquadramento proposto

###### Esgotos Sanitários

Os esgotos sanitários originados das indústrias da bacia poderão ser tratados isoladamente ou em conjunto com os despejos industriais.

Em qualquer dos casos, o processo selecionado para as estimativas de custos foi o de lodos ativados por aeração prolongada.

De acordo com as premissas adotadas, pressupõe-se que os esgotos sanitários não são atualmente tratados. Assim sendo, todas as indústrias da bacia deverão tratar seus esgotos sanitários podendo fazer em separado ou em conjunto com os despejos industriais de características predominantemente orgânicas, conforme o caso.

Para efeito de levantamento de custos de implantação, não foi verificada variação significativa dos valores com ou sem a etapa de nitrificação/denitrificação, que pode ser adaptada ao processo apenas com o rearranjo de alguns dos equipamentos.

O diagrama lógico, apresentado na , a seguir, estabelece os critérios para as intervenções necessárias bem como direciona para as curvas de custos correspondentes.

.

.

É EXISTENTE?

TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS

INSTALAR SISTEMA TERCIÁRIO

(Figura 7)

IMPLANTAR SISTEMA DE TRATAMENTO CONFORME LEGISLAÇÃO CONAMA 357 (ART. 16 E 34) E DECRETO 8468 (ART. 12 E 18)

(Erro! Fonte de referência não encontrada. ou Erro! Fonte de referência não encontrada.)

REFORMULAR O SISTEMA DE TRATAMENTO

(Erro! Fonte de referência não encontrada. ou Erro! Fonte de referência não encontrada.)

LANÇAMENTO NO CORPO RECEPTOR

CLASSE 3

ATENDE O ART. 18 DO DECRETO 8468 E O ART. 34 DO CONAMA 357?

ATENDE AOS PADRÕES DE QUALIDADE DE RIOS DE CLASSE 3?

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

Figura 4 – Diagrama lógico para avaliação dos custos de tratamento de esgotos sanitários

# Critérios Adotados para a Estimativa de Custo

Tanto a implantação de novas ETDIs – estações de tratamento de despejos industriais (visando à substituição das atuais instalações) como a complementação das unidades existentes (visando nitrificação/denitrificação ou tratamento terciário) tiveram suas estimativas de custos com base no critério de vazão e de DBO.

Para tal, foram construídas 6 curvas de custo baseadas nos processos de tratamento anteriormente citados e aplicados às diferentes tipologias de indústrias e vazões de lançamento. O Anexo 2 apresenta a memória de cálculo para a construção das curvas de custo com base nos fluxogramas dos processos de tratamento apresentados no Anexo 1.

Desse modo, para os tratamentos físico-químicos as curvas relacionando custos de investimentos x vazões foram traçadas a partir das estimativas de custos de implantação de sistemas que operam com vazões de 60, 170 e 340 m³/dia, consideradas como situadas dentro da realidade das indústrias das bacias do Jundiaí.

Para o tratamento biológico, as curvas relacionaram custos de investimentos frente às vazões e às DBOs consideradas em termos de baixa, média e alta, de acordo com o conceito  exposto no Quadro 7.

Para o tratamento prevendo nitrificação/denitrificação em sistemas biológicos (lodos ativados) existentes considerou-se a DBO solúvel do liquor em 60mg/l em todos os casos. Assim sendo, os custos de investimento foram relacionados às vazões.

Apresentam-se a seguir os gráficos com as curvas de custos de cada um dos processos precificados onde foram considerados, para tanto, os custos das obras civis, equipamentos de processo e montagem eletro-mecânica.

###### Tratamento físico-químico

Figura 5 – Tratamento físico-químico: custo total

###### Tratamentos biológicos

Figura 6 – Tratamento biológico secundário: custo total

Figura 7 – Tratamento biológico (membrana): custo total

###### Associação dos processos físico-químicos e biológicos

Cada um dos processos biológicos (baixa, média e alta DBO) foi combinado com o processo físico químico, respeitando-se a similaridade das vazões. Neste caso foram geradas 6 curvas típicas.

Figura 8 – Tratamento físico-químico e biológico secundário: custo total

Figura 9 – Tratamento físico-químico e biológico (membrana): custo total

A partir destas 6 curvas, foram extraídos os valores para o custo envolvidos na associação das modalidades físico-química e biológica.

###### Complementação do processo biológico com a fase de nitrificação/desnitrificação

Figura 10 – Complementação com nitrificação / denitrificação: custo total

# Avaliação de Custos

A partir das curvas apresentadas, a avaliação de custo a seguir foi estruturada considerando o Quadro 6 (que traz as informações obtidas no cadastro) como base para a tomada de decisão sobre a modalidade de tratamento a ser adotada. Como complementação a esta abordagem, foram avaliados outros cenários referentes à composição do setor industrial na área em questão. O primeiro destes utilizando o Quadro 7 como uma abordagem mais conservadora. Finalmente, uma abordagem mais realista, com os dados do Quadro 8, que corresponde à situação atual, conforme revisão do Quadro 6 pela equipe técnica da COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Para esta última, foram consideradas duas situações em função da capacidade do rio em depurar ou não estas cargas. Cada uma das abordagens descritas acima compuseram, então, um cenário. O Quadro 10, a seguir, traz o resumo dos cenários.

Quadro 10 – Cenários de avaliação de custo

| Cenários | Referência |
| --- | --- |
| Cenário 1 | Quadro 6 - Cadastro |
| Cenário 2 | Abordagem conservadora |
| Cenário 3 | Abordagem Realista (Revisão COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO Jundiaí) |
| Cenário 4 | Abordagem Realista (Revisão COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO Jundiaí) – sem depuração |

Para a seleção do processo de tratamento, utilizou-se os diagramas lógicos apresentados na Figura 3 e na Figura 4 como metodologia para a tomada de decisão. Para o Cenário 1, foi atribuído às indústrias dos ramos “alimentício”, “químico” e “têxtil” o tratamento biológico terciário (MBR). Esta opção se deu em função da baixa concentração de DBO apresentada pelos respectivos efluentes, o que torna a aplicação do tratamento físico-químico ineficiente na sua remoção. Uma exceção a esta regra foi o caso da Eucatex, cuja alta concentração de DBO demandou uma associação entre o tratamento físico-químico e o biológico terciário. Para as indústrias dos ramos “mecânico” e “minerais não metálicos”, a concentração de DBO informada remete aos seus esgotos sanitários, uma vez que seus efluentes não apresentam cargas orgânicas. Assim, foi tomada por base a Figura 4, onde selecionou-se o tratamento biológico terciário (MBR). As indústrias com carga zero de DBO foram consideradas sem necessidade de tratamento adicional.

Quadro 11 – Cenário 1

| Indústria (ID_PCJ) |  | Ramo | DBO (mg/l) | Vazão (m³/s) | Modalidade de tratamento | Custo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 579 | alimentícia | 0 | 0,0005 | - | R$ 0,00 |
| 2 | 1146 | alimentícia | 34 | 0,0007 | MBR | R$ 634.791,58 |
| 3 | 859 | química | 58 | 0,0024 | MBR | R$ 1.013.109,73 |
| 4 | 1465 | química | 68 | 0,0006 | MBR | R$ 547.870,69 |
| 5 | 920 | química | 0 | 0,0169 | - | R$ 0,00 |
| 6 | 867 | química | 2460 | 0,0972 | Físico-químico + MBR | R$ 7.750.576,89 |
| 7 | 1547 | química | 0 | 0,0012 | - | R$ 0,00 |

Quadro 11 – Cenário 1 (cont.)

| Indústria (ID_PCJ) |  | Ramo | DBO (mg/l) | Vazão (m³/s) | Modalidade de tratamento |  |  | Custo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 927 | química | 21 | 0,0029 |  | MBR | R$ 1.077.906,71 |  |
| 9 | 1481 | têxtil | 0 | 0,0017 |  | - | R$ 0,00 |  |
| 10 | 852 | têxtil | 0 | 0,0006 |  | - | R$ 0,00 |  |
| 11 | 470 | mecânica | 20 | 0,0008 |  | MBR | R$ 668.469,02 |  |
| 12 | 424 | mecânica | 62 | 0,0013 |  | MBR | R$ 807.076,43 |  |
| 13 | 1051 | minerais não metálicos | 0 | 0,0035 |  | - | R$ 0,00 |  |
| 14 | 475 | minerais não metálicos | 0 | 0,0007 |  | - | R$ 0,00 |  |
| 15 | 89 | minerais não metálicos | 20 | 0,0002 |  | MBR | R$ 221.310,09 |  |
|  |  |  |  |  |  | Total | R$ 12.721.111,14 |  |

Para o cenário 2, seguiu-se as mesmas premissas adotas no cenário anterior, porém, observando as faixas de DBO estimadas.

Quadro 12 – Cenário 2

| Indústria (ID_PCJ) |  |  | Ramo | DBO | Vazão (m³/s) | Modalidade de tratamento | Custo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 579 |  | alimentícia | alta | 0,0005 | Físico-químico + MBR | R$ 2.625.492,46 |
| 2 | 1146 |  | alimentícia | baixa | 0,0007 | Físico-químico + MBR | R$ 2.390.797,04 |
| 3 | 859 |  | química | alta | 0,0024 | Físico-químico + MBR | R$ 4.197.980,19 |
| 4 | 1465 |  | química | média | 0,0006 | Físico-químico + MBR | R$ 2.322.772,94 |
| 5 | 920 |  | química | média | 0,0169 | Físico-químico + MBR | R$ 4.609.006,77 |
| 6 |  | 867 | química | alta | 0,0972 | Físico-químico + MBR | R$ 7.750.576,89 |
| 7 |  | 1547 | química | alta | 0,0012 | Físico-químico + MBR | R$ 3.505.384,15 |
| 8 |  | 927 | química | baixa | 0,0029 | Físico-químico + MBR | R$ 3.239.292,37 |
| 9 |  | 1481 | têxtil | alta | 0,0017 | Físico-químico + MBR | R$ 3.871.989,49 |
| 10 |  | 852 | têxtil | baixa | 0,0006 | Físico-químico + MBR | R$ 2.282.692,84 |
| 11 |  | 470 | mecânica | baixa | 0,0008 | Físico-químico + MBR | R$ 2.455.284,00 |
| 12 |  | 424 | mecânica | baixa | 0,0013 | Físico-químico + MBR | R$ 2.720.695,24 |
| 13 |  | 1051 | minerais não metálicos | baixa | 0,0035 | Físico-químico + MBR | R$ 3.354.113,97 |

Quadro 12 – Cenário 2 (cont.)

| Indústria (ID_PCJ) |  | Ramo | DBO | Vazão (m³/s) | Modalidade de tratamento | Custo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 475 | minerais não metálicos | baixa | 0,0007 | Físico-químico + MBR | R$ 2.400.435,98 |
| 15 | 89 | minerais não metálicos | baixa | 0,0002 | Físico-químico + MBR | R$ 1.599.045,43 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 49.325.559,76 |

Para a relação das indústrias do Quadro 8, que apresenta a revisão dos valores de concentração de DBO e do número de indústrias que estarão lançando efluentes no rio Jundiaí realizou-se a análise sob dois enfoques. O primeiro (cenário 3), considerou que a modalidade de tratamento recomendada é o tratamento biológico terciário, uma vez assumida a hipótese de capacidade plena do corpo hídrico em depurar os despejos industriais. Nota-se que para as indústrias 1 e 6 não há investimentos, uma vez que a concentração de DBO para estes casos ou é zero, ou está enquadrada no que preconiza a Classe de qualidade proposta.

O segundo enfoque (cenário 4), considerando que o rio não tem capacidade de autodepuração, havendo a necessidade de se adotar um tratamento mais completo, composto pelo tratamento biológico terciário (MBR). Da mesma forma, foram desconsiderados os investimentos para os casos em que o efluente estivesse enquadrado na Classe 3. Os Quadros a seguir apresentam os resultados para esta análise.

Quadro 13 – Cenário 3

| Indústria (ID_PCJ) |  | Ramo | DBO (mg/l) | Vazão (m³/s) | Modalidade de tratamento | Custo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 579 | alimentícia | 6 | 0,0005 | - | R$ 0,00 |
| 2 | 859 | química | 58 | 0,0024 | Biológico 2ário | R$ 838.093,78 |
| 3 | 1465 | química | 68 | 0,0006 | Biológico 2ário | R$ 444.072,83 |
| 4 | 867 | química | 22 | 0,0972 | Biológico 2ário | R$ 1.842.232,04 |
| 5 | 1547 | química | 82 | 0,0012 | Biológico 2ário | R$ 642.332,14 |
| 6 | 1481 | têxtil | 0 | 0,0017 | - | R$ 0,00 |
|  |  |  |  |  | TOTAL | R$ 3.766.730,79 |

Quadro 14 – Cenário 4

| Indústria (ID_PCJ) |  | Ramo | DBO (mg/l) | Vazão (m³/s) | Modalidade de tratamento | Custo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 579 | alimentícia | 6 | 0,0005 | - | R$ 0,00 |
| 2 | 859 | química | 58 | 0,0024 | MBR | R$ 1.013.109,73 |
| 3 | 1465 | química | 68 | 0,0006 | MBR | R$ 547.870,69 |
| 4 | 867 | química | 22 | 0,0972 | MBR | R$ 2.198.742,88 |
| 5 | 1547 | química | 82 | 0,0012 | MBR | R$ 781.964,76 |
| 6 | 1481 | têxtil | 0 | 0,0017 | - | R$ 0,00 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 4.541.688,06 |

O Quadro 15, a seguir, apresenta o resumo dos valores encontrados na análise de custos realizada.

Quadro 15 – Resumo dos resultados

| Cenários |  |  | Custo |
| --- | --- | --- | --- |
| Cenário 1 | Quadro 6 - Cadastro | R$ 12.721.111,14 |  |
| Cenário 2 | Abordagem conservadora | R$ 49.325.559,76 |  |
| Cenário 3 | Abordagem Atual (Revisão COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO Jundiaí) | R$ 3.766.730,79 |  |
| Cenário 4 | Abordagem Atual (Revisão COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO Jundiaí) - s/ depuração | R$ 4.541.688,06 |  |

# Conclusões e Recomendações

A primeira grande conclusão sobre a avaliação do impacto do enquadramento do setor industrial na Bacia do rio Jundiaí, é que as indústrias desta bacia têm investido no tratamento de seus efluentes, estando de acordo com a legislação.

A análise inicial do impacto baseou-se nas cargas industriais lançadas nos cursos d’água contidas no banco de dados deste Plano de Bacia, e utilizadas nas simulações com o modelo SSDPCJq. De acordo com este banco de dados, nos trechos do rio Jundiaí onde está sendo proposta mudança de Classe 4 para Classe 3, há 13 indústrias lançando efluentes nos cursos d’água (Quadro 5). A carga de DBO lançada pelas indústrias é de cerca de 23 t/dia, de um total de 34 t/dia, destacando-se que das 23 t/dia, cerca de 21 t/dia são de uma única indústria localizada na foz do rio Jundiaí. A revisão destes dados industriais por técnicos da COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, em função de novas ligações em rede que serão realizadas, reduz o número de 15 indústrias para apenas 6 (Quadro 8), e o total de carga de DBO lançada passa de 21 t/dia para cerca de 0,3 t/dia correspondendo a menos de 3,5% do total de cargas lançadas na bacia.

O principal parâmetro que causa impacto custo do tratamento de efluentes industriais quando se passa do enquadramento da Classe 4 para Classe 3 será a amônia e a DBO, visto que nenhum destes parâmetros é limitado para corpos d’água Classe 4.

Para a avaliação dos custos de tratamento adicionais do tratamento dos efluentes industrias foram utilizadas curvas de custos baseadas em distintos processos de tratamento físico-químico-biológico, e suas combinações, por vazão de tratamento afluente. A aplicação destas curvas em função das tipologias industriais e das vazões lançadas, permitiu a obtenção do custo do tratamento adicional para as indústrias em função da mudança proposta para o enquadramento da Classe 4 para a Classe 3.

Foram analisados 4 cenários com o custo de investimento variando entre 3,8 e 49,3 milhões de reais, sendo 3,8 milhões para a situação atual representada pelas 6 indústrias do Quadro 8, e 49,3 milhões para a situação das 15 indústrias com efluentes quantificados de modo conceitual conforme Quadro 7. Nestes dois cenários admitiu-se que o rio teria condição de depurar a DBO do efluente. Caso isto não se verifique, o custo de tratamento para a situação atual das 6 indústrias subiria de 3,8 para 4,5 milhões de reais.

Nos últimos anos, um grande esforço foi realizado pelas indústrias no tratamento de seus efluentes, o que resultou num grande abatimento da carga lançada de DBO. Um novo desafio que se apresenta é a redução da carga de amônia. Esta questão já vem sendo discutida ao longo das Bacias PCJ, e, quando da renovação das licenças de operação – LO junto à COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, estão sendo discutidos Planos de Melhoria que abordem esta questão.

A discussão conjunta entre os atores da Bacia deverá viabilizar o tratamento dos efluentes das distintas fontes na bacia, sem comprometer a economia regional. Estes passos deverão ser monitorados pela Agência das Bacias PCJ, de forma a garantir quantidade e qualidade da água ao longo de toda a bacia, respeitando as metas estabelecidas por este Plano de Bacia.

Esta página foi deixada propositadamente em branco.