Documentos de Referência:

DE-3.26.03.01/4K1-001 a DE-3.26.03.01/4K1-012

Documento Resultante:

RT-3.26.03.01/4K1-001

Observações

Sumário

Memorial de Cálculo da Superestrutura	4

1	Características geométricas	5

1.1	Seção transversal típica	5

1.2	Programa de Cálculo	6

2	Características geométricas das vigas = entrada prog. "strap"	7

2.1	Seção simples	7

2.2	Seção composta – Trecho I	10

2.3	Seção composta  – Trecho II	11

2.4	Seção composta – Trecho III	12

2.5	Seção composta –  Trecho IV	13

3	Carregamentos	14

3.1	Cargas permanentes	14

3.2	Cargas móveis	14

4	Carregamentos no Programa Strap	16

4.1	Carregamento g1 - peso próprio da viga - Detalhe:	16

4.2	Carregamento g2 - peso próprio da laje e pré-lajes	17

4.3	Carregamento g3 - pavimento, transversinas e defensas	18

4.4	Carregamento da multidão em todo o tabuleiro	19

4.5	Carregamento da Multidão no centro do Tabuleiro	20

4.6	Carregamento da Multidão na lateral do Tabuleiro	21

4.7	Exemplo de carregamento do TB-45, sem impacto	22

5	Momentos Fletores nas Vigas	23

5.1	Momentos Fletores devidos a g1	23

5.2	Momentos Fletores devido a g2	24

5.3	Momentos Fletores devido a g3	25

5.4	Envoltória dos Momentos Fletores devido ao Veículo com impacto	26

5.5	Envoltória dos Momentos Fletores devido à Multidão com impacto	27

5.6	Resumo dos Momentos Fletores	28

6	Esforços Cortantes nas vigas	29

6.1	Cortantes devido a g1	29

6.2	Cortantes devido à g2	30

6.3	Cortantes devido a g3	31

6.4	Envoltória das Cortantes devido à Multidão	32

6.5	Envoltória dos esforços Cortantes devido ao TB-45	33

6.6	Resumo dos Esforços Cortantes Máximos	34

7	Dimensionamento das vigas longarinas	35

7.1	Dente Gerber	36

7.2	Trecho I	37

7.3	Trecho II	38

7.4	Trecho III	39

8	Conectores de cisalhamento	40

8.1	Região Dente Gerber	41

8.2	Trecho I	42

8.3	Trecho II	43

8.4	Trecho III	44

9	Enrijecedor de apoio	45

10	Enrijecedores transversais intermediários	46

11	Enrijecedor longitudinal	48

12	Cálculo da laje	49

12.1	Coeficientes de impacto utilizados na majoração das cargas móveis	49

12.2	MX - Momentos Fletores na direção da seção x-x	50

12.2.1	Momentos fletores X devido às cargas permanentes: g2 + g3	50

12.2.2	Envoltória máxima de momentos fletores X devido à multidão	51

12.2.3	Envoltória mínima de momentos fletores X devido à multidão	52

12.2.4	Envoltória máxima de momentos fletores X devido à TT45	53

12.2.5	Envoltória mínima de momentos fletores X devido à TT45	54

12.3	MY - Momentos Fletores na direção Longitudinal Y-Y	55

12.3.1	Momentos fletores Y devido às cargas permanentes: g2 + g3	55

12.3.2	Envoltória máxima de momentos fletores Y devido à multidão	56

12.3.3	Envoltória mínima de momentos fletores Y devido à multidão	57

12.3.4	Envoltória máxima de momentos fletores Y devido à TT45	58

12.3.5	Envoltória mínima de momentos fletores Y devido à TT45	59

12.4	Dimensionamento	60

12.4.1	Dimensionamento da armadura	61

13	vigas transversinas	62

13.1	Dimensionamento	62

14	Dimensionamento da barreira rígida sob efeito dos esforços horizontais	65

14.1	Modelo	65

14.2	Propriedades Geométricas	65

14.3	Propriedades dos elementos	66

14.4	Carregamento	66

14.5	Esforços Solicitantes	66

14.6	Dimensionamento das seções S1 e S2	67

Memorial de Cálculo da Superestrutura Mista

Breve Descritivo

- 7 vãos em curva elítica

- 7 vigas metálicas

- Comprimento das vigas = variável

- Largura do tabuleiro = 22,21 m (média)

- Ponte Classe 45 / ITEM 3.5 DA NBR 7188/84

Materiais

- Aço comum : CA – 50 A			fyk = 500 MPa

- Vigas					fy = 350 MPa

- Lajes da superestrutura			fck = 30 MPa

- Transversinas				fy = 350 MPa

- Lajes de aproximação e defensas	fck = 25 MPa

Bibliografia

- NBR 6122/86 - “Projeto e Execução de Fundações. Procedimento.”

- NBR 7187/2003 - “Projeto e Execução de Pontes de Concreto Armado e Protendido. Procedimento.”

- NBR 7188/84 - “Carga Móvel em Ponte Rodoviária e Passarela de Pedestre. Procedimento.”

- NBR 6118/2003 - “Projeto de Estruturas de Concreto. Procedimento.”

- NBR 8681/2003 - “ Ações e segurança nas estruturas. Procedimento”

- NBR 8800/2008 – “Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios”

- LEONHARDT, F.; MÖNNIG, E.: “Construções de Concreto.”  Vols. 2 e 3. Editora Interciência; Rio de Janeiro, 1977.

- BOWLES, J. E.: “Foundation Analysis and Design.”; International Student Edition. 1977.

- Revista Estrutura No 76 - Tietz, W. : “Fundações Profundas sobre Tubulões.” 1976.

- Montoya, p. Jimenez: “Abacos para el calculo de secciones en el estado ultimo de agotamiento”.

- “STRAP” – Structural Analysis Program

# Características geométricas

Cada tabuleiro é composto por sete vigas metálicas.

As vigas apóiam-se sobre as travessas através de aparelhos de neoprene.

Cada tabuleiro conta com duas transversinas localizadas junto aos apoios que serão metálicas.

A laje está constituída de placas pré-moldadas.

## Seção transversal típica

## Programa de Cálculo

A superestrutura foi discretizada em um modelo de grelha composta por barras, elementos finitos e restrições de apoios os quais representam respectivamente as vigas, lajes e apoios que compõem o tabuleiro da obra.

Utilizamos o Programa STRAP- STRUCTURAL ANALISYS PROGRAM - V. 2009, para a obtenção dos gráficos dos esforços nos elementos estruturais analisados para o seu posterior dimensionamento, de acordo com as normas e publicações mencionadas na Bibliografia deste memorial.

As etapas de análise de um modelo são:

1- Geração da geometria, características das propriedades mecânicas das barras e restrições de apoio;

2- Discretização dos carregamentos da estrutura, tais como: peso próprio, sobrecargas, cargas móveis, vento, etc.

3- Cálculos do modelo

4- Verificação dos resultados.

Seções de estudo das vigas:

# Características geométricas das vigas = entrada prog. "strap"

A viga está dividida em 5 unidades com seções diferentes:

## Seção simples

## Seção composta – Trecho I

## Seção composta  – Trecho II

## Seção composta – Trecho III

## Seção composta –  Trecho IV

# Carregamentos

## Cargas permanentes

- Peso próprio da viga

Foi considerado o peso próprio do programa de cálculo mais um  acréscimo de chapas e conexões equivalente a 30% o peso da viga.

- Peso próprio da laje

g2 = (0,26) x 2,5 = 0,65 tf/m²

- Peso do pavimento, transversinas e barreiras

g3pavimento = 0,07 x 2,4 = 0,17 tf/m² +recapa de 200kg/m²

g3 barreiras lateral =0,232 x 2.5/0,4 = 1,45 tf/m²

g3 barreiras central =0, 3 x 2.5/0,6 = 1,25 tf/m²

g3mureta = (0,015 x 2,5/0,15) + (0,1/0,15) = 0,92 tf/m²

## Cargas móveis

- Impacto devido à carga móvel segundo NBR 7188 (2013)

CIV = 1,35 ,para estruturas com vão menor que 10,0 m

, para estrutura com vão entre 10,0 m e 200,0 m

CNF = 1-0,05 x (n-2) > 0,9, onde n é o número inteiro de faixas de tráfego rodoviário a serem carregadas sobre um tabuleiro transversalmente contínuo (sem acostamento e faixas de segurança).

CNF = 1 – 0,05 x (2-2) => CVF = 0,9

Coeficiente de impacto

CI = CIV x CNF x CIA = 1,24 x 0,9  = 1,12, então consideramos CI = 1,12 para elementos fora da região da junta elástica.

Nos elementos na região da junta elástica, consideramos  CIA=1,25, então CI = 1,25x0,9x1,25 = 1,4

- TB-45

Carga de uma roda:

Q = 45/6 = 7,5 tf

Descontamos a carga da multidão na área ocupada pelo veículo

q mult =  - 0,5 tf/m² (sentido contrário)

Carga da roda distribuída no plano médio da laje:

b = 20 + 2 x (7+25 / 2) = 59 cm

b' = 50 + 2 x (7+25 / 2) = 89 cm

área de contato da roda = 20 x 50 cm²

área da carga da roda distribuída = 57 x 87 cm²

qdist. = 7,5 / (59 x 89) = 14,3 tf - sem impacto

Esquema do TB-45:

14,3 tf/m²

-0,5 tf/m²

14,3 tf/m²

14,3 tf/m²

14,3 tf/m²

14,3 tf/m²

14,3 tf/m²

- Multidão

- qmult = 0,5 tf/m²

- A carga da multidão foi considerada em varias situações diferentes:

- - em toda a superfície de rolamento;

- - em faixas nas bordas junto às defensas;

- - no centro do tabuleiro;

- - nas faixas das vigas;

- - entre as vigas;

- -os carregamentos anteriores foram alternados.

# Carregamentos no Programa Strap

## Carregamento g1 - peso próprio da viga - Detalhe:

## Carregamento g2 - peso próprio da laje e pré-lajes

## Carregamento g3 - pavimento, transversinas e defensas

## Carregamento da multidão em todo o tabuleiro

## Carregamento da Multidão no centro do Tabuleiro

## Carregamento da Multidão na lateral do Tabuleiro

## Exemplo de carregamento do TB-45, sem impacto

# Momentos Fletores nas Vigas

## Momentos Fletores devidos a g1

## Momentos Fletores devido a g2

## Momentos Fletores devido a g3

## Envoltória dos Momentos Fletores devido ao Veículo com impacto

## Envoltória dos Momentos Fletores devido à Multidão com impacto

## Resumo dos Momentos Fletores

Onde:

Md = (1,35 ou 1,0) Mgk + (1,5 ou 0,0) Mqk

# Esforços Cortantes nas vigas

## Cortantes devido a g1

## Cortantes devido à g2

## Cortantes devido a g3

## Envoltória das Cortantes devido à Multidão

A favor da segurança calculamos a envoltória dos esforços cortantes  considerando as linhas de influência das cortantes para cada seção de estudo, para as vigas internas e para as vigas de borda.

- Vigas Internas

- Vigas de borda

## Envoltória dos esforços Cortantes devido ao TB-45

## Resumo dos Esforços Cortantes Máximos

Onde:

Vd = (1,35 ou 1,0) Vgk + (1,5 ou 0,0) Vqk

# Dimensionamento das vigas longarinas

As seções foram dimensionadas verificando o limite de tensões segundo a norma NBR 8800:2003.

Tensões admissíveis

- Tração e compressão na Flexão ...... Fb  = 0,55 x Fy

- Cisalhamento na alma .......................Fv = 0,33 x Fy

- Compressão no Concreto ..................Fc = 0,40 x fck

## Dente Gerber

## Trecho I

## Trecho II

## Trecho III

# Conectores de cisalhamento

## Região Dente Gerber

## Trecho I

## Trecho II

## Trecho III

# Enrijecedor de apoio

# Enrijecedores transversais intermediários

Verificação 1: Fv = 50500/ ((h/tw)^2) < Fy/3

Verificação 2: h/tw > 150

Conforme verificação acima, temos que em todas os trechos estudados será necessário o uso de enrijecedores transversais. Na pagina seguinte analisamos as dimensões e espaçamentos dos enrijecedores.

# Enrijecedor longitudinal

# Cálculo da laje

Com os resultados obtidos através do Programa “STRAP”, são apresentados a seguir os gráficos dos Momentos Fletores característicos encontrados nas seções A, B e C da laje.

## Coeficientes de impacto utilizados na majoração das cargas móveis

CIV = 1,35 ,para estruturas com vão menor que 10,0 m

, para estrutura com vão entre 10,0 m e 200,0 m

CNF = 1-0,05 x (n-2) > 0,9, onde n é o número inteiro de faixas de tráfego rodoviário a serem carregadas sobre um tabuleiro transversalmente contínuo (sem acostamento e faixas de segurança).

CNF = 1 – 0,05 x (2-2) => CVF = 0,9

Coeficiente de impacto

CI = CIV x CNF x CIA = 1,24 x 0,9  = 1,12, então consideramos CI = 1,12 para elementos fora da região da junta elástica.

Nos elementos na região da junta elástica, consideramos  CIA=1,25, então C I= 1,25x0,9x1,25 = 1,4

## MX - Momentos Fletores na direção da seção x-x

### Momentos fletores X devido às cargas permanentes: g2 + g3

### Envoltória máxima de momentos fletores X devido à multidão

### Envoltória mínima de momentos fletores X devido à multidão

### Envoltória máxima de momentos fletores X devido à TT45

### Envoltória mínima de momentos fletores X devido à TT45

## MY - Momentos Fletores na direção Longitudinal Y-Y

### Momentos fletores Y devido às cargas permanentes: g2 + g3

### Envoltória máxima de momentos fletores Y devido à multidão

### Envoltória mínima de momentos fletores Y devido à multidão

### Envoltória máxima de momentos fletores Y devido à TT45

### Envoltória mínima de momentos fletores Y devido à TT45

## Dimensionamento

Será feito o dimensionamento à flexão, com verificação do estado limite último de resistência à fadiga e do estado limite de fissuração.

- Para Mxm, altura da seção de cálculo = 25,0 cm – (armadura principal inferior) - cobrimento c = 5,0cm;

- Para Mxe, altura da seção de cálculo = 25,0 cm (armadura transversal superior) - cobrimento c = 5,0cm;

- Para Mym, altura da seção de cálculo = 25 – 1 = 24 cm (seção útil) - (armadura longitudinal inferior sobre as pré-lajes) – cobrimento considerado: c = 5,0 cm ;

- Para Mye, altura da seção de cálculo = 24,0 cm (longitudinal superior) – altura da laje com o desgaste a favor da segurança – cobrimento c = 5,0 cm.

### Dimensionamento da armadura

# vigas transversinas

Seção transversal

## Dimensionamento

As seções foram dimensionadas verificando o limite de tensões segundo a norma NBR 8800:2003.

Tensões admissíveis

- Tração e compressão na Flexão ...... Fb  = 0,55 x Fy

- Cisalhamento na alma .......................Fv = 0,33 x Fy

- Compressão no Concreto ..................Fc = 0,40 x fck

# Dimensionamento da barreira rígida sob efeito dos esforços horizontais

De acordo com a NBR 7188:1984 - CARGA MÓVEL EM PONTE RODOVIÁRIA E PASSARELA DE PEDESTRE, itens 4.5 e 4.7, as barreiras devem ser dimensionadas para um esforço de 60kn (6 tf), concentrado, aplicado na sua aresta superior.

## Modelo

Foi executado um modelo em elementos finitos no programa STRAP (Structural Analysis Program) para análise do esforço de 6.0 tf no topo da defensa:

## Propriedades Geométricas

## Propriedades dos elementos

## Carregamento

## Esforços Solicitantes

Serão dimensionadas duas seções: a seção da base (S1) e a seção a 48 cm do topo (S2).

## Dimensionamento das seções S1 e S2

Ms1= 4,24 tfm/m

Ms2= 2,37 tfm/m

Adotando-se  8 c/15cm temos As = 3,35 cm2/m.