Documentos de Referência:

DE-3.26.03.01/4J2-001 A DE-3.26.03.01/4J2-018

Documento Resultante:

Observações

Sumário

1	Modelo de Cálculo da viga de concreto tipo 1 - vigas de 28.665m, trecho reto e vigas de 29.17m, trecho curvo	4

1.1	Materiais e propriedades	8

1.2	Locais empregados dos materiais:	8

1.3	Eixos globais da obra	9

2	CARREGAMENTOS	10

2.1	Cargas permanentes	10

2.1.1	Cargas verticais devido ao peso próprio da estrutura	10

2.1.2	Pavimentação e defensas (G3)	10

2.1.3	Recapa	11

2.1.4	Multidão	12

2.1.5	Água	13

2.1.6	Protensão longitudinal da viga	14

2.2	Carregamento devido à carga móvel	14

3	DIMENSIONAMENTOS E VERIFICAÇÕES NAS VIGAS	15

3.1	Verificação do Estado Limite Ultimo	15

3.2	Ánalise das tensões últimas	15

Verificação das tensões: programa CPTEN1	16

3.3	Entrada e saída de resultados	21

4	ANÁLISE DAS LAJES	29

4.1	Carregamentos	29

4.1.1	Peso próprio	29

4.1.2	G3 - Pavimento, muretas e defensas	29

4.1.3	Veículo	29

4.2	Esforços últimos	30

4.3	Dimensionamento das lajes	34

4.4	Dimensionamento da laje elástica L=1,70m ; e=0,20m	35

5	Modelo de Cálculo da viga de concreto tipo 2 - vigas de 31.38m, e 32.82m, trecho curvo	47

5.1	Protensão longitudinal da viga	47

6	DIMENSIONAMENTOS E VERIFICAÇÕES NAS VIGAS	48

6.1	Verificação do Estado Limite Ultimo	48

7	Modelo de Cálculo da viga de concreto tipo 3 - vigas de 33.54m, trecho curvo	57

7.1	Protensão longitudinal da viga	57

8	DIMENSIONAMENTOS E VERIFICAÇÕES NAS VIGAS	58

8.1	Verificação do Estado Limite Ultimo	58

9	Dimensionamento dos guarda corpos e porticos arquitetônicos	67

9.1	Descrição da peca	67

9.2	Perfis,  chapas e materiais adotados	70

9.2.1	Guarda corpo	70

9.2.2	Porticos arquitetônicos	71

9.3	Modelos de cálculo	72

9.3.1	Guarda corpo	72

9.3.2	Porticos arquitetonicos	76

10	SEQUÊNCIA CONSTRUTIVA DA ESTRUTURA	81

10.1	Execução das estacas	81

10.2	Execução dos blocos da fundação	81

10.3	Execução dos pilares	81

10.4	Execução das travessas	82

10.5	Içamento das vigas metálicas e pré-moldadas	82

10.6	Execução transversinas e laje	83

10.7	Serviços complementares	83

Obra:  Viaduto sobre Bem Tombado

Objeto: Projeto Básico Estrutural da superestrutura do viaduto de concreto

# Modelo de Cálculo da viga de concreto tipo 1 - vigas de 28.665m, trecho reto e vigas de 29.17m, trecho curvo

Para análise de esforços, a viga de 28.665m central ao tabuleiro é mais carregada que a viga de borda do trecho curvo de 29.17m. Mesmo tendo vão menor, pois as vigas centrais recebem as cargas de multidão e TB45. E a viga do trecho curvo tem a área de contribuição bem reduzida pela própria geometria do tabuleiro. Por isso foi calculado o vão de apoio reto de 27.665m, mas o dimensionamento das duas será o mesmo.

Visualização do modelo de cálculo

Vista em planta do modelo de cálculo (superior)

Propriedades das seções

Propriedades geométricas das seções das vigas

Seção 1 simples

Seção engrossada simples

Seção típica simples

Seção 1 composta

Seção engrossada composta

Seção típica composta

## Materiais e propriedades

| TABELA DE MATERIAIS (unidades - tf metros) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.º | Nome | Módulo de | Coefic. | Densidade | Dilatação | Módulo |
|  |  | Elasticidade | Poisson |  | Térmica | Transv.(G) |
| 1 | C35 | 0.2940E+07 | 0.200 | 0.2500E+01 | 0.00001000 | 0.1225E+07 |
| 2 | C25 | 0.2415E+07 | 0.200 | 0.2500E+01 | 0.00001000 | 0.1006E+07 |
| 3 | C20 | 0.2129E+07 | 0.200 | 0.2500E+01 | 0.00001000 | 0.8870E+06 |
| 4 | C40 | 0.3010E+07 | 0.200 | 0.2500E+01 | 0.00001000 | 0.1254E+07 |

## Locais empregados dos materiais:

Concreto C40 - utilizado nas longarinas

Concreto C25 - utilizado nas transversinas e na laje

## Eixos globais da obra

|  | 1 – Paralelo ao eixo longitudinal da obra 2 – Paralelo ao eixo transversal da obra 3 - Paralelo ao eixo vertical da obra |
| --- | --- |

# CARREGAMENTOS

## Cargas permanentes

### Cargas verticais devido ao peso próprio da estrutura

O carregamento devido ao peso próprio da estrutura é calcula automaticamente pelo programa Strap baseado nas propriedades geométricas das seções introduzidas na estrutura.

### Pavimentação e defensas (G3)

### Recapa

Considerado o valor mínimo de norma de 2kN/m²=0,2tf/m²

### Multidão

Abaixo um dos casos analisados.

### Água

Supondo um caso onde a vazão dos extravasores não dessem conta, foi considerado um caso de carregmanento onde o passeio pudesse estar com água até o fundo das placas pré-moldadas.

### Protensão longitudinal da viga

Utilizando cordoalhas de aço CP190 RB = a carga máxima é de 0,74 fptk = 0,74.19.1,4=19,7tf

| 5 Cabos de 6Ø15.2mm, com uma força de protensão de 19,7 tf por cordoalha. A partir da cablagem definida, foram encontradas as perdas de protensão.. |  |
| --- | --- |

## Carregamento devido à carga móvel

Impacto devido à carga móvel:   = 1,273 (vãos de 27,665m - NBR 7188/2013).

Cargas devido à multidão:

Para a multidão foram consideradas as duas pistas de tráfego cada uma com 8.0m de largura, podem atuar de forma independente ou concomitante. Além das faixas de passeio laterais.

Cargas devido ao veículo tipo

Definição da carga da multidão e veículo :

A carga por roda do TB-45 pode ser distribuída até o centro da laje ( altura média de 28,2cm ) + altura da pavimentação de 9 cm.

Cada roda é uma carga de (45/6)/((0,50+2*0,231)*(0,20+2*0,231))=11,78tf

O sinal negativo vem da convenção do programa que considera o eixo Z, vertical com orientação para cima.

Na projeção do trem tipo de norma, pode-se reduzir a carga de multidão.

No programa Strap, foram colocados diferentes casos de multidão e posição de TB45, para calcular os esforços solicitantes devido a carga móvel.

O software determina através de envoltórias de esforços, os momentos fletores, esforços cortantes, torção e esforço axial em cada seção. Para cada viga é determinado os maiores e os menores esforços.

# DIMENSIONAMENTOS E VERIFICAÇÕES NAS VIGAS

## Verificação do Estado Limite Ultimo

Para essa verificação serão determinadas quais as seções estão sujeitas aos maiores esforços positivos e negativos e posteriormente serão verificadas as capacidades resistentes dessas seções.

A seguir estão ilustradas as envoltórias de esforços para a combinação de ELU.

Devido à disposição no tabuleiro a viga mais solicitada é a externa, por isso serão apresentados seus resultados.

Momentos fletores longitudinais de cálculo

Forças cortantes de cálculo

Esforços críticos:

Momento máximo positivo – 1112 tf x m / Cortante máxima = 150 tf

## Ánalise das tensões últimas

Cálculo das perdas por encunhamento e atrito no estágio de protensão

Para o cálculo dos esforços normais e cortantes nas seções de cálculo devido aos cabos de protensão utilizamos o programa TENS3.ba . Este programa calcula os esforços normais e cortantes devido à protensão considerando as perdas por atrito e encunhamento.

Nas vigas foram utilizados 5 cabos de 6Ø15,2 mm (força de protensão máxima 19,7 tf  por cordoalha = 118,20 tf/cabo)

Na primeira parte do cálculo a força de protensão máxima tem os cálculos da perdas imediatas de protensão, devido ao encunhamento e perdas por atrito devido à cablagem dos cabos.

Seções analisadas:

Força de protensão após as perdas por cravação e atrito

## Verificação das tensões: programa CPTEN1

Para a verificação das tensões normais no estado limite último, foi utilizado o programa CPTEN1, cujo objetivo é determinar as tensões no concreto e as respectivas perdas de protensão em cada etapa. Os esforços dos cabos já tem reduzida a parcela devida a perda imediata, e serão calculadas as perdas lentas, devido à retração, fluência e relaxação dos cabos.

Hipóteses

1.	Protensão limitada (NBR 6118/2014) - devem ser verificadas as duas condições:

- para as combinações quase-permanentes de ações, previstas no projeto, respeitando o limite de descompressão;

- para as combinações frequentes de ações, previstas no projeto, respeitando o limite de formação de fissuras.

Quando não forem atendidas as condições acima, será considerado como Protensão Parcial (NBR 6118/2014), para as combinações frequentes de ações previstas no projeto, respeitando se os limites para a abertura máxima de fissuras do concreto.

2.	Aço protendido CP-190 - RB

Tensão de ruptura = 190.000 tf/m2

Módulo de deformação longitudinal do aço: 19.600.000 tf/m2

3.	Convenção:

Tensão > 0  tração

Tensão < 0  compressão

4.	Posição de referência para os dados geométricos: borda inferior da seção.

5.	Não se considera a contribuição da armadura passiva.

6.	Umidade relativa do ar: UR = 70%

7.	Fases consideradas:

Fase	I	- pista de concretagem e protensão

Fase	II	- transporte e colocação das vigas nos apoios

Fase	III	- colocação das pré-lajes e concretagem das lajes

Fase	IV	- conclusão da obra

Fase	V	- perdas no infinito

Fase	VI	- introdução das cargas móveis 0,3Q

Fase	VII	- introdução das cargas móveis 0,5Q

Avaliação das perdas

Fase I

Perdas por deformação imediata do concreto (carregamento g1 + 1,1P)

Fase II

Perdas na data t1 devido à deformação por:

- fluência do concreto considerando-se:

fluência rápida;

deformação lenta irreversível;

fluência lenta reversível;

- retração do concreto;

- relaxação do aço.

Fase III

Introdução do carregamento g2 (regime elástico e perfil simples).

Fase IV

Introdução do carregamento g3 (regime elástico e perfil composto).

Fase V

Perdas no infinito (data t2 e perfil composto) devido à deformação por:

a.	fluência do concreto considerando-se:

deformação lenta irreversível (de t1 a t2);

fluência lenta reversível (parcela recuperada da Fase II);

b.	retração do concreto;

c.	relaxação do aço.

Fase VI

Introdução do carregamento móvel 0,3Q (regime elástico e perfil composto). Esta fase será utilizada na verificação de combinações quase permanente de ações.

Fase VII

Introdução dos carregamentos 0,5Q (regime elástico e perfil composto). Esta fase será utilizada na verificação de combinações freqüentes de ações.

Entrada de dados

Intervalos de tempo

t0 = pista de concretagem e protensão

t1 = transporte e colocação das vigas nos apoios

t2 = infinito

Concreto

fck = resistência característica do concreto à compressão

ALFAP = relação entre os módulos de deformação longitudinal do aço e do concreto

ALFA = valores da fluência e da retração em função da velocidade de endurecimento do cimento

abatimento = abatimento do concreto

Dados geométricos

Perfil simples

Altura	= altura da viga

CG	= centro de gravidade da viga

Área	= área da viga

Momento de inércia = momento de inércia da viga

UAR	= parte do perímetro externo da seção transversal da peça em contato com o ar

Perfil composto

Altura	= altura do perfil composto (viga + laje)

CG	= centro de gravidade do perfil composto

Área	= área do perfil composto

Momento de inércia = momento de inércia do perfil composto

Aço protendido CP-190 - RB

Carga de protensão

Diâmetro (15,2 mm)

CG superior = centro de gravidade das cordoalhas superiores

CG inferior= centro de gravidade das cordoalhas inferiores

Nº cordoalhas - superior = número de cordoalhas superiores

Nº cordoalhas - inferior= número de cordoalhas inferiores

Carregamento

MG1 = momento fletor devido ao carregamento G1

MG2 = momento fletor devido ao carregamento G2

MG3 = momento fletor devido ao carregamento G3

MQ= momento fletor devido ao carregamento Q

sendo:	G1	= carga permanente: peso próprio da viga

G2	= carga permanente: peso próprio da laje + pré-laje

G3	= carga permanente: peso próprio da transversina + defensa + recapa

Q	= carga móvel: concentrada + distribuída.

Resumo das fases de protensão em cada fase

| Fase | Data | Carregamento (*) | Seção Geométrica |
| --- | --- | --- | --- |
| I | t0 | G1 + 1,1 P | perfil simples |
| II | t1 | G1 + P | perfil simples |
| III | Logo após t1 | G1 + G2 + P | perfil simples |
| IV | Logo após t1 | G1 + G2 + G3 + P | perfilcomposto |
| V | t2 | G1 + G2 + G3 + P | perfilcomposto |
| VI | t2 | G1 + G2 + G3 + P + 0,5Q | perfilcomposto |
| VII | t2 | G1 + G2 + G3 + P + 0,8Q | perfil composto |
| (*) acrescentar as respectivas perdas |  |  |  |

Tensão normal (concreto)

laje			laje

face superior		ss

cordoalha superior	s

cordoalha inferior	I

face inferior		II

Limite de Tensões

Fase 1

- compressão:	max. 0,70 fck

max.c=  0,70 x 40 = 28,0 MPa = 2800 tf/m²

- tração:		max. 1,50 fctj	(item 5.2.4.2.2 - NBR-9062/85)

max. 1,20fctm = 1,2 x 0,3 x fck2/3 = 421tf/m²

Fase VI(combinação quase permanente das ações)

0

Fase VII(combinação frequente das ações)

- tração:

Utilizando-se o limite estabelecido pela NBR 6118, temos que: fctkinf = 0,7 fctm

 t  1,2 fctkinf, sendo fctm = 0,3 x fck2/31,2 x 0,7 x( 0,3 x 402/3)= 2,95 MPa  = 295 tf/m2

Perímetro exposto ao ar (UAR)

## Entrada e saída de resultados

# ANÁLISE DAS LAJES

## Carregamentos

### Peso próprio

O peso próprio é aplicado automaticamente pelo programa conforme a área do elemento.

### G3 - Pavimento, muretas e defensas

Mesmo carregamento das vigas.

### Veículo

É aplicado em superfícies com os mesmos valores e condições das vigas.

## Esforços últimos

## Dimensionamento das lajes

## Dimensionamento da laje elástica L=1,70m ; e=0,20m

- Determinação da solicitação devido ao carregamento atuante na laje elástica

 Esquema estático

A favor da segurança, serão adotados os seguintes esquemas estruturais:

 Para definição de momentos nos apoios: laje elástica engastada na laje convencional

 Para definição de momento no meio do vão: laje elástica apoiada na laje convencional

O vão teórico da laje elástica:

Usaremos o vão = 2,20 cm, para calcularmos o vão teórico da laje elástica.

l = lreal + hlaje = 1,70 + 0,50 = 2,20 m (espessura da laje elástica = 15 cm)

 Carregamento

 Carga permanente:

Peso da laje elástica: 	plaje = hlaje x conc  = 0,15 x 2,50 = 0,375 tf/m²

Peso do pavimento: 	ppav = hpav x conc  = 0,09 x 2,40 = 0,216 tf/m²

Carga recapa: 0,072 tf/m²

Carga permanente total: ptotal = 0,663 tf/m²

 Carga móvel:

coeficiente de impacto:  =  1,35 (para vãos menores que 10,0m)

carga de multidão: q = 0,50 tf/m²

carga da roda do trem-tipo (TB-45): Q = 7,5 tf/roda

Adimensionais de Rüsch

Como a largura do tabuleiro (Ly = 22,21 m) é muito superior ao vão teórico da laje elástica (Lx = 1,85 m), optou-se por adotar a tabela 01 de Rüsch para calcular o momento no meio do vão (esquema estático bi-apoiado da laje elástica) e a tabela 27 para calcular o momento nos apoios (esquema estático bi-engastado da laje elástica).

Para determinar estes valores, admite-se que a carga irá se distribuir formando um ângulo de 45o com o eixo da laje. Logo:

Projeção na direção do tráfego:

aproj = aroda + 2 x (hpav + ) = 20 + 2 x (9+15/2)  = 53 cm

Projeção na direção perpendicular ao tráfego:

bproj = broda + 2 x (hpav + ) = 50 + 2 x (9+15/2)  = 83 cm

O valor da constante “” equivale à aresta de um quadrado que possua a mesma área da projeção acima definida. Sendo assim:

t =  = (53x83)^0,5 = 66.3 cm

O valor da constante “a” é definido como a distância entre os centros da roda de cada eixo. Conforme a figura 02 da NBR 7188, para o trem-tipo TB-45, esta distância é dada por:

a = 200cm

Conhecido estes valores, é possível definir as seguintes relações:

66,3/200 = 0,3315

170+15/200= 0,925

De posse destas relações e das tabelas 01 e 27 anteriormente citadas, determinam-se os adimensionais de Rüsch (interpolando-se).

 Momento no meio do vão (tabela 01): L = 0,181 e k = 0,125

 Momento no apoio (tabela 27): L = 0,224 e k = -0,0833

 Cálculo dos momentos solicitantes no meio do vão (momento positivo)

 Devido a atuação da carga permanente:

Mgm = k x ptot x lx2 = 0,125 x 1,311 x 1,85² = 0,561 tf m/m

 Devido a atuação da carga do trem-tipo:

MqTBm = L x Q x  = 0,181 x 7,5 x 1,350 =1,833 tf m/m

 Cálculo dos momentos solicitantes no apoio (momento negativo)

 Devido à atuação da carga permanente:

Mge = k x ptot x lx2 = -0,0833 x 1,311 x 1,85² = -0,37 tf m/m

 Devido à atuação da carga móvel do trem-tipo:

MqTBe = L x Q x  = 0,224 x 7,5 x 1,35 = -2,268 tf m/m

 Devido a atuação da carga móvel de multidão:

A favor da segurança, esta solicitação será calculada como sendo o momento de engastamento perfeito de uma barra bi-engastada, solicitada por uma carga distribuída. Logo:

Mqemult = = −1.35x0.50x1.85²12 = -0,192 tf m/m

- Determinação da solicitação devido ao carregamento atuante na laje convencional

Quando carregado pelo peso próprio do pavimento e barreira (carregamento “g3”), pela multidão (“q”) e pelo trem-tipo (“Q”), as vigas juntamente com a laje (seção composta) se deformam, provocando rotações nos apoios conforme esquema abaixo. Estas rotações provocam o aparecimento de momento negativo nos apoios da laje elástica.

Segue abaixo os diagramas de deformação das vigas para cada um dos carregamentos acima citados obtidos através do programa “STRAP – Structural Analysis Program”.

Nos gráficos a seguir apresentamos os resultados de deslocamentos nas extremidades das vigas devido aos carregamentos mencionados.

Vãos entre apoios = 27,665 m

Valores: x10-6 (cm)

Deslocamentos devidos à g3:

Deslocamentos devidos à multidão com impacto

Valores: x10-2 (cm)

Deslocamentos devidos ao TB-45 com impacto

Valores: x10-3 (cm)

- Quadro-resumo dos deslocamentos angulares e esforços

Com os diagramas de deslocamentos verticais, é possível definir os deslocamentos angulares através da equação:

 = arctg (), onde:

: deslocamento linear vertical no ponto distante “Lapoio” do apoio;

Lapoio: distância do apoio até o ponto onde foi verificado um deslocamento vertical “”       conforme apresentado nos gráficos anteriormente.

A definição dos deslocamentos angulares expostos na tabela seguinte foi feita com base na deformação verificada a 0,395 m para os dois vãos.

Deslocamentos Verticais:

Deslocamentos Angulares:

Uma vez conhecido os deslocamentos angulares nos extremos da viga, torna-se possível calcular o momento no apoio da laje elástica através da equação:

| Fórmulas:  =  M = |  |
| --- | --- |

M = , onde:

E = módulo de elasticidade do concreto

I = =  momento de inércia

: deslocamento angular imposto (rad.)

L = vão teórico

A tabela abaixo resume os valores encontrados:

A viga V3 é a mais solicitada pelos carregamentos considerados.

- Determinação das solicitações devido ao deslocamento vertical imposto

Caso ocorra necessidade de substituir os aparelhos de apoio (neoprenes), será realizado o macaqueamento nas transversinas de modo a levantar o tabuleiro em 2,0 cm. Este procedimento somente poderá ser executado da maneira que citamos abaixo:

Macaquear simultaneamente ambas as vigas que vinculam a laje elástica de modo a não provocar deslocamento diferencial entre os vínculos da laje elástica.

Neste caso , as vigas juntamente com a laje (seção composta) se deformam, provocando rotações nos apoios. Podemos supor que com o levantamento das vigas, o tabuleiro sofra uma deformação parabólica assim teríamos

Neste caso, as vigas juntamente com a laje (seção composta) se deformam, provocando rotações nos apoios.

 = 2 cm (deslocamento imposto)

Desta forma para o ângulo   temos:

Vão entre apoios 27,665 m

Distância entre pontos =39,5 cm

Deslocamento na barra = 0,03 cm

 = arc tg  0,0339,5  = 7,595 E-04 rd

Determinado o ângulo, é possível calcular o momento nos apoios pela equação:

M =

- Momentos Fletores Máximos

O máximo momento positivo ocorre quando o trem-tipo está posicionado sobre a laje elástica, adotando como esquema estático a laje elástica apoiada sobre a laje convencional.

As solicitações foram calculadas anteriormente:

Devido à atuação da carga permanente:

Mgm = 0,56 tf m/m

Devido à atuação da carga do trem-tipo:

MqTBm = 1,83 tf m/m

Determinação do momento positivo de cálculo:

Mdm = 1,35 x Mgm +1,5 x MqTBm = 1,35 x 0,56+ 1,5 x 1,83 = 3,51 tf m/m

- Momentos Fletores Mínimos

Há três hipóteses de cálculo para calcular a armadura negativa, pior situação para a viga V1. A saber:

1a hipótese: Ação da carga permanente sobre toda a estrutura, estando o trem-tipo sobre a laje elástica e a multidão sobre ambos os vãos.

Mg = -0,37 tf m/m

Mq = -3,55 tf m/m

Md = -5,82 tf m/m

2 a hipótese: Ação da carga permanente sobre toda a estrutura, estando a multidão sobre a laje elástica e em ambos os vãos, enquanto o trem-tipo atua em apenas um vão.

Mg = -0,37 tf m/m

Mq = -1,91 tf m/m

Md = -3,37 tf m/m

3 a hipótese(*): Ação da carga permanente sobre toda estrutura, macaqueando simultaneamente as duas transversinas que suportam a laje elástica.

Mg = -0,37 tf m/m

Mq = -0,55 tf m/m

Md = -0,96 tf m/m

(*) O momento de cálculo na 3ª hipótese foi determinado com os coeficientes de majoração referentes às combinações excepcionais, presentes nas tabelas 2 e 4 da NBR 8681.

Observamos que a primeira hipótese é a mais crítica quando se considera os momentos negativos

- Dimensionamento

# Modelo de Cálculo da viga de concreto tipo 2 - vigas de 31.38m, e 32.82m, trecho curvo

Seções das vigas, cargas, combinações e sequências de cáculo são as mesmas da viga tipo 1, só alterando para esse modelo o vão de cálculo.

## Protensão longitudinal da viga

| 5 Cabos de 7Ø15.2mm, com uma força de protensão calculada de 19,7 tf por cordoalha.. |  |
| --- | --- |

No programa Strap, foram colocados diferentes casos de multidão e posição de TB45, para calcular os esforços solicitantes devido a carga móvel.

O software determina através de envoltórias de esforços, os momentos fletores, esforços cortantes, torção e esforço axial em cada seção. Para cada viga é determinado os maiores e os menores esforços.

Força de protensão após as perdas por cravação e atrito

# DIMENSIONAMENTOS E VERIFICAÇÕES NAS VIGAS

## Verificação do Estado Limite Ultimo

Para essa verificação serão determinadas quais as seções estão sujeitas aos maiores esforços positivos e negativos e posteriormente serão verificadas as capacidades resistentes dessas seções.

A seguir estão ilustradas as envoltórias de esforços para a combinação de ELU.

Devido à disposição no tabuleiro a viga mais solicitada é a externa, por isso serão apresentados seus resultados.

Momentos fletores longitudinais de cálculo para a viga de 31,38m

Forças cortantes de cálculo para a viga de 31,38m

Esforços críticos:

Momento máximo positivo – 1318 tf x m / Cortante máxima = 178 tf

Momentos fletores longitudinais de cálculo para a viga de 32,82m

Forças cortantes de cálculo para a viga de 32,82m

Esforços críticos:

Momento máximo positivo – 1429 tf x m / Cortante máxima = 171 tf

# Modelo de Cálculo da viga de concreto tipo 3 - vigas de 33.54m, trecho curvo

Seções das vigas, cargas, combinações e sequências de cáculo são as mesmas da viga tipo 1, só alterando para esse modelo o vão de cálculo.

## Protensão longitudinal da viga

| 5 Cabos de 8Ø15.2mm, com uma força de protensão calculada de 19,7 tf por cordoalha.. |  |
| --- | --- |

No programa Strap, foram colocados diferentes casos de multidão e posição de TB45, para calcular os esforços solicitantes devido a carga móvel.

O software determina através de envoltórias de esforços, os momentos fletores, esforços cortantes, torção e esforço axial em cada seção. Para cada viga é determinado os maiores e os menores esforços.

Força de protensão após as perdas por cravação e atrito

# DIMENSIONAMENTOS E VERIFICAÇÕES NAS VIGAS

## Verificação do Estado Limite Ultimo

Para essa verificação serão determinadas quais as seções estão sujeitas aos maiores esforços positivos e negativos e posteriormente serão verificadas as capacidades resistentes dessas seções.

A seguir estão ilustradas as envoltórias de esforços para a combinação de ELU.

Devido à disposição no tabuleiro a viga mais solicitada é a externa, por isso serão apresentados seus resultados.

Momentos fletores longitudinais de cálculo

Forças cortantes de cálculo

Esforços críticos:

Momento máximo positivo – 1546 tf x m / Cortante máxima = 177 tf

# Dimensionamento dos guarda corpos e porticos arquitetônicos

## Descrição da peca

Abaixo reproduzimos o desenho de arquitetura DE-3.26.03.01/4B2-001 que contem as dimensões sugeridas para os elementos.

## Perfis,  chapas e materiais adotados

### Guarda corpo

Para os montantes verticais serão adotados perfis metálicos W150 x 13, menor perfil metálico de catálogo.

Aço tipo ASTM A572

Tensão de escoamento: 345 MPa

Tensão de ruptura: 450 MPa

Para os tubos serão adotados tudo de aço carbono Ø76/19 para o corrimão e Ø50.8/19 para os fechamentos.

Aço tipo ASTM A178 grau A

Tensão de escoamento: 180 MPa

Tensão de ruptura: 325 MPa

### Porticos arquitetônicos

Para os montantes verticais sobre as barreiras "new jersey" e sobre os passeios e ciclovias serão adotados perfis metálicos W150 x 13, menor perfil metálico de catálogo.

Aço tipo ASTM A572

Tensão de escoamento: 345 MPa

Tensão de ruptura: 450 MPa

Para os o detalhe arquitetonico lateral, uma peça soldada deverá ser montada a partir de chapas.

Adotaremos chapas de espessura 6,3mm

Aço tipo ASTM A36 grau A

Tensão de escoamento: 250 MPa

Tensão de ruptura: 400 MPa

## Modelos de cálculo

### Guarda corpo

Foi considerado um módulo de 4m de comprimento:

| Modelo de barras - Vista isometrica: | Modelo de barras - Vista isometrica renderizada: |
| --- | --- |

Peso próprio:

O peso próprio dos elementos é contabilizado pelo software considerando as áreas e densidades dos elementos informados pelo usuário.

Carregamentos transversais de transeuntes:

Conforme item 5.2.3.6 da NBR 7188 os guarda corpos devem ser dimensioandos de acordo para uma carga de 2KN/m (200 Kgf/m).

Foram consideradas 3 hipoteses desse carregamento conforme figuras abaixo:

Vento:

Considerada uma carga de vento de 150 kgf/m2.

Para corrimão e fechamentos foi considerado um coeficiente de arrasto de 0,6 devido a seção circular.

Para os montantes foi considerado um coeficiente de arrasto de 1.

Tensões:

As análises de tensões serão feitas e comparadas com as tensões admissiveis para cada eleemento.

Adotaremos como tensões admissiveis as tensões de ruptura divididas por um coeficiente de segurança igual a 1,35.

Portante temos as seguintes tensões admissiveis:

Montantes →ASTM A572 → 450/1.35 = 333 MPa = 3330 kgf/cm2

Corrimão e fechamentos →ASTM A128  → 325/1.35 = 240 MPa = 2400 kgf/cm2

Podemos notar que todas as tensões estão abaixo dos limites estipulados. Portanto as peças atendem aos esforços solicitantes.

### Porticos arquitetonicos

Foi considerado um módulo de 4m de comprimento:

| Modelo de barrase elementos - Vista isometrica: | Modelo de barras e elementos - Vista isometrica renderizada: |
| --- | --- |

Peso próprio:

O peso próprio dos elementos é contabilizado pelo software considerando as áreas e densidades dos elementos informados pelo usuário.

Vento:

Considerada uma carga de vento de 150 kgf/m2.

Foram consideradas 4 hipoteses desse carregamento conforme figuras abaixo (unidades kgf e m):

Detalhe

Detalhe

Tensões:

As análises de tensões serão feitas e comparadas com as tensões admissiveis para cada eleemento.

Adotaremos como tensões admissiveis as tensões de ruptura divididas por um coeficiente de segurança igual a 1,35.

Portante temos as seguintes tensões admissiveis:

Montantes →ASTM A572 → 450/1.35 = 333 MPa = 3330 kgf/cm2

Detalhe arquitetônico →ASTM A36  → 400/1.35 = 296 MPa = 2960 kgf/cm2

Podemos notar que todas as tensões estão abaixo dos limites estipulados. Portanto as peças atendem aos esforços solicitantes.

# SEQUÊNCIA CONSTRUTIVA DA ESTRUTURA

Segue etapas da execução da estrutura.

## Execução das estacas

Execução das estacas raiz de 41cm de diâmetro.

## Execução dos blocos da fundação

Arrasamento das estacas e execução dos blocos de fundação.

## Execução dos pilares

Execução dos pilares dos apoios.

## Execução das travessas

Execução das travessas e calços de apoio das vigas.

## Içamento das vigas metálicas e pré-moldadas

Içamento das vigas metálicas para os vãos 1 a 7 e vigas pré-moldadas para os vãos 8 a 12.

## Execução transversinas e laje

Execução das transversinas de concreto e laje.

## Serviços complementares

Execução das defensas, pavimentação e pórticos metálicos do passeio e ciclovia.